Plan Gospodarki Odpadami

dla Związku Gmin Regionu Płockiego

Gmina Brudzeń Duży

Płock 2004

Plan Gospodarki Odpadami

dla Związku Gmin Regionu Płockiego

Gmina Brudzeń Duży

Zamawiający :

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Kobylińskiego 6

09-400 Płock

Wykonawca:

Państwowy Instytut Geologiczny

ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

Streszczenie	6

1. Wprowadzenie	10

2. Podstawa wykonania pracy	10

3. Metodyka opracowania Planu	11

4.	Priorytety i cele w dziedzinie gospodarki odpadami	12

4.1	Polityka i strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami	12

4.1.1. Gospodarka odpadami w założeniach II Polityki Ekologicznej Państwa	12

4.1.2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010	13

4.1.3. Gospodarka odpadami w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska	14

4.1.4. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami	15

4.2	Polityka województwa mazowieckiego w zakresie gospodarki odpadami	17

4.2.1	Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego	17

4.2.2	Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego	18

4.2.3 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego	19

4.3.	Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami	35

4.3.1	Uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie gminy Brudzeń Duży	36

5. Charakterystyka Gminy Brudzeń Duży	37

5.1 Położenie geograficzne i administracyjne	37

5.2 Ukształtowanie i geomorfologia terenu	37

5.3 Budowa geologiczna	37

5.4 Wody powierzchniowe i podziemne	38

5.5 Warunki glebowe	39

5.6 Warunki klimatyczne	40

5.7 Sytuacja demograficzna	40

5.8 Sytuacja gospodarcza	41

6. Analiza i ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Brudzeń Duży	42

6.1 Odpady powstające w sektorze komunalnym	42

6.1.1 Odpady komunalne	42

6.1.1.1 Analiza i ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi	42

6.1.1.1.1 Źródła wytwarzania i ilości odpadów komunalnych	43

6.1.1.1.3 Zbieranie, gromadzenie i transport odpadów komunalnych	50

6.1.1.1.4	Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	54

6.1.1.1.5	Ocena stanu aktualnego gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brudzeń Duży	54

6.1.1.2	Prognozy powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2004-2011	55

6.1.1.2.1	Analiza czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych	56

6.1.1.2.2	Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych do 2011 roku	57

6.1.1.3 Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Brudzeń Duży	59

6.1.1.4	Propozycja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Brudzeń Duży	60

6.1.1.5 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	69

6.1.1.5.1 Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	69

6.1.1.5.2 Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	69

6.1.1.5.3	Działania wspomaganie prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów	70

6.1.1.5.4 Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów	71

6.1.2	Odpady opakowaniowe	72

6.1.2.1	Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi	72

6.1.2.2	Prognozy powstawania odpadów opakowaniowych	73

6.1.2.3	Cele i działania w gospodarce odpadami opakowaniowymi	73

6.1.2.4	Plan działań w gospodarce odpadami opakowaniowymi	74

6.1.3	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych	76

6.1.3.1	Stan aktualny	76

6.1.3.2	Prognozy powstawania	77

6.1.3.3	Cele w gospodarce odpadami niebezpiecznymi występującymi w strumieniu odpadów komunalnych	77

6.1.3.4	Plan działań	78

6.1.4	Osady ściekowe	79

6.1.4.1	Stan aktualny	79

6.1.4.2	Prognozy powstawania osadów ściekowych	81

6.1.4.3	Cele i zadania przewidziane do realizacji w gospodarce osadami ściekowymi	81

6.2	Odpady powstające w sektorze gospodarczym z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	82

6.2.1 Aktualny stan gospodarki odpadami z sektora gospodarczego	82

6.2.1.1. Źródła powstawania odpadów z sektora gospodarczego na terenie gminy Brudzeń Duży	82

6.2.2 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego	83

6.2.3 Ocena stanu aktualnego w gospodarce odpadami przemysłowymi	83

6.2.3 Prognozy ilości powstających odpadów	83

6.2.4 Cele w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego	84

6.2.4	Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	84

6.3	Szczególne rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne	85

6.3.1	Zużyte opony	85

6.3.2	Wyeksploatowane pojazdy	86

6.3.3	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	87

6.4	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych	88

6.4.1	Odpady zawierające PCB	88

6.4.2	Odpady zawierające azbest	88

6.4.3	Baterie i akumulatory	89

6.4.4	Oleje odpadowe	91

6.4.5	Odpady medyczne	92

6.4.6	Odpady weterynaryjne	93

6.4.7	Zwłoki zwierzęce	93

6.4.8	Przeterminowane środki ochrony roślin	94

7.Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne w gospodarce odpadami dla gminy Brudzeń Duży w latach 2004-2011 wraz z harmonogramem	95

8.	Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami	97

8.1	Cele i założenia programu promocji i edukacji	98

8.2	Adresaci programu promocji i edukacji	98

8.3	Działania edukacyjne na terenie ZGRP w latach 2000 – 2004	98

8.4	Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	103

8.5	Planowane działania edukacyjne na terenie ZGRP w latach 2004 – 2005	105

8.6	Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne	108

9.	Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami	108

9.1 Źródła pozyskiwania funduszy	108

9.2 Zasady oraz sposób finansowania przedsięwzięć priorytetowych	110

9.4 Oszacowanie kosztów przedsięwzięć przewidzianych w planie gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży	126

10. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami na środowiska	127

11.	System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów	129

Literatura	134

Spis tabel	136

Spis rysunków	138

Spis załączników	139

# Streszczenie

Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego-gmina Brudzeń Duży jest zgodny z Polityką Ekologiczną Państwa, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa Mazowieckiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające  i przywożone na teren gminy, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Analizując stan aktualny gospodarki odpadami komunalnymi stwierdzono, że na terenie gminy funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz system selektywnej zbiórki odpadów użytecznych (szkło, papier, tworzywa sztuczne) i zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych tj. zbiórka zużytych baterii w szkołach. Ilość odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 325,5 Mg wg informacji z gmin, natomiast wg analizy wskaźnikowej oszacowano ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Brudzeń Duży na poziomie 1,65 tys. Mg. Porównując ilości  szacunkowe odpadów wyliczone w sposób teoretyczny w oparciu o wskaźniki z ilościami odpadów rzeczywistymi stwierdzono różnicę wynosząca ok. 80 %. Na różnicę w bilansie odpadów wpływa kilka czynników: stosowanie różnych sposobów zagospodarowywania odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, niekontrolowanego spalania odpadów (np. tworzyw sztucznych, papieru i kartonu) w paleniskach indywidualnych, wykorzystanie popiołu ze spalania paliw do posypywania dróg, a także nielegalne deponowanie odpadów w środowisku tzw. „dzikie składowiska”. W związku z powyższym do dalszych analiz przyjęto dane obliczone wg wskaźników.

Na terenie gminy nie funkcjonują składowiska odpadów ani inne obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Nie funkcjonują również punkty skupu surowców wtórnych ani firmy prowadzące produkcję w oparciu o odzysk odpadów.

Odpady niesegregowane oraz surowce wtórne są wywożone poza teren gminy. Odpady niesegregowane są dostarczane do ZUOK w Kobiernikach oraz do Cieszewa gmina Drobin.

Selektywna zbiórka na terenie gminy jest prowadzona od 1997 r.  Do zbierania odpadów stosowane są pojemniki 1,1 m3 – 24 szt.: po 8 na makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło. Pojemniki opróżniane wg potrzeb (po zapełnieniu). Ilości surowców wtórnych zebranych w 2003 r. przedstawiono poniżej

| Surowiec wtórny | Ilość zebrana [Mg] | Odbiorcy |
| --- | --- | --- |
| Szkło | 2 | SITA PGK – dostarczane do ZUOK w Kobiernikach |
| Papier | 3 |  |
| Tworzywa sztuczne | 8 |  |
| Suma | 13 |  |

Na terenie gminy funkcjonuje zbiórka zużytych baterii w szkołach. Zbiórka ta organizowana była w ramach I edycji „Programu zbiórki i gromadzenia baterii na terenie ZGRP i gmin ościennych” organizowanego w okresie od września do grudnia 2003 r. Ogółem zebrano 455 kg zużytych baterii.

W lutym 2004 r. zakupiono pojemnik na zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Pojemnik ustawiony został na placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy pojemnikach do selektywnej zbiórki. Do pojemnika proponowana jest zbiórka świetlówek. Aktualnie nie podano ilości zebranych odpadów w pojemniku.

Na terenie gminy skupem opakowań po środkach ochrony roślin zajmuje się Przedsiębiorstwo „ROLMEX” w m. Brudzeń Duży, które posiada wydzielone pomieszczenie do zwrotu opakowań  po substancjach niebezpiecznych – środkach ochrony roślin. Niestety rolnicy nie przynoszą opakowań. Obecnie w związku z dopłatami (Gmina jest zakwalifikowana do gmin w ramach ONW - obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania),  rolnicy są  zobowiązani te opakowania  przetrzymywać w swoich gospodarstwach   przez okres  4 - ech lat (nie wystarczy zapis w karcie wykonanych zabiegów  i potwierdzenie zakupu).

Na terenie gminy nie jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, zielonych ani ulegających biodegradacji.

Odpady z sektora gospodarczego, jak wynika z danych zgromadzonych w wyniku ankietyzacji oraz z bazy SIGOP, wytwarzane są w dwu zakładach: w PUP „KOW-ROL” oraz w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie. Ponadto oszacowano ilość odpadów powstających w małych i średnich przedsiębiorstwach na ok. 27 Mg.

Odpady z ankietowanych zakładów są poddawane w całości procesom odzysku. W pozostałych zakładach, należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak wynika z doświadczeń, odpady mające charakter surowców wtórnych są najczęściej przekazywane do punktów skupu. Pozostałe odpady są prawdopodobnie usuwane do strumienia odpadów komunalnych, ewentualnie poddawane różnym procesom odzysku i unieszkodliwiania we własnym zakresie.

Na terenie gminy Brudzeń Duży nie występują składowiska odpadów przemysłowych ani inne obiekty lub instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego.

Dla uregulowania gospodarki odpadami na terenie gminy opracowano cele do osiągnięcia w dwóch horyzontach czasowych 2004-2007 oraz 2008-2011 dla sektora komunalnego oraz dla sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz przedstawiono zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne.

Dla osiągnięcia założonych celów opracowany plan obejmuje rozwiązania zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami poprzez wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów użytecznych, odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, a także rozwiązania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania pozyskanych frakcji.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w planie zaproponowano wariantowe rozwiązania systemu gospodarki uwzględniające charakterystykę zabudowy gminy. Wariant I obejmuje rozwiązanie w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, natomiast wariant II dotyczy wprowadzenia zbiórki odpadów w systemie dwupojemnikowym (frakcja "sucha" i "mokra").

W wariancie I proponuje się wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów w systemie wielopojemnikowym w zabudowie wielorodzinnej oraz w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej następujących frakcji: szkło, tworzywa sztuczne, papier i makulaturę, metale oraz odpady ulegające biodegradacji (w systemie pojemnikowym w zabudowie  wielorodzinnej).W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, proponuje się kompostowania w przydomowych kompostownikach.

Wariant II proponuje  wprowadzić selektywną zbiórkę w systemie dwupojemnikowym. Odpady „mokre” proponuje się zbierać tylko w zabudowie wielorodzinnej. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady ulegające biodegradacji proponuje się poddawać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

Zaproponowane warianty obejmują zbiórkę odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i infrastruktury, a także uwzględniają selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zielonych.

Proponuje się realizację zaproponowanego w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Kobiernikach, gmina Stara Biała oraz o zakłady odzysku odpadów budowlanych obecnie funkcjonujące w gminie Stara Biała.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowany w gminie Stara Biała, 
w odległości ok. 10 km od Płocka, jest obiektem pozwalającym na prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Ocenę stopnia realizacji planu umożliwi prowadzony w trakcie wdrażania planu monitoring. System monitoringu i oceny zadań i celów zawartych w planie gospodarki odpadami dla ZGRP- gmina Brudzeń Duży obejmuje: obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych, system sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych oraz wskaźniki realizacyjne zamierzonych działań.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno obejmować:

- ocenę realizacji postawionych w planie wojewódzkim priorytetów, celów głównych i szczegółowych, założeń jakościowych i ilościowych,

- sprawozdanie z wykonanych zadań organizacyjnych i techniczno- technologicznych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zawierać także informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

Rada Gminy będzie oceniała co dwa lata stopień realizacji planu gospodarki odpadami, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć określonych w planie.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plan był aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata. Oznacza to, że następny plan gospodarki odpadami powinien zostać uchwalony przed 30 czerwca 2008 r. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, zmienionej w wyniku realizacji planu krótkoterminowego, wytyczone priorytety, cele i działania, program długoterminowy oraz analiza oddziaływań.

# 1. Wprowadzenie

Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), która wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym (rozdział 3, art. 14-16). Opracowany „Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego - Brudzeń Duży” stanowi jeden z elementów tworzonego  systemu gospodarki odpadami w kraju.

Plan gospodarki odpadami dla ZGRP - Brudzeń Duży został opracowywany zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa Mazowieckiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Celem opracowania niniejszego „Planu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego- Brudzeń Duży” jest opracowanie działań zmierzających do utworzenia nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami. Niniejszy plan obejmuje:

- Analizę i ocenę aktualnego stanu gospodarki odpadami

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami,

- Koncepcję systemu gospodarki odpadami

- Instrumenty i źródła finansowe służące realizacji planu

- Program promocji i informacji zamierzonych celów

- Oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

- Analizę oddziaływania projektu planu na środowisko

Powyższe zagadnienia ujęto w kolejnych częściach opracowania, uwzględniając ogólną charakterystykę gmin, która może być przydatna w  pracach z zakresu prognozowania i planowania gospodarki odpadami.

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające  i przywożone na teren gminy Brudzeń Duży, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

# 2. Podstawa wykonania pracy

Niniejsza praca została wykonana na podstawie umowy Nr 4.32.0342.01.0 z dnia 19.12.2003 r. na opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego”, zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Rejonu Płocka z siedzibą w Płocku przy ul. Kobylińskiego 6 a Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie.

# 3. Metodyka opracowania Planu

Sposób opracowania „Planu....” został podporządkowany metodologii odpowiedniej dla planowania strategicznego, polegającej na:

- opracowaniu diagnozy stanu aktualnego w zakresie gospodarki odpadami na terenie ZGRP – Brudzeń Duży  uwzględniającego wszystkie odpady powstające na jego terenie oraz odpady przywożone na teren gminy,

- określeniu uwarunkowań realizacyjnych „Planu...” zawartych w obowiązujących uregulowaniach prawnych oraz dokumentach planistycznych wyższego rzędu,

- określeniu rozwiązań systemowych w zakresie gospodarki odpadami zawierających propozycje selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów oraz propozycje technologii unieszkodliwiania i odzysku zebranych odpadów,

- opracowaniu systemu monitoringu „Planu....” z uwzględnieniem wskaźników monitorowania wdrażania założonych celów w „Planie...” w celu weryfikacji oraz kontroli jego realizacji.

Informacje niezbędne do realizacji pracy uzyskane zostały z następujących źródeł:

- Urzędu Gminy Brudzeń Duży,

- Urzędów Gmin oraz Miast i Gmin należących do ZGRP,

- Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,

- Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

- Państwowego Instytutu Geologicznego,

- Związku Gmin Regionu Płockiego

- Starostwa Powiatowego w Płocku

Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez ankietyzację, wywiady i sondaże. Ankiety zostały skierowane do:

- firm zajmujących się zbiórką i transportem odpadów,

- firm zajmujących się odzyskiem/unieszkodliwianiem odpadów,

- instalacji służących do odzysku/unieszkodliwiania odpadów

- wytwórców odpadów z sektora gospodarczego,

- placówek służby zdrowia,

- oczyszczalni ścieków.

Jako punkt odniesienia dla Planu gospodarki odpadami przyjęto aktualny stan gospodarki odpadami na dzień 31.12.2003 r.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz.620 z 2003 r.) zadania strategiczne powinny obejmować okres co najmniej 8-letni, natomiast haromonogram realizacji przedsięwzięć okres 4 lat. Biorąc powyższe pod uwagę, dla niniejszego planu określono dla harmonogramu realizacji przedsięwzięć okres obejmujący lata 2004-2007, natomiast dla planu strategicznego do 2011 roku.

# 4.	Priorytety i cele w dziedzinie gospodarki odpadami

## 4.1	Polityka i strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami

### 4.1.1. Gospodarka odpadami w założeniach II Polityki Ekologicznej Państwa

II Polityka Ekologiczna Państwa, podaje szereg założeń, celów i priorytetów oraz wytycza kierunki działań Państwa w zakresie ochrony środowiska do roku 2025. Do głównych priorytetów krótkookresowych i średniookresowych w zakresie gospodarowania odpadami określonych w dokumencie należą:

- przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

- opracowanie planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz we współpracy z innymi krajami, z wydzieleniem planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym wybranymi rodzajami odpadów) i odpadami z opakowań;

- przygotowanie programów likwidacji specyficznych odpadów niebezpiecznych oraz przyspieszenie realizacji programu likwidacji mogilników;

- tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla udzielania pozwoleń, prowadzenia kontroli, identyfikacji i rejestracji odpadów oraz zakładów przeróbki odpadów;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach;

- utrzymywanie średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców na poziomie 300 kg/mieszkańca (obecnie w Polsce wynosi on ok. 290 kg/mieszkańca – wg OBREM; w 1999r. wynosił on 318,6 kg/mieszkańca – wg danych GUS);

- wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych;

- tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

- opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

### 4.1.2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna się dokonywać poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania a następnie poprzez ochronne, tradycyjne działania takie jak: oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków czy unieszkodliwianie odpadów

Cele ekologiczne zostały ujęte w czterech blokach tematycznych, są to:

- cele i zadania o charakterze systemowym (przyszłościowy rozwój gospodarczo-społeczny miasta w kontekście ochrony środowiska, w tym systemy zarządzania środowiskowego i włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, współpraca ponadlokalna).

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (m.in.: ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, ochrona powierzchni ziemi),

- zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii: wykorzystanie energii odnawialnej, kształtowanie stosunków wodnych,

- jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne: jakość wód, w tym gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki odpadami), jakość powietrza atmosferycznego, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie przemysłowe,

W zakresie gospodarki odpadami w polityce ekologicznej państwa określone zostały cele średniookresowe do 2010 roku oraz zadania na lata 2003-2007.

Za priorytetowe cele w zakresie gospodarki odpadami uznaje się:

- pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy zgodnie 
z przyjętym harmonogramem,

- ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadami oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego,

- zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska,

- stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwioną przez składowanie co najmniej o 30% do 2006 roku i o 75% do roku 2010 ( w stosunku do roku 2000),

- zbudowanie w perspektywie 2010 r. – krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Najpilniejsze zadania o charakterze priorytetowym, które w ramach realizacji wyżej wymienionych celów należy wykonać w latach 2003-2006:

- zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, zmienionego w latach 2001 – 2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami,

- opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwiania odpadów szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2004r.),

- opracowanie i realizację krajowego i regionalnych planów zintegrowanego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującymi sieć magazynów, w tym szczególnie magazynów odpadów powypadkowych, oraz sieć instalacji do unieszkodliwiania (2006 r.),

- utworzenie lub powołanie w ramach już istniejących instytucji, ośrodka informacji BAT/BREF o procesach technologicznych w zakresie przekształcania i unieszkodliwiania odpadów (2004 r.),

- utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

### 4.1.3. Gospodarka odpadami w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska

Narodową strategię ochrony środowiska, w tym także przed odpadami rozumianą jako strategia gospodarki odpadami, określa projekt dokumentu pt. „Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 - 2006”, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, lipiec 2000 r.

Priorytety działań o charakterze inwestycyjnym na lata 2003 – 2006 w narodowej strategii w zakresie gospodarki odpadami są następujące:

- wdrażanie istniejących programów gospodarki odpadami w mniejszych jednostkach osiedleńczych,

- realizacja inwestycji rewitalizacyjnych na terenach zdegradowanych;

Natomiast po roku 2006 w zakresie organizacyjnym proponuje się objęcie usługami 
w zakresie zorganizowanego wywozu odpadów komunalnych 95% populacji Polski.

### 4.1.4. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami został uchwalony przez Radę Ministrów 29.10.2002 roku. Wytycza on szereg celów i zadań w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi, obligatoryjnych dla planów niższego szczebla.

Cele w sektorze komunalnym:

- objęcie wszystkich mieszkańców kraju zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla osiągnięcia w 2010r. redukcji ilości tych odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% odpadów wytworzonych w 1995 roku, redukcji do poziomu 50% odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych w roku 2013 (również w odniesieniu do odpadów wytworzonych w 1995 roku);

- zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2007:

- poziomu odzysk- 50%,

- poziomu recyklingu- 25%;

- poddanie procesom kompostowania odpadów zielonych w 2006 r –35%, w 2010 – 50%,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę; 20% wytwarzanych odpadów w 2006 r., 60% w roku 2010, natomiast w 2014r. - 80%;

- wydzielenie odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę: 15% w roku 2006, 40% w roku 2010 oraz 60% w roku 2014;

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę, celem unieszkodliwienia; założony poziom selektywnej zbiórki: 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 2006r., 50% w 2010r. i 80% w 2014 roku

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania.

Zamykać się będzie stare składowiska nie spełniające wymogów technicznych, dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju. Szacuje się, że w okresie do 2006 r. powstanie w kraju ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych składowisk, w latach 2006 - 2010 dalszych 50 obiektów.

Cele w sektorze gospodarczym:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.;

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych;

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych);

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu;

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów;

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Cele w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- likwidację do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

- zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do 2007 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- w wycofanych z użytkowania samochodach :

- do 2003 roku - eliminację w konstruowanych samochodach związków ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego (poza określonymi wyjątkami),

- do 2006 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 85% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku - do 80% średniej masy pojazdu, dla samochodów skonstruowanych przed 1980 rokiem – do 75% średniej masy pojazdu,

- do 2014 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny – do 85% średniej masy,

- minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania, a także eliminacji nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

Cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego;

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych;

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

## 4.2	Polityka województwa mazowieckiego w zakresie gospodarki odpadami

### 4.2.1	Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska województwa jest „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego”. Dokument ten zakłada, że zrównoważony rozwój Mazowsza musi stawiać za nadrzędny cel zachowanie wartości środowiska przyrodniczego oraz poprawę jego jakości, które będą szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w przyszłym stuleciu oraz podstawą poprawy jakości życia mieszkańców. Zagadnienia ochrony środowiska powinny, zatem stanowić integralną część działań we wszystkich sferach życia, w tym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej, sfery produkcyjnej, budownictwa, gospodarowania na obszarach wiejskich, edukacji i kształtowania wzorców konsumpcji. W Strategii wyznaczono cele, które mają działać na rzecz długotrwałego rozwoju regionu. Wśród nich znalazł się zapis dotyczący poprawy jakości i przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego Mazowsza.

Proponowane działania:

- ugruntowanie zasady zrównoważonego rozwoju jako podstawy trwałej polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej Mazowsza,

- zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń oraz renaturalizacja zdegradowanego środowiska na obszarach cennych przyrodniczo województwa mazowieckiego,

- dokonanie gruntownej przebudowy modelu produkcji i konsumpcji w kierunku zmniejszenia energochłonności i materiałochłonności oraz ilości odpadów przemysłowych i komunalnych w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko i zdrowie wszelkich form działalności gospodarczej i rozwoju cywilizacyjnego.

- odchodzenie od koncepcji urządzania składowisk gminnych na rzecz ponadgminnych zakładów utylizacji odpadów, likwidacja składowisk zorganizowanych niespełniających norm sanitarnych (zwłaszcza w dolinach rzecznych) oraz mogilników i dzikich wysypisk,

- podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej w zakresie wiadomości o środowisku przyrodniczym, konieczności jego ochrony i odpowiedzialności w procesie zarządzania;

- rozwijanie proekologicznych form aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza na terenach o ustanowionej ochronie obszarowej, m.in. na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, oraz na obszarze wchodzącym w skład „Zielonych Płuc Polski”.

### 4.2.2	Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego został uchwalony 15 grudnia 2003 roku przez Sejmik Wojewódzki. Dokument ten odzwierciedla cele, kierunki i zadania w zakresie ochrony środowiska zdefiniowane w Polityce Ekologicznej Państwa i w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Tym sposobem jest zachowany ścisły związek pomiędzy tymi dokumentami

Główne cele w zakresie gospodarowania odpadami:

- zapobieganie powstawanie odpadów, przy rozwiązaniu problemu odpadów „u źródła”,

- odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów – bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych.

- likwidacja i rekultywacja niewłaściwie urządzonych i eksploatowanych składowisk odpadów

- wdrożenie systemu ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania

- zorganizowanie regionalnej sieci ponadgminnych zakładów utylizacji odpadów

- likwidacja mogilników i magazynów po przeterminowanych środkach ochrony roślin

- opracowanie planu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

- organizowanie i wspieranie działań promujących model zrównoważonej konsumpcji, minimalizację powstających odpadów oraz selektywną zbiórkę i zagospodarowanie surowców wtórnych,

### 4.2.3 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego

W Planie Gospodarki Odpadami dla woj. Mazowieckiego określono działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami oraz przedstawiono szczegółowe cele do osiągnięcia krótkookresowe na lata 2004 – 2007 oraz długookresowe na lata 2008-2011.

###### I Cele w sektorze komunalnym

Cele krótkookresowe 2004-2007

- kampania edukacyjno-informacyjna obywateli województwa mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych,

- objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych  na poziomie 20%,

- odpadów budowlanych na poziomie 15%,

- odpadów niebezpiecznych  na poziomie 15%

- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój instalacji  do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Cele długookresowe 2008-2011

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- objęcie wszystkich (100%) mieszkańców woj. mazowieckiego zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu:

- - odpady wielkogabarytowe na poziomie 55%,

- - odpady budowlane poziomie 45%,

- - odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych  57%

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów.

Dla osiągnięcia założonych celów planowane są następujące działania:

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zarówno w zakresie tradycyjnie selektywnie zbieranych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) jak również odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych oraz  ulegających biodegradacji,

- osiągnięcie planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych,

- redukcja odpadów ulegających biodegradacji,

- tworzenie zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów,

- budowa centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej,

- budowa mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów.

- budowa linii sortowniczych do doczyszczania surowców zebranych w wyniku selektywnej zbiorki

- budowę i rozbudowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w regionach Warszawy, Radomia i Siedlec

- budowę zakładów zajmujących się odzyskiem i zagospodarowaniem odpadów wielkogabarytowych i  budowlanych

- realizacja założonych celów poprzez tworzenie regionalnych obszarów gospodarki odpadami, w których funkcjonować będą poszczególne obiekty gospodarki utworzone na potrzeby danego regionu.

- zamknięcie instalacji, w tym składowisk odpadów konfliktowych w stosunku do kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 03.61.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.), do roku 2012

###### Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami opakowaniowymi

- system gospodarki odpadami opakowaniowymi w skali województwa powinien zapewnić osiągnięcie następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- Do końca 2007 r. odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%;

- Do końca 2011 r. poziomów określonych w krajowych regulacjach wynikających z nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC.

Działania:

- Zmodernizować istniejące zakłady recyklingowe;

- Zrealizować nowe inwestycje w zakresie technologii recyklingu i odzysku energii pod kątem zmian krajowych poziomów odzysku i recyklingu (np. recykling chemiczny odpadów z tworzyw sztucznych, odzysk energii z odpadów opakowaniowych pozostawionych w odpadach komunalnych, produkcja paliwa zastępczego, itp.);

- Rozbudować potencjał techniczny do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu;

- ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach

- Ewidencja odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów;

- Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc nagromadzenia oraz właściwej segregacji prowadzonej w zakładach/stacjach segregacji polegającej na przygotowaniu odpadów zgodnie z wymaganiami znormalizowanymi lub technicznymi warunkami odbioru określonymi przez zakłady przetwórcze.

- wprowadzenie standardów dotyczących jakości i czystości surowców wtórnych uzyskanych z odpadów opakowaniowych oraz wdrożenie we wszystkich gminach miejskich województwa selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych przydatnych do recyklingu

- utworzenie wojewódzkiej bazy danych i doskonalenie systemu monitoringu

- uzgodnienia z organizacjami odzysku oraz zarządami gmin działań operacyjnych umożliwiających poprawę sytuacji w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych, a także prowadzące podnoszenia poziomów odzysku i recyklingu

- działania informacyjno-edukacyjne

- Seminaria, konferencje i szkolenia organizowane przez jednostki naukowo-badawcze, organizacje odzysku, stowarzyszenia branżowe i izby gospodarcze, itd.

- Programy, konkursy i akcje selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych organizowane na terenie gmin województwa mazowieckiego przez zarządy gmin i związków gmin, organizacje odzysku itd.;

- Opiniowanie projektów, programów i wydawnictw, które mają na celu poprawienie sytuacji w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, ujednolicenie kolorystyki pojemników do gromadzenia poszczególnych grup odpadów opakowaniowych, wdrożenie standardów jakościowych dla surowców wtórnych pochodzących z odpadów opakowaniowych itd.;

- Zapewnienie doradztwa merytorycznego dla działań edukacyjnych prowadzonych przez władze samorządowe gmin dla lokalnych społeczności województwa w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych. Edukacja ta powinna zapewnić akceptację przez mieszkańców wstępnej segregacji odpadów na poziomie gospodarstwa domowego;

- Doskonalenie zakresu informacji prowadzonej przez administrację urzędu marszałkowskiego w ramach państwowego monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych.

II Cele w sektorze gospodarczym:

Celem nadrzędnym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym jest zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz zwiększenie stopnia ich odzysku

Cele szczegółowe:

1 Zapobieganie i minimalizacja ilości, a także ograniczenie toksyczności odpadów

Kierunki działań i zadania:

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi mało – lub bezodpadowymi, szczególnie w zakresie odpadów w największym stopniu składowanych

- prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów z sektora gospodarczego,

- wdrażanie w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO 14000

2. Zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych do 75% (dwukrotne zwiększenie w porównaniu ze stanem z 1990 r., kiedy procesom odzysku poddawano średnio 37,2 % odpadów);

3. Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem

Kierunki działań i zadania:

- organizacja sprawnego systemu odzysku surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT);

- utworzenie i wspieranie rynku zbytu dla materiałów z odzysku;

- stworzenie warunków dla wykorzystanie w pierwszym rzędzie produktów odpadowych przed naturalnymi surowcami,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów, szczególnie w zakresie odpadów w największym stopniu składowanych,

- organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego,

- tworzenie punktów zbiórki, segregacji i przeładunku odpadów o znaczeniu ponadgminnym, działających w systemie Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami

Dla odpadów z energetyki i ciepłownictwa

- budowa  instalacji do wytwarzania kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i żużla,

- budowa instalacji do wytwarzania materiałów do makroniwelacji i rekultywacji terenu przy wykorzystaniu odpadów energetycznych,

- budowa instalacji do stabilizacji odpadów przy wykorzystaniu odpadów z przemysłu energetycznego (do zagospodarowania osadów ściekowych, szlamów, zawiesin),

- budowa instalacji do wytwarzanie betonów samozagęszczalnych,

- budowa linii technologicznej do przetwarzania odpadów z odsiarczania spalin metodą półsuchą na materiał przydatny do stabilizacji gruntu, makroniwelacji i rekultywacji, budowy dróg,

- budowa instalacji do produkcji spoiw cementujących dla potrzeb budownictwa drogowego 
i geotechnicznego na bazie popiołów konwencjonalnych i fluidalnych,

- budowa instalacji aktywacji popiołów konwencjonalnych jako dodatku poprawiającego parametry użytkowe betonu,

- budowa instalacji do wytwarzania spoiw cementowo-popiołowych zastępujących cement,

- budowa instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie odpadów energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogowych,

- budowa instalacji do magazynowania popiołu lotnego z okresu szczytu zimowego na okres letni.

Dla zużytych opon:

- organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon.

Dla odpadów z przemysłu rolno – spożywczego:

- dążenie do zwiększania stopnia odzysku odpadów z przemysłu rolno - spożywczego, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze,

- koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami z zadaniami programu pilotażowego "Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu"budowa systemu unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padliny:

- budowa nowych lub modernizacja istniejących 20 zbiornic dla odpadów poubojowych i zwierząt padłych,

- modernizacja zakładów utylizacyjnych w celu spełnienia wymogów norm polskich i UE w tym zakresie,

- budowa 2 nowych  zakładów utylizacyjnych,

- budowa instalacji do termicznego unieszkodliwienia odpadów poubojowych i maczek z przerobu tych odpadów w oparciu o infrastrukturę Zakładu Utylizacyjnego "Elkur" w Chłopiej Łące, która jest obecnie jedyną firmą na terenie województwa mazowieckiego, wytypowaną przez Głównego Lekarza Weterynarii Kraju do unieszkodliwiania odpadów SRM i HRM

- prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dla rolników w zakresie możliwości unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padliny

Dla odpadów z przemysłu drzewno – papierniczego:

- wspieranie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych,

- doskonalenie metod i technik procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii,

- stosowanie metod termicznego przekształcania odpadów drzewnych zawierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne. w instalacjach termicznych dostosowanych do wymagań ochrony środowiska.

Dla odpadów budowlano – remontowych z sektora gospodarczego:

- selektywna zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów budowlanych przez podmioty wytwarzające,

- budowa linii do odzysku odpadów budowlanych i poremontowych,

- zakup instalacji przewoźnych do recyklingu gruzu budowlanego.

4. Ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko

Kierunki działań i zadania:

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, w szczególności zaś odpadów nie przetworzonych;

- sukcesywna likwidacja wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji składowisk odpadów nie spełniających norm ochrony środowiska, modernizacja składowisk eksploatowanych oraz rekultywacja składowisk nieczynnych;

- przekształcanie zamykanych  składowisk w inne obiekty związane z  gospodarką odpadami (punkty zbiórki, segregacji i przeładunku odpadów),

- budowa kwater na odpady przemysłowe przy budowie nowych składowisk  i przy rozbudowie składowisk istniejących,

- wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania, w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania.

5. Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym

Kierunki działań i zadania:

- utworzenie lub powołanie w ramach już istniejących instytucji, ośrodka informacji o gospodarce odpadami, w tym o technologiach BAT/BREF i procesach technologicznych w zakresie przekształcania i unieszkodliwiania odpadów (2004 r.),

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych);

- prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- przeprowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów z przemysłu rolno - spożywczego,

- szkolenie pracowników zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką odpadami w urzędach i instytucjach wszystkich szczebli,

- zbudowanie szczelnego systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,

- wzmocnienie finansowe i kadrowe organów ochrony środowiska.

6. Zwiększenie wiedzy wytwórców z sektora gospodarczego na temat zasad gospodarki odpadami

Kierunki działań i zadania:

- kontynuacja prac badawczo - rozwojowych nad metodami minimalizacji powstawania odpadów i zwiększenia odzysku odpadów z różnych grup przemysłu,

- wydanie poradników postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów,

- prowadzenie ustawicznych działań informacyjno – edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mających na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów.

###### Cele do osiągnięcia w gospodarce osadami komunalnymi

Celem nadrzędnym w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi jest zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007 są następujące:

- objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w województwie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych

- zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin i powiatów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,

- zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych,

- zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi,

Cele długoterminowe na lata 2008 – 2011 są następujące:

- zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków, a tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych osadów,

- zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych, poprzez wprowadzenie procesów stabilizacji i odwadniania osadów i/lub dalszej przeróbki (np. kompostowanie), czego efektem będzie zmniejszenie objętości wytworzonych osadów,

- zwiększenie stopnia kontroli wytwarzania i zagospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi,

- ograniczenie deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, w tym na terenach oczyszczalni, do maksimum 20% wytwarzanej ilości w roku 2011, z wyjątkiem składowania osadów o ponadnormatywnych parametrach zanieczyszczeń,

- zwiększenie ilości kompostowanych osadów ściekowych, do minimum 15% wytwarzanej ilości w roku 2011,

- zwiększenie ilości osadów ściekowych poddanych termicznym metodom przeróbki
 i unieszkodliwiania (suszenie i spalanie) do minimum 20% wytwarzanej ilości w roku 2011,

- zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimum 45% wytwarzanej ilości w roku 2010,

- sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2011,

- zmniejszenie stopnia zagrożenia środowiska, spowodowanego przez niewłaściwe składowanie osadów ściekowych.

Działania zmierzające do realizacji celów długo- i krótkoterminowych skupiać się będą na:

- zobligowanie wszystkich wytwórców osadów ściekowych do przekazywania odpowiednim jednostkom kontrolnym zbiorczych zestawień dotyczących prowadzonej gospodarki osadami,

- intensyfikacji działań edukacyjno – informacyjnych dla rolników, pracowników administracji gmin i powiatów oraz ogółu społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z osadami ściekowymi, prowadzenia akcji promocyjnych dotyczących stosowania osadów ściekowych i preparatów tworzonych na ich bazie w rolnictwie oraz kształtowaniu nowych walorów użytkowych zdegradowanych lub zdewastowanych terenów. Akcje takie mają także na celu przełamanie istniejących barier psychologicznych i błędnych stereotypów związanych ze stosowaniem osadów ściekowych i kompostu z osadów w celach przyrodniczych,

- kontynuacji prac badawczo – rozwojowych zmierzających do opracowania nowych metod odzysku i unieszkodliwiania osadów ściekowych, np. współspalania osadów ściekowych z węglem w ciepłowniach i elektrociepłowniach województwa mazowieckiego, stosowania osadów w celach rekultywacji i niwelacji terenów, itp. Prace te prowadzone byłyby przez zainteresowane jednostki, np. przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne i elektrociepłownie,

- opracowaniu realnych i zgodnych z obowiązującym prawodawstwem sposobów zagospodarowania powstających osadów ściekowych na etapie projektowania lub modernizacji oczyszczalni ścieków, uwzględniających  lokalne możliwości,

- budowie obiektów do kompostowania osadów ściekowych, w miejscach ekonomicznie uzasadnionych, rozwiązujących problemy zagospodarowania osadów kilku lub kilkunastu oczyszczalni. Lokalizacja tych kompostowni będzie przedmiotem analiz na poziomie gmin i powiatów. Zakłada się, że do roku 2011 będzie funkcjonować, co najmniej 8 kompostowni osadów o łącznej przepustowości ok. 9 000 Mg s.m. rocznie, co będzie stanowić około 15% całości wytwarzanych osadów,

- budowie instalacji termicznego przekształcania osadów w aglomeracjach miejskich powyżej 100 000 mieszkańców lub w rejonach, gdzie brak jest możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych, bądź też jakość wytwarzanych osadów uniemożliwia inne sposoby ich wykorzystania. Lokalizacja tych obiektów będzie przedmiotem szczegółowych analiz na poziomie gmin i powiatów. Możliwa jest realizacja inwestycji polegających na zastosowaniu metody współspalania z węglem w ciepłowniach i elektrociepłowniach, lub spalania osadów z odpadami komunalnymi. Przepustowość obiektów do termicznego unieszkodliwiania osadów wynosić powinna co najmniej 12 000 Mg s.m. rocznie, co będzie stanowić 20% wytwarzanych osadów. Instalacja termicznego przekształcania odpadów powinna powstać przede wszystkim na terenie Warszawy (możliwa rozbudowa istniejącej spalarni), w celu rozwiązania problemu osadów ściekowych z oczyszczalni Czajka i planowanych oczyszczalni ścieków,

- wykorzystywaniu nagromadzonych w latach ubiegłych osadów ściekowych, poprze np. procesy rekultywacji i melioracji gleb i gruntów zdegradowanych oraz do celów rolniczych.

###### III Cele w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 roku poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB.

Działania skupiać się będą na:

- sukcesywna likwidacja urządzeń zawierających PCB do końca 2004 roku,

- weryfikacja danych ilościowych z inwertaryzacji urządzeń zawierających PCB do końca 2004 roku, weryfikacja harmonogramu unieszkodliwiania i dekontamniacji urządzeń zawierających PCB do końca 2004r,

- projekt gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB nie podlegających rejestracji,

- kontrola prawidłowego oznakowania urządzeń zawierających PCB,

- monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB,

- kampania edukacyjno-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB,

- uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek i regeneracji w wysokości 35% (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719).

- odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r.

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r.

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) – 30% w 2006 r.

- bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienie poprzez składowanie na wyznaczonych do tego celu obiektach.

Działania skupiać się będą na

- inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (w szczególności w budownictwie jednorodzinnym)

- uwzględnieniu w planach gospodarki odpadami na poziomie powiatów i gmin harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- opracowaniu planu rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawierających azbest,

- organizacji akcji edukacyjno-informacyjnej w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, skierowanej głównie do indywidualnych gospodarstw domowych,

- monitoringu usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- możliwości uzyskania dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych.

- likwidacja miejsc składowania środków ochrony roślin

- odzysk i recykling zużytych urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingów odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Działania skupiać się będą na:

- organizacji systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów demontażu oraz od użytkowników indywidualnych – poprzez sklepy lub punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy,

- organizacji wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- budowie linii technologicznej do odzysku freonu z warstwy izolacyjnej urządzeń chłodniczych i zamrażających (proponowana lokalizacja w centralnej części województwa mazowieckiego),

- rozbudowie istniejących lub budowie linii technologicznej do demontażu i przerobu urządzeń elektrycznych i elektronicznych o łącznej mocy przerobowej w 2006 r. 20 000 Mg (w centralnej części województwa mazowieckiego).

- kontrolowany odzysk i recykling wyeksploatowanych pojazdów samochodowych poprzez spełnienie wymogów projektowanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Działania skupiać się będą na:

- egzekwowaniu zapisów projektu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ,

- przeprowadzeniu ewidencji stacji demontażu upoważnionych do wydawania stosownych zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyrejestrowania ,

- organizowaniu systemu zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców poprzez stacje demontażu ,

- utworzeniu bazy recyklingu wyeksploatowanych pojazdów w Łochowie Fabrycznym.

- minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych i weterynaryjnych na środowisko poprzez stosowanie właściwych praktyk postępowania z odpadami.

- organizacja zbiórki odpadów weterynaryjnych z gabinetów weterynaryjnych,

- organizacja zbiórki odpadów medycznych z indywidualnych praktyk lekarskich,

- podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych.

4.2.3	Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w powiecie płockim do 2010 r.

„Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim” został opracowany w grudniu 2003 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku pod kierownictwem Starosty Płockiego Michała Boszko, Wicestarosty Jana Ciastka oraz Dyrektora Wydziały Ochrony Środowiska Janiny Kawałczewskiej.

W programie ochrony środowiska wyznaczono cel operacyjny: Minimalizacja składowania oraz wytwarzania odpadów oraz osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów, w ramach którego określono następujące działania:

Lata 2003 – 2006:

- inwentaryzacja emisji odpadów z gospodarstw domowych, oczyszczalni ścieków, działalności gospodarczych (2004 r.),

- pełne wdrożenie systemu zbierania zwłok zwierzęcych (2005 r.),

- osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów: tworzyw – 22%, drewno – 15%, szkła – 35%, papieru – 45%, opakowań wielomateriałowych – 25%, odpadów wielkogabarytowych – 26%, odpadów budowlanych – 20%, odpadów niebezpiecznych – 22% (2006 r.),

- sukcesywne ograniczanie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach (2003–2006),

- opracowanie i wdrożenie systemów zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i urządzeń elektronicznych (2006 r.),

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 75% masy wytwarzanych odpadów komunalnych (2006 r.),

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu                        (2006 r.),

Lata 2003 – 2010:

- wdrożenie systemu segregacji odpadów, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych (2010),

- wdrożenie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami (2010 r.),

- kontrola gospodarowania odpadami (2003-2010),

- opracowanie i wdrożenie systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi występującymi w strumieniu odpadów komunalnych (2004-2010),

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów             (2003–2010),

- zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów nie spełniających wymogów ochrony środowiska (2009 r.),

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 60% masy wytwarzanych odpadów komunalnych i nie więcej niż 75 % odpadów ulegających biodegradacji (2010 r.).

W Planie gospodarki odpadami stanowiącym część „Programu...” w zakresie gospodarki odpadami określono cele dla odpadów:

- komunalnych,

- opakowaniowych,

- medycznych i weterynaryjnych,

- przemysłowych (w tym niebezpiecznych),

- budowlanych,

- wraków samochodowych, zużytych opon,

- komunalnych osadów ściekowych.

Przy określaniu celów kierowano się hierarchią działań w zakresie postępowania z odpadami, polegającą na:

- zapobieganiu powstawania odpadów,

- odzysku, w tym recyklingu (materiałowym i organicznym),

- spalaniu połączonym z odzyskiem energii (termiczne przekształcanie odpadów),

- unieszkodliwianiu (np. przez składowanie).

Wspólnym celem stawianym przed gospodarką wszystkimi powstającymi odpadami jest stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i ich obrotu.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wyznaczono następujące cele:

- Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem gospodarki odpadami

- Zapewnienie zakładanych poziomów odzysku odpadów:

- wielkogabarytowych – 20%

- budowlanych – 15 %

- niebezpiecznych – 15 %

- Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji składowisk odpadów komunalnych

- Uzyskanie 12 % poziomu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- Minimalizacja ilości składowanych odpadów oraz uzyskanie maksymalnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów; ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko

- Likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie odpadów

- Dostosowanie postępowania z odpadami do wymogów prawa

- Doskonalenie lokalnego systemu gospodarki odpadami

- Pełne wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów

- Likwidacja zanieczyszczenia środowiska poprzez zamknięcie i rekultywację składowisk odpadów nie spełniających wymogów ochrony środowiska

- Pełne wdrożenie funkcjonowania międzygminnego systemu segregacji, kompostowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, na lata 2003-2010 określono cele:

- Zapewnienie, przez system gospodarki odpadami opakowaniowymi, minimalnych poziomów odzysku w wysokości 50% i recyklingu 25 %. Osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla przedsiębiorców dla opakowań z:

- papieru i tektury – 45 %

- aluminium – 35 %

- szkła – 35 %

- tworzyw sztucznych – 22 %

- wielkogabarytowych – 20 %

- stali – 18 %

- drewna i materiałów naturalnych – 13 %

- Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach

- Rozwój działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych

W zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi:

- Eliminacja nieprawidłowych działań w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

- Eliminacja nieprawidłowych działań w gospodarce odpadami poubojowymi i zwłokami zwierzęcymi

- Całkowite wyeliminowanie nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami medycznymi, weterynaryjnymi i zwłokami padłych zwierząt

W zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi:

- Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska

- Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie

- Eliminacja nieprawidłowej gospodarki odpadami zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

- Zamknięcie i rekultywacja składowisk przemysłowych w Sękowie i Chełstowie

W zakresie gospodarki odpadami budowlanymi:

- zapewnienie odzysku 50 % odpadów budowlanych, w tym 70 % gruzu budowlanego i zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach (2003-2010)

- osiągnięcie poziomu 70 % odzysku odpadów budowlanych, w tym 90 % gruzu budowlanego (2007-2010)

W zakresie gospodarki wycofanymi z eksploatacji pojazdami i zużytymi oponami:

- Spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w formie ustawowej, która zapewni, że wszystkie odpady będą w całości przekazywane do stacji demontażu

- Uzyskanie 70 % poziomu odzysku opon samochodowych (do 2006 r.)

- Uzyskanie 75 % poziomu odzysku opon samochodowych (do 2007 r.)

W zakresie gospodarki osadami ściekowymi:

- Wyeliminowanie nieprawidłowości w gospodarce osadami ściekowymi

- Zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych

Planowane działania w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi i opakowaniowymi:

- objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów wszystkich gospodarstw domowych oraz działów produkcyjnych i nieprodukcyjnych gospodarki powiatu,

- zintensyfikowanie selektywnej zbiórki opadów „w sąsiedztwie” oraz „u źródła” (pojemniki, worki) oraz stworzenie gminnych systemów zbierania wyselekcjonowanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych  wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych,

- stworzenie 2 nowych  regionalnych centrów unieszkodliwiania odpadów komunalnych zlokalizowanych w: Kępinie, gm. Gąbin, Cieszewie, gm. Drobin oraz rozwój ZUOK w Kobiernikach, wyposażonych w segregatornię, kompostownię oraz składowisko balastu. We wszystkich  zakładach planuje się zorganizowanie punktów zbierania odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- wyselekcjonowanie odpadów, które będą podlegały odzyskowi lub recyklingowi,              w pierwszej kolejności w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu. Odpady, których nie można odzyskać w powiecie płockim będą eksportowane,

- budowa w jednym z zakładów linii do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych,

- transportowanie odpadów jedynie przez podmioty do tego uprawnione,

- kompostowanie odpadów organicznych w kompostowniach indywidualnych (przydomowych) oraz w 3 regionalnych centrach unieszkodliwiania odpadów,

- deponowanie balastu na składowiskach odpadów komunalnych zlokalizowanych               w międzygminnych centrach unieszkodliwiania odpadów,

- modyfikacja zasad utrzymania porządku i czystości w gminach,

- edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Planowane działania w ramach podsystemu gospodarki odpadami budowlanymi

- wykorzystanie obojętnych odpadów budowlanych do rekultywacji starych składowisk odpadów,

- zorganizowanie punktów skupu surowców wtórnych występujących w strumieniu odpadów budowlanych,

- rozwój systemu zbiórki i odzysku odpadów budowlanych na bazie 3 istniejących zakładów zlokalizowanych w gminie Stara Biała,

- wybudowanie składowisk odpadów budowlanych w istniejących wyrobiskach,

Planowane działania w ramach podsystemu gospodarki odpadami azbestu:

- budowa regionalnego  składowiska odpadów azbestowych, które zapewni bezpieczne składowanie wszystkich odpadów zawierających  azbest powstających na terenie powiatu płockiego i w powiatach sąsiednich,

- rozwój systemu bezpiecznego wytwarzania odpadów azbestowych, ich zbierania                     i transportu,

- edukacja ekologiczną społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami azbestowymi.

Planowane działania w ramach podsystemu gospodarki wrakami samochodowymi i zużytymi oponami:

- oparcie systemu o istniejące stacje demontażu zużytych środków transportu oraz nowoprojektowane zakłady, które jednocześnie będą uprawnione do wydawania zaświadczeń o złomowaniu samochodów oraz będą miejscem sprzedaży odzyskanych części samochodowych.

- oparcie zbiórki zużytych opon o ww. zakłady oraz 3 międzygminne centra gospodarowania odpadami oraz składowisko w Wilczkowie, gmina Wyszogród.

Planowane działania w ramach podsystemu gospodarki zwłokami zwierzęcymi:

- zorganizowanie systemu zbierania zwłok zwierząt opartego o jedną z firm transportujących odpady niebezpieczne

- zorganizowanie przez zbierającego punkt zbierania odpadów, w którym zostaną zainstalowane chłodnie pozwalające na magazynowanie odpadów do czasu zebrania odpowiedniej do transportu partii.

Ponadto planowana jest edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie wszystkich ww. podsystemów. Planowane jest również zamknięcie części istniejących składowisk.

## 4.3.	Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami

Podstawowe regulacje prawne w zakresie  gospodarki odpadami zawarte zostały w:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z późniejszymi zmianami),

Dodatkowo problematyka ta regulowana jest również przez następujące akty prawne:

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),

oraz przez szereg rozporządzeń wydanych do ustaw, w tym rozporządzenie, do Ustawy o odpadach, w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Przepisy zawarte w omawianych ustawach i rozporządzeniach określają obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność podmiotów prawnych i osób fizycznych, uczestniczących w procesach wytwarzania, zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

### 4.3.1	Uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie gminy Brudzeń Duży

Na terenie gminy obowiązuje Uchwała nr 76/VII/99 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29.04.1999 wraz z regulaminem w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku. Regulamin obowiązuje:

- Właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust1pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U Nr 132, poz. 622 z póżn. zmianami),

- Kierowników budów,

- Jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

- Wszystkich korzystających z terenów będących własnością komunalną.

Regulamin, w szczególności  określa:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach i terenach komunalnych użytku publicznego,

- zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości, w tym:

- lokalizację urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

- wywóz odpadów z terenu nieruchomości do miejsca przeznaczenia,

- częstotliwość usuwania odpadów,

- urządzenia służące do gromadzenia odpadów tj. rodzaj i pojemność pojemników wraz z zasadami utrzymania czystości pojemników, a także rodzaje odpadów, które należy gromadzić i te rodzaje, których nie należy umieszczać w pojemnikach,

- zasady rozliczenia usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz opłaty związane z usuwaniem odpadów,

- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,

- zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

# 5. Charakterystyka Gminy Brudzeń Duży

## 5.1 Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina Brudzeń Duży położona jest w województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu płockiego, leży nad brzegiem Wisły. Gmina Brudzeń jest malowniczo położona na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Bezpośrednio gmina graniczy:

- od strony północno-zachodniej z gminą Tłuchowo – powiat lipnowski,

- od strony północno-wschodniej z gminą Mochowo i Gozdowo – powiat sierpecki,

- od strony wschodniej z gminą Stara Biała,

- od strony południowej z rzeką Wisłą,

- od strony północnej z gminą Dobrzyń nad Wisłą.

Powierzchnia gminy wynosi 162 km2 i zamieszkuje ją 7755 osób. Przez teren gminy przebiega pieszy szlak turystyczny Nr 1a im. Bolesława Krzywoustego.

## 5.2 Ukształtowanie i geomorfologia terenu

Gmina Brudzeń Duży znajduje się na terenie Kotliny Płockiej. Kotlina Płocka znajduje się pomiędzy Pojezierzem Dobrzyńskim na północy a Pojezierzem Kujawskim na południu. Składa się z dwóch mikroregionów: piaszczystego tarasu z formami polodowcowymi i wydmami na lewym brzegu Wisły oraz tarasu zalewowego.

Omawiany obszar obejmuje następujące jednostki geomorfologiczne: wysoczyznę lodowcową, poziomy wodnolodowcowe oraz doliny rzeczne.

## 5.3 Budowa geologiczna

Gmina Brudzeń Duży położona jest w obrębie niecki warszawskiej, która stanowi środkową, najgłębszą część niecki brzeżnej. Nieckę warszawską tworzą utwory kredowe, a wypełniają ją osady zaliczane do trzeciorzędu i czwartorzędu.

Trzeciorzęd na obszarze gminy jest reprezentowany przez osady górnego oligocenu, miocenu i pliocenu. Osady paleocenu, eocenu i oligocenu nie osadziły się, ponieważ prawdopodobnie panowały tu warunki lądowe.

Osady oligocenu, składają się z ciemnoszarych i brunatnoczarnych mułowców, miejscami z domieszką piasku i pojedyńczymi żwirami. W osadach mioceńskich wyróżnia się trzy serie: dolną (złożoną z iłów i mułów brunatnych), środkową (zbudowaną z piasków drobnoziarnistych z domieszką średnioziarnistych, a w spągu nawet i gruboziarnistych i żwirów). Strop osadów mioceńskich znajduje się przeważnie na wysokości 10-40 m n.p.m., miejscami wznosi się do 87 m n.p.m. Osady pliocenu wykształcone zostały w postaci szarozielonych iłów, seledynowych i jasnoszarych mułków oraz wkładek piasków drobnoziarnistych. Miąższość opsadów plioceńskich waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów, maksymalnie osiąga 50,5 m.

Osady czwartorzędowe pokrywają cały obszar, oprócz dolin i ich zboczy, gdzie znajdują się wychodnie osadów mioceńskich i plioceńskich. Miąższość osadów czwartorzędowych wynosi kilkadziesiąt metrów, przeważnie poniżej 40 m.

W profilu utworów czwartorzędowych występują osady plioceńskie, czwartorzędu nierozdzielonego i holoceńskie.

W osadach akumulowanych w czasie zlodowaceń południowopolskich występują dwa poziomy lodowcowe rozdzielone brukiem brukiem, mułkami i piaskami pylastymi ze żwirem: osady stadiału dolnego i osady stadiału górnego.

Osady zlodowaceń środkowopolskich reprezentowane są przez osady stadiału maksymalnego. Są to piaski grubo- i średnioziarniste z domieszką żwirów, wkładkami piasków drobnoziarnistych i pylastych, o miąższości dochodzącej do 20 m.

Osady zlodowaceń północnopolskich, o miąższości rzędu 50-80 m, wykształcone są jako piaski, często ze żwirem, wodnolodowcowe, lodowcowe i rzeczne oraz gliny zwałowe. Mniej liczne są mułki zastoiskowe i jeziorne. W okolicach Brudzenia występują piaski sandrowe drobnoziarniste.

## 5.4 Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Główna rzeką na obszarze gminy jest Wisła, która w tym rejonie ma charakter rzeki naturalnej z licznymi zakolami i starorzeczami. Przez teren gminy przepływa rzeka Skrwa Prawa.

Monitoring rzeki realizuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku. Badania rzek objętych monitoringiem prowadzone są raz na kilka lat jeden raz w miesiącu w zakresie znacznie węższym niż w monitoringu podstawowym. Klasyfikacja ogólna  obliczona na podstawie stężeń charakterystycznych wykazała, że wody rzeki Skrwa Prawa zostały zaliczone do III klasy czystości.

Na terenie gminy Brudzeń Duży znajduje się jezioro w Józefowie.

Wody podziemne

Na obszarze gminy Brudzeń Duży główny poziom wodonośny związany jest z osadami czwartorzędowymi.

Woda podziemna występuje w osadach piaszczystych, rzadziej piaszczysto-żwirowych. Zwierciadło wody, najczęściej o charakterze swobodnym, występuje na głębokości od 1 do 5. Miąższość poziomu wodonośnego jest zmienna i wynosi od 10 do 60 m. Wartości parametrów hydrogeologicznych są dość zróżnicowane, współczynnik filtracji mieści się w zakresie od 12 do 50 m/d, przewodność wodna od 100 do 1500 m3/d, a wydajności eksploatacyjne wynoszą średnio około 20 m3/h.

Najbardziej narażone na degradację jakości są wody podziemne przypowierzchniowej warstwy wodonośnej. Wody te są zasilane poprzez infiltracje opadów atmosferycznych, atmosferycznych brak izolacji osadami słabo przepuszczalnymi od powierzchni terenu, sprzyja i umożliwia łatwe wnikanie zanieczyszczeń.

Jakość wód nie budzi obaw, wody eksploatowane do celów pitnych wymagają tylko prostego uzdatniania. Analiza składu chemicznego wód czwartorzędowych wskazuje na ich dobrą lub średnią jakość, mieszczącą się w I i II klasie wg „Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu”.

Na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy oraz  działalności gospodarczych korzysta się głównie z wód zalegających w utworach poziomu czwartorzędowego, a sporadycznie tylko z wód występujących w poziomach starszych, pobierając ich łącznie ok. 215,5 m3/dobę. Natomiast suma zasobów eksploatacyjnych ujęć wynosi 839,4 m3/h. Zestawienie zasobów wód  głównego użytkowego poziomu wodonośnego                   w gminie Brudzeń Duży przedstawiono w tabeli 5-1.

Tabela 5-1

Zestawienie zasobów wód  głównego użytkowego poziomu wodonośnego

w gminie Brudzeń Duży

| Powierzchnia [km2] | Zasoby dyspozycyjne (wg obliczeń szacunkowych) [m3/d] | Suma zasobów eksploatacyjnych ujęć [m3/h] | Szacunkowy pobór wody przez ujęcia wodociągowe i większe zakłady [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| 161,8 | 10074 | 839,4 | 215,5 |

Dane WOŚ

## 5.5 Warunki glebowe

Na terenie gminy Brudzeń Duży występują gleby płowe, gleby brunatne.  Gleby te wytworzone zostały z piasków gliniastych, glin lekkich i pyłów. Tworzą zazwyczaj kompleksy żytnie bardzo dobre lub pszenne dobre, miejscami bardzo dobre. Na terenie gminy w północnej części znajduje się kompleks żytni bardzo dobry, w części środkowej kompleks żytni dobry oraz w południowej kompleks pszenny bardzo dobry i dobry. Południowo-zachodnią część gminy zajmuje kompleks  zbożowy pastewny.

Na obszarze południowo-wschodnim gminy, miejscami występują gleby bielicowe, które zajmują lasy a w miejscach starorzeczy i obniżeń terenu lokalnie zatapianych podczas okresów wiosennych dominują gleby mułowe i torfowe.

## 5.6 Warunki klimatyczne

Klimat gminy Brudzeń Duży charakteryzuje się następującymi parametrami:

- średnia temperatura roku – 8,0 0C,

- długość okresu wegetacyjnego – 210-220  dni,

- roczne sumy opadów – 530 mm,

- parowanie terenowe – 500 mm,

- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca – 18,7oC,

- średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca - -2,8oC,

- średnia roczna wilgotność powietrza – 80%.

Wiatry mają przeważający kierunek zachodni. Latem wzrasta udział wiatrów północno – zachodnich, natomiast zimą południowo – zachodnich, a w przejściowych porach roku pojawiają się wiatry z sektora wschodniego, a jesienią z południowo – zachodniego. Na terenach w dolinie Wisły najczęściej występują wiatry północno-zachodnie i południowo-wschodnie. W ostatnich latach wzrasta liczba lat suchych.

## 5.7 Sytuacja demograficzna

Według danych z Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego liczba ludności na obszarze gminy Brudzeń Duży na koniec 2002 roku wynosiła 7755 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 48 osób na 1 km2. Przyrost naturalny był bardzo niski i sięgał ok. 32 osoby rocznie. Prognozuje się, iż liczba ludności gminy do 2020 r. znacznie się zmniejszy. Strukturę, ruch naturalny oraz migracje ludności przedstawiono w tabeli 5-2.

Tabela  5-2

Struktura, liczba, ruch naturalny oraz migracje ludności

w gminie Brudzeń Duży (stan na 31.12.2002)

| Liczba ludności ogółem, w tym: | 7755 |
| --- | --- |
| Mężczyźni | 3936 |
| Kobiety | 3819 |
| Ludność na km2 | 41 |
| Kobiety na 100 mężczyzn | 97 |
| Ruch naturalny ludności |  |
| Małżeństwa | 39 |
| Urodzenia żywe | 101 |
| Zgony | 69 |
| Przyrost naturalny | 32 |
| Napływ | 106 |

## 5.8 Sytuacja gospodarcza

Gmina Brudzeń Duży ma charakter typowo rolniczy. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 0,94. Liczba gospodarstw na terenie gminy wynosi 1277, natomiast 987 gospodarstw prowadziło wyłącznie działalność rolniczą. Obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków wynosiła 54 szt. Na terenie gminy w 2003 r. hodowano:

- 4468 sztuk bydła ogółem,

- krowy – 2019 szt.,

- trzoda chlewna – 14 131 szt.,

- owce – 128 szt.,

- kozy – 137 szt.,

- konie – 70 szt.,

- drób – 225 955 szt.

W gminie użytki rolne zajmują 10 600 ha, a grunty orne 9 335 ha. Zboża są uprawiane na powierzchni 6 735 ha (w tym: pszenica- 1 543 ha, jęczmień 1036 ha, owies 230 ha, pszenżyto – 778 ha) , ziemniaki – 525 ha, rośliny przemysłowe – 897 ha, rośliny pastewne – 449 ha.

Liczba osób zatrudnionych w działach gospodarki wg Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego Oddział w Płocku przedstawia się następująco:

    - Budownictwo – 65,

    - Handel naprawy – 24,

    - Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę – 118,

    - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo – 21,

    - Hotele i restauracje – 0,

    - Transport, składowanie, łączność – 18,

    - Inne usługi – 25,

    - Administracja publiczna, obrona narodowa - 25,

    - Edukacja – 129,

    - Ochrona zdrowia – 34,

    - Pozostała działalność – 3.

Razem w gminie Brudzeń Duży zatrudnionych jest w działach gospodarki 467 osób.

Liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowaną w gminie, wg branż, przedstawiono poniżej:

- Usługowa – 80

- Transportowa – 42,

- Handlowa – 56,

- Produkcyjna – 5.

# 6. Analiza i ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Brudzeń Duży

Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie gminy Brudzeń Duży przedstawiono na podstawie materiałów i informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Brudzeń Duży, Związku Gmin Regionu Płockiego, Starostwa Powiatowego w Płocku, jak również na podstawie ankietyzacji i materiałów archiwalnych.

Ankiety zostały skierowane do:

- urzędu gminy

- firm zajmujących się zbiórką i transportem odpadów

- firm zajmujących się odzyskiem/unieszkodliwianiem odpadów

- wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

- placówek służby zdrowia

- oczyszczalni ścieków.

Analiza stanu aktualnego przeprowadzona została dla odpadów powstających w sektorze komunalnym oraz gospodarczym. Analizą objęto następujące grupy odpadów:

- komunalne (w tym ulegające biodegradacji)

- inne niż niebezpieczne: opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontaży obiektów budowlanych  oraz infrastruktury drogowej, wraków samochodowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- niebezpieczne, w tym: odpady medyczne i weterynaryjne, barterie i akumulatory, oleje odpadowe, odpady zawierające PCB/PCT oraz odpady zawierające azbest.

Ponadto uzyskane informacje dotyczące gospodarki odpadami były uzupełniane i weryfikowane w rozmowach telefonicznych z upoważnionymi przedstawicielami urzędów oraz innych jednostek uczestniczących w procesie gospodarowania odpadami na terenie gminy.

## 6.1 Odpady powstające w sektorze komunalnym

### 6.1.1 Odpady komunalne

#### 6.1.1.1 Analiza i ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Na terenie gminy funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz system selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne) i zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych tj. zbiórka zużytych baterii w szkołach.

##### 6.1.1.1.1 Źródła wytwarzania i ilości odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”

W związku z powyższym, głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Brudzeń Duży są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo, i inne.

Biorąc pod uwagę skład odpadów, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania do dalszych rozważań przyjęto podział odpadów na następujące grupy odpadów, wytwarzane przez wyżej wymieniona źródła odpadów komunalnych:

- odpady z gospodarstw domowych ,

- odpady z obiektów infrastruktury i użyteczności publicznej,

- odpady komunalne zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady remontowo-budowlane,

- odpady zielone (z pielęgnacji terenów zielonych),

- odpady niebezpieczne wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych.

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy przedstawiono w tabeli 6-1 ilości wytworzonych odpadów komunalnych  powstające na terenie gminy Brudzeń Duży.

Tabela 6-1

Ilości wytworzonych odpadów komunalnych  powstające na terenie gminy Brudzeń Duży.

| Lp. | Rodzaj odpadów | Ilość [Mg] | Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady niesegregowane | 312,5 | Rethmann Sp. z o.o. Płock |
| 2. | Odpady z selektywnej zbiórki | 13 | SITA Płocka Gospodarka Komunalna |
| Razem |  | 325,5 |  |

Wg informacji z gminy, nie wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym wywozem odpadów. W tabeli 6-2 przedstawiono wykaz sołectw na terenie gminy z uwzględnieniem ilości pojemników rozstawionych do zbiórki odpadów niesegregowanych.

Tabela 6-2

Wykaz sołectw na terenie gminy Brudzeń Duży z uwzględnieniem ilości pojemników

| Lp. | Sołectwo | Pojemnik 120 | Pojemnik 240 | Pojemnik 770 | Pojemnik 1100 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turza Wielka, Izabelin, Wincentowo | 31 | 2 |  |  | 33 |
| 2. | Rokicie | - | 16 | - | - | 16 |
| 3. | Brudzeń Mały | - | 5 | - | - | 5 |
| 4. | Zdziembórz, Winnice | 1 | 9 | - | - | 10 |
| 5. | Kłobukowo Patrze | - | - | - | - | - |
| 6. | Żerniki, Robertowo | - | 3 | - | - | 3 |
| 7. | Suchodół | - | 20 | - | - | 20 |
| 8. | Uniejewo | - | 5 | - | - | 5 |
| 9. | Parzeń | - | 32 | - | 1 | 33 |
| 10. | Sikórz | - | 96 | 1 | 9 | 106 |
| 11. | Sobowo | - | 42 | - | - | 42 |
| 12. | Turza Mała | - | 27 | - | - | 27 |
| 13. | Brudzeń Duży | - | 184 | 1 | 9 | 194 |
| 14. | Główina | - | 9 | - | 1 | 10 |
| 15. | Rembielin | 17 | 2 | - | - | 19 |
| 16. | Myśliborzyce | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 17. | Bądkowo Rochny | - | 5 | - | - | 5 |
| 18. | Rokicie II | - | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 19. | Gorzechowo | - | 2 | - | - | 2 |
| 20. | Murzynowo, Cierszewo | - | 32 | - | - | 32 |
| 21. | Karwosieki Nosk. | 10 | 2 | - | 1 | 13 |
| 22. | Karwosieki Chol. | 15 | 2 | - | - | 17 |
| 23. | Karwosieki Nowe | - | 14 | - | - | 14 |
| 24. | Lasotki, Radotki | - | 24 | - | - | 24 |
| 25. | Siecień | - | 95 | - | 3 | 98 |
| 26. | Bądkowo Rumunki | 3 | - | - | - | 3 |
| 27. | Bądkowo Kościelne, Będkowo Jeziorne | - | 44 | 1 | 3 | 48 |
| 28. | Strupczewo | - | 1 | - | - | 1 |
| 29. | Siecień Rumunki | - | - | - | - | - |
| 30. | Więcławice | 15 | 1 | - | - | 16 |
| 31. | Cegielnia | 16 | - | - | - | 16 |
| 32 | Krzyżanowo | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 |
| Razem |  | 142 | 669 | 6 | 31 | 848 |

Jak wynika z powyższej tabeli sołectwa takie jak Siecień Rumunki i Kłobukowo Patrze nie posiadają pojemników do zbiórki odpadów, natomiast m.in.:w sołectwach Brudzeń Mały, Uniejewo, Bądkowy Rochny, Gorzechowo, Bądkowo Rumunki i Strupczewo ilość pojemników jest niewystarczająca.

Pojemniki do selektywnej zbiórki

Rys. 6-1 Ilości pojemników do gromadzenia odpadów na terenie sołectw gminy Brudzeń Duży

Ponadto z firmy SITA PGK uzyskano wykaz ilości umów i pojemników na terenie gminy Brudzeń Duży:

| Lp. | Sołectwo | Liczba zawartych umów |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoby prywatne | Przedsiębiorstwa |
| 1 | Bądkowo Rumunki | 3 |  |
| 2 | Cegielnia | 16 |  |
| 3 | Izabelin | 9 | 1 |
| 4 | Janoszyce | 1 |  |
| 5 | Myśliborzyce | 6 |  |
| 6 | Rembielin | 19 |  |
| 7 | Turza Mała | 27 |  |
| 8 | Turza Wielka | 12 | 1 |
| 9 | Więcławice | 16 |  |
| 10 | Wincentowo | 10 |  |
| 11 | Winnica | 1 |  |
| 12 | Żerniki | 5 |  |
| 13 | Sikórz | 1 | 3 |
| 14 | Karwosieki Cholewice | 19 |  |
| 15 | Karwosieki Noskowiec | 12 |  |
| 16 | Siecień | 4 |  |
| 17 | Siecień Rumunki | 1 |  |
| 18 | Murzynowo |  | 2 |
|  | Razem |  |  |

      - Oszacowanie ilości powstających odpadów w sektorze komunalnym na podstawie wskaźników

Powstające obecnie odpady komunalne są bardzo zróżnicowane ze względu na zmieniający się standard i sposób życia mieszkańców. Poza tym struktura odpadów wytwarzanych na terenach bardziej zurbanizowanych jest odmienna od odpadów powstających na terenach wiejskich. Skład odpadów pochodzących z terenów miejskich zależy od następujących czynników: rodzaju zabudowy, rozmieszczenia infrastruktury, stanu wyposażenia budynków, przyzwyczajeń mieszkańców oraz ich poziomu życia. Natomiast odpady wytwarzane na terenach wiejskich charakteryzują się zwiększonym udziałem tworzyw sztucznych i szkła, a zmniejszonym udziałem papieru i materii organicznej, które są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, zgodnie z krajowym planem oraz planem dla województwa mazowieckiego, wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji),

- odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji),

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura -nieopakowaniowe),

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne -nieopakowaniowe);

- tekstylia;

- szkło (opakowania ze szkła, szkło -nieopakowaniowe),

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe),

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Dla wyżej wymienionych strumieni odpadów komunalnych ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych za planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, dla wsi przedstawiono w tabeli 6-3.

Tabela 6-3

Wskaźniki „emisji” odpadów komunalnych dla wsi

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | [kg/M/r] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 25,76 |
| 2. | Odpady zielone | 5 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 9,42 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 9,42 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 2,09 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 14,65 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,28 |
| 8. | Odpady tekstylne | 4,83 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,93 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 10,95 |
| 11. | Metale | 4,51 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 1,29 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 0,64 |
| 14. | Odpady mineralne | 16,1 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 53,13 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15 |
| 17. | Odpady budowlane | 30 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2 |

Oszacowanie ilości powstających odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury

Oszacowanie ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz w obiektach infrastruktury w gminie Brudzeń Duży dokonano na podstawie wskaźników charakterystyki ilościowej i jakościowej, uwzględnionych w planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, przedstawionych w tabeli 6-3. Zestawienie ilości oszacowanych odpadów wytwarzanych w gminie Brudzeń Duży na podstawie  wskaźników przedstawiono w tabeli 6-4.

Tabela 6-4

Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Brudzeń Duży w 2003 r.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | [Mg/r] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 199,67 |
| 2. | Odpady zielone | 38,76 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 73,01 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 73,01 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 16,20 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 113,55 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 48,68 |
| 8. | Tekstylia | 37,44 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 14,96 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 84,87 |
| 11. | Metale | 34,96 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 10,00 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 4,96 |
| 14. | Odpady mineralne | 124,79 |
| 15. | Odpady niebezpieczne | 15,50 |
| Ogółem |  | 890,36 |

W gminie Brudzeń Duży, mieszka 7 751 osób (wg GUS,2003), w związku z tym ilość odpadów komunalnych (wraz z infrastrukturą) przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 115 kg/a.

Drobna frakcja popiołowa

Wyodrębniona ze strumienia odpadów komunalnych frakcja jest nieprzydatna do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem. Należy również zaznaczyć, że frakcja ta, szczególnie w zimie, w gospodarstwach wykorzystywana jest do posypywania dróg i ścieżek dojazdowych do obejść, czyli generalnie nie trafia do strumienia odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach, natomiast w sposób niekontrolowany jest deponowana w środowisku.

Odpady te stanowią odpady ze spalania paliw stałych w paleniskach indywidualnych (głównie węgla). Ilość tego rodzaju odpadów uzależniona jest w głównej mierze od ilości spalanego opału. Dlatego też  w celu oszacowania ilości powstających tego rodzaju odpadów posłużono się wskaźnikami wytwarzania, określonymi w mazowieckim planie gospodarki odpadami. Wskaźnik ten wynosi 53,13 kg/M/rok, co daje łączną ilość odpadów na poziomie 411,8 Mg.

Oszacowanie ilości odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników na odpady) wymagają odrębnego traktowania.

Jak wynika z informacji, w przeciągu ostatnich lat, zaobserwowano tendencję wzrostową w wytwarzaniu tej grupy odpadów,  związaną ze  wzrostem konsumpcji i wymianą starych sprzętów domowych na nowoczesne. Odpady te w całości są traktowane jako odpady komunalne, jednak zawierają one często substancje i materiały uznane za niebezpieczne (rtęć, oleje sprężarkowe), które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić. W związku z tym grupę tę omówiono oddzielnie.

W celu oszacowania ilości powstających odpadów na terenie gminy, posłużono się wskaźnikiem nagromadzenia przedstawionym w mazowieckim planie gospodarki odpadami. Wskaźnik ten wynosi 15 kg/M/rok. Oszacowana ilość odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy w 2003 roku wynosi ok. 116 Mg.

Oszacowanie ilości odpadów budowlanych

Odpady budowlane powstają w wyniku remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych. Odpady te najczęściej zawierają następujące elementy: odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych - gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy;  odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych; odpady asfaltów, smół i produktów smołowych - pokrycia dachowe; złomy metaliczne; gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir;  odpady materiałów izolacyjnych. Oszacowanie ilości powstających odpadów w tej grupie jest trudne, w związku z tym posłużono się  wagowymi wskaźnikami nagromadzenia przedstawionym w mazowieckim planie gospodarki odpadami oraz w powiatowym planie gospodarki odpadami. Wskaźniki te nieznacznie się różnią i w WPGO zostały przyjęte na poziomie 30 kg/M/rok, natomiast w PPGO na poziomie 40 kg/M/rok. Obliczone ilości wg powyższych wskaźników wynoszą odpowiednio: 232,5 Mg oraz 310  Mg odpadów.

Reasumując, oszacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych  w gminie Brudzeń Duży wynosi 890  Mg. Ilość odpadów budowlanych kształtuje się na poziomie 232,5 Mg do 310 Mg (w zależności od przyjętych wskaźników), ilość odpadów wielkogabarytowych szacuje się na poziomie 116 Mg. Natomiast drobna frakcja popiołowa – 411,8 Mg.

Wg informacji uzyskanych z gminy ilość ta kształtuje się na poziomie 325 Mg Porównując ilości  szacunkowe odpadów wyliczone w sposób teoretyczny (1,65 tys. Mg) w oparciu o wskaźniki z ilościami odpadów rzeczywistymi (rozdział 6.1.2) stwierdzono różnicę wynosząca ok. 80 %. Na różnicę w bilansie odpadów wpływa kilka czynników: stosowanie różnych sposobów zagospodarowywania odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, niekontrolowanego spalania odpadów (np. tworzyw sztucznych, papieru i kartonu) w paleniskach indywidualnych, wykorzystanie popiołu ze spalania paliw do posypywania dróg, a także nielegalne deponowanie odpadów w środowisku tzw. „dzikie składowiska”. W związku z powyższym do dalszych analiz przyjęto dane obliczone wg wskaźników.

##### 6.1.1.1.3 Zbieranie, gromadzenie i transport odpadów komunalnych

Na terenie gminy Brudzeń Duży zbiórkę i transport odpadów komunalnych prowadzą  firmy, posiadające zezwolenia wydane przez Starostwo Powiatowe w Płocku oraz pozytywną opinię Wójta Gminy Brudzeń Duży. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych posiadają 3 przedsiębiorstwa. Wykaz przedsiębiorstw prowadzących w.w. działalność w roku 2003 przedstawia tabela 6-5, natomiast załącznik 1 przedstawia pełną listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenia.

Tabela 6-5

Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych

| Lp. | Nazwa przedsiębiorstwa | Zakres prowadzonej działalności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rethmann Sp. z o.o. Płock | zbiórka odpadów niesegregowanych |
| 2. | SITA Płocka Gospodarka Komunalna | selektywna zbiórka i zbiórka odpadów niesegregowanych |

Wykaz nieruchomości w poszczególnych sołectwach objętych wywozem odpadów przez firme RETHMANN przedstawiono w tabeli 6-6, natomiast wykaz nieruchomości objętych wywozem odpadów przez firmę „SITA” PGK przedstawiono w tabeli 6-7.

Tabela 6-6

Wykaz nieruchomości objętych wywozem odpadów  przez   firmę  „RETHMANN”

| Lp. | Miejscowość | Pojemnik 240 | Pojemnik 770 | Pojemnik 1100 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bądkowo Jeziorne | 6 | - | - | 6 |
| 2. | Bądkowo Kościelne | 38 | 1 | 3 | 42 |
| 3. | Brudzeń Duży | 184 | 1 | 9 | 194 |
| 4. | Brudzeń Mały | 5 | - | - | 5 |
| 5. | Cierszewo | 1 | - | 1 | 2 |
| 6. | Główina | 9 | - | 1 | 10 |
| 7. | Gorzechowo | 2 | - | - | 2 |
| 8. | Janoszyce | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 9. | Krzyżanowo | 6 | - | - | 6 |
| 10. | Myśliborzyce | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 11. | Rokicie | 22 | 1 | 1 | 24 |
| 12. | Strupczewo | 1 | - | - | 1 |
| 13. | Lasotki | 19 | - | - | 19 |
| 14. | Parzeń | 31 | - | 1 | 32 |
| 15. | Parzeń Janówek | 1 | - | - | 1 |
| 16. | Siecień | 95 | - | 3 | 98 |
| 17. | Sikórz | 96 | 1 | 9 | 106 |
| 18. | Sobowo | 42 | - | - | 42 |
| 19. | Suchodół | 20 | - | - | 20 |
| 20. | Murzynowo | 32 | - | - | 32 |
| 21. | Żerniki | 3 | - | - | 3 |
| 22. | Uniejewo | 5 | - | - | 5 |
| 23. | Karwosieki Nowe | 14 | - | - | 14 |
| 24. | Radotki | 5 | - | - | 5 |
| 25. | Winnica | 9 | - | - | 9 |
| 26. | Łukoszyn Borki | 5 | - | - | 5 |
| 27. | Karwosieki Nosk | 1 | - | - | 1 |
| x | Razem | 662 | 6 | 30 | 698 |

Tabela 6-7

Wykaz nieruchomości objętych wywozem odpadów  przez   firmę  „SITA” PGK (wg informacji z Urzędu Gminy)

| Lp. | Miejscowość | Pojemnik 120 | Pojemnik 240 | Pojemnik 1100 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turza Wielka | 12 | 1 | - | 13 |
| 2. | Bądkowo Rumunki | 3 | - | - | 3 |
| 3. | Cegielnia | 16 | - | - | 16 |
| 4. | Izabelin | 9 | 1 | - | 10 |
| 5. | Janoszyce | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Myśliborzyce | 6 | - | - | 6 |
| 7. | Rembielin | 17 | 2 | - | 19 |
| 8. | Turza Mała | 27 | - | - | 27 |
| 9. | Więcławice | 15 | 1 | - | 16 |
| 10. | Wincentowo | 10 | - | - | 10 |
| 11. | Winnica | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Karwosieki Noskowice | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 13. | Karwosieki Cholewice | 15 | 2 | - | 17 |
| x | Razem | 142 | 8 | 1 | 151 |

Tabela 6-8

Wykaz nieruchomości objętych wywozem odpadów  przez   firmę  „SITA” PGK (wg informacji z firmy SITA PGK)

| Lp. | Sołectwo | Liczba zawartych umów |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoby prywatne | Przedsiębiorstwa |
| 1. | Bądkowo Rumunki | 3 |  |
| 2. | Cegielnia | 16 |  |
| 3. | Izabelin | 9 | 1 |
| 4. | Janoszyce | 1 |  |
| 5. | Myśliborzyce | 6 |  |
| 6. | Rembielin | 19 |  |
| 7. | Turza Mała | 27 |  |
| 8. | Turza Wielka | 12 | 1 |
| 9. | Więcławice | 16 |  |
| 10. | Wincentowo | 10 |  |
| 11. | Winnica | 1 |  |
| 12. | Żerniki | 5 |  |
| 13. | Sikórz | 1 | 3 |
| 14. | Karwosieki Cholewice | 19 |  |
| 15. | Karwosieki Noskowice | 12 |  |
| 16. | Siecień | 4 |  |
| 17. | Siecień Rumunki | 1 |  |
| 18. | Murzynowo |  | 2 |
|  | Razem: | 162 | 7 |

Firma RETHMANN zbiórkę odpadów niesegregowanych na terenie gminy prowadzi od 1995 roku. W tym czasie objęła wywozem 698 nieruchomości na terenie 27 sołectw, natomiast firma SITA PGK zbiórkę odpadów niesegregowanych prowadzi od maja 2004 roku i objęła wywozem 151 nieruchomości.

Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka na terenie gminy jest prowadzona od 1997 r.  Do zbierania odpadów stosowane są pojemniki 1,1 m3 – 24 szt.: po 8 na makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło. Pojemniki opróżniane wg potrzeb (po zapełnieniu). Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Brudzeń Duży przedstawiono w tabeli 6-9.

Tabela 6-9

Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Brudzeń Duży

| Lp. | Miejscowość | Makulatura | Tworzywo | Szkło | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brudzeń Duży-przy budynku Urzędu Gminy | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Brudzeń Duży-przy Szkole Podstawowej | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Sikórz – przy Szkole Podstawowej | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Siecień – przy Szkole Podstawowej | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Myśliborzyce- przy Szkole Podstawowej | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Główina – przy Szkole Podstawowej | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Turza Mała- przy Szkole Podstawowej | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Józefowo – nad jeziorem | 1 | 1 | 1 | 3 |
| x | Razem | 8 | 8 | 8 | 24 |

W wyniku prowadzonej selektywnej zbiórki w 2003 r. na terenie gminy zebrano ogółem 13 Mg surowców wtórnych. Ilości surowców wtórnych, w rozbiciu na poszczególne frakcje, zebrane w 2003 r. przedstawiono w tabeli 6-10.

Tabela 6-10

Ilości surowców wtórnych zebranych w 2003 r. w podziale na frakcje

| Surowiec wtórny | Ilość zebrana [Mg] | Odbiorcy |
| --- | --- | --- |
| Szkło | 2 | SITA PGK – dostarczane do ZUOK w Kobiernikach |
| Papier | 3 |  |
| Tworzywa sztuczne | 8 |  |
| Suma | 13 |  |

Finansowanie selektywnej zbiórki odbywa się z własnych środków gminy, koszt zbiórki w 2003 r. wyniósł 1152,23 zł.

Akcja informacyjna dotycząca selektywnej zbiórki została przeprowadzona dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Odpady niebezpieczne

Na terenie gminy funkcjonuje zbiórka zużytych baterii w szkołach. Zbiórka ta organizowana była w ramach I edycji „Programu zbiórki i gromadzenia baterii na terenie ZGRP i gmin ościennych” organizowanego w okresie od września do grudnia 2003 r. Ogółem zebrano 455 kg zużytych baterii.

W lutym 2004 r. zakupiono pojemnik na zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Pojemnik ustawiony został na placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy pojemnikach do selektywnej zbiórki. Do pojemnika proponowana jest zbiórka świetlówek. Aktualnie nie podano ilości zebranych odpadów w pojemniku.

Na terenie gminy skupem opakowań po środkach ochrony roślin zajmuje się Przedsiębiorstwo „ROLMEX” w m. Brudzeń Duży, które posiada wydzielone pomieszczenie do zwrotu opakowań  po substancjach niebezpiecznych – środkach ochrony roślin. Niestety rolnicy nie przynoszą opakowań. Obecnie w związku z dopłatami (Gmina jest zakwalifikowana do gmin w ramach ONW - obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania),  rolnicy są  zobowiązani te opakowania  przetrzymywać w swoich gospodarstwach   przez okres  4 - ech lat (nie wystarczy zapis w karcie wykonanych zabiegów  i potwierdzenie zakupu).

Na terenie gminy nie jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, zielonych ani ulegających biodegradacji.

##### 6.1.1.1.4	Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na terenie gminy nie funkcjonują składowiska odpadów ani inne obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Nie funkcjonują również punkty skupu surowców wtórnych ani firmy prowadzące produkcję w oparciu o odzysk odpadów.

Odpady niesegregowane oraz surowce wtórne są wywożone poza teren gminy. Odpady niesegregowane są dostarczane do ZUOK w Kobiernikach oraz do Cieszewa gmina Drobin.

Nielegalne miejsca składowania odpadów – tzw. „dzikie składowiska”

Powstające na terenie gminy dzikie składowiska są usuwane przez właścicieli gruntów, na których się znajdują. Urząd Gminy nie posiada danych w zakresie lokalizacji, ilości odpadów  oraz ilości usuniętych „dzikich składowisk”.

Rys. 6-2 Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami na terenie gminy Brudzeń Duży

##### 6.1.1.1.5	Ocena stanu aktualnego gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brudzeń Duży

Analizując stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Brudzeń Duży stwierdzono, że funkcjonuje tu system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz selektywnej zbiórki surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych i makulatury. W 2003 r. od mieszkańców zebrano ok. 13 Mg surowców wtórnych, co stanowi niewielki procent odpadów możliwych do zebrania. Przyczyną jest zbyt mała ilość pojemników do selektywnej zbiórki oraz niewystarczające uświadomienie mieszkańców odnośnie korzyści wynikających z prawidłowej gospodarki odpadami.

Funkcjonuje w ograniczonym zakresie zbiórka zużytych baterii w szkołach w ramach I edycji „Programu zbiórki i gromadzenia baterii na terenie ZGRP i gmin ościennych”. W 2003 r. ogółem zebrano 455 kg zużytych baterii. Poza tym ustawiony jest pojemnik na odpady niebezpieczne przy Urzędzie Gminy, do którego mają być zbierane inne odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych. Aktualnie nie podano ilości zebranych odpadów w pojemniku.

Nie jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, ulegających biodegradacji, odpadów zielonych. Odpady ulegające biodegradacji są prawdopodobnie w dużym stopniu wykorzystywane we własnym zakresie przez mieszkańców.

Schemat stanu aktualnego gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brudzeń Duży przedstawiono na rys. 6-3.

Rys. 6-3 Schemat stanu aktualnego gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brudzeń Duży

#### 6.1.1.2	Prognozy powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2004-2011

##### 6.1.1.2.1	Analiza czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych

Prognozy wytwarzania odpadów w najbliższych latach na terenie gminy Brudzeń Duży uwarunkowane są od wielu czynników, spośród których największe znaczenie będą miały aspekty demograficzne i gospodarczo-społeczne.

Czynniki demograficzne

Liczba mieszkańców gminy kształtuje się obecnie na poziomie 7755 osób (dane GUS). W  perspektywie kilku – kilkunastu lat liczba ta uzależniona będzie od: przyrostu naturalnego i skali migracji.

Wg opracowanych przez GUS „Założeń prognozy ludności Polski na lata 2003-2030” wynika, że trwający od kilkunastu lat spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się rosnący poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne, w jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym.  Zgodnie z opiniami ekspertów,  w najbliższych latach należy liczyć się z  dalszym spadkiem współczynnika dzietności, z obecnej średniej 1,25 dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 r., po czym w latach 2010-2020 można oczekiwać niewielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2.

W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości życia. Przeciętne trwanie życia wzrośnie z obecnych 74,5 lat (70,4 mężczyźni, 78,8 kobiety) do 77,8 w 2015 r. (74,6 mężczyźni, 81,2 kobiety) oraz do 80 lat w 2030 r. (77,6 mężczyźni, 83,3 kobiety).

W najbliższych latach wzrośnie nieco skala migracji zagranicznych, stąd zwiększy się nieznacznie ujemne saldo migracji. Migracje wewnętrzne pozostaną przez najbliższe lata na obecnym niskim poziomie. Sytuację powinien zmienić spodziewany wzrost gospodarczy, którego oznaki już wystąpiły, a nowy impuls może nadać członkostwo w Unii Europejskiej. Można oczekiwać, że związany z tym wzrost mobilności przestrzennej ludności nastąpi około 2010 r. W migracjach między miastem i wsią kontynuowana będzie występująca od kilku lat przewaga przemieszczeń na wieś, związana ze zjawiskiem suburbanizacji.

Powyższe analizy znajdują odzwierciedlenie w danych statystycznych. Do 2001 r. liczba mieszkańców w gminie Brudzeń Duży wg GUS stale wzrastała. W 2002 r. nastąpił znaczny spadek tej liczby po uwzględnieniu danych z Narodowego Spisu Powszechnego. Spada liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym – 2031 osób wobec 2197 w 1995 r.. Liczba osób w wieku produkcyjnym wykazuje stałą tendencję wzrostową i obecnie wynosi 4543 osoby. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym od 1999 r. utrzymuje się na praktycznie niezmienionym poziomie – 1395 osób w 2002r.). W połączeniu ze spadkiem liczby ludności oznacza to powolny wzrost średniego wieku mieszkańców gminy w najbliższych latach.

Czynniki gospodarczo-społeczne

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego zakłada się, że przez najbliższe 5 lat dominować będą wśród ludności postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy papieru. Wzrost prac remontowo-budowlanych, przyczyni się do wzrostu ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu). Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców gminy, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów ze służby zdrowia. Założono również, że powyżej przedstawiony scenariusz rozwijał będzie się wolno, wobec czego założono też niewielkie w skali rocznej zmiany „emisji” poszczególnych składników - nie większe niż 3%, a w niektórych grupach odpadów będzie notowany spadek emisji.

##### 6.1.1.2.2	Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych do 2011 roku

Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano dla poszczególnych typów źródeł odpadów. Rozważając przypuszczalne trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto, za krajowym planem gospodarki odpadami oraz projektem planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego „optymistyczny” wariant rozwoju sytuacji, który w przyszłości będzie wpływał na skład odpadów. Oczywiście zmiany jakości i ilości odpadów będą następować wolno, tak jak wolno następują zmiany w przyzwyczajeniach czy zmiany w poziomie dochodów ludności. Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów wpływać będzie liczba ludności oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów (liczonych np. w kg odpadów na mieszkańca rocznie), których trendy zmian wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego analizowanego regionu.

Prognozę dla gminy Brudzeń Duży sporządzono oddzielnie dla każdego składnika morfologii odpadów. Dla celów prognozy wykorzystano zmiany wielkości wskaźników emisji odpadów przyjęte na podstawie planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego. Zmiany te zakładają stały w określonym procencie (w skali roku) przyrost danego wskaźnika emisji, stały regres lub stagnację w okresie 2004-2011.  Do prognoz przyjęto stałą liczbę ludności wg GUS.

Tabela 6-11

Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla obszarów wiejskich w latach 2004 –2011

| Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla obszarów wiejskich w latach |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004-2005 | 2006 - 2010 | 2011 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
| Odpady zielone | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania z papieru i tektury | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
| Opakowania wielomateriałowe | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,50 | 0,50 | -2,00 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
| Tekstylia | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
| Opakowania ze szkła | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Metale | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z blachy stalowej | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Opakowania z aluminium | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Odpady mineralne | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Drobna frakcja popiołowa | -2,00 | -3,00 | -3,00 |
| Odpady wielkogabarytowe | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| Odpady budowlane | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Odpady niebezpieczne | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ujemne wartości wskaźników procentowych oznaczają, że dla danej frakcji przewiduje się spadek ilości powstawania odpadów.

W miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu zamożności społeczeństwa, skład odpadów komunalnych będzie się zmieniał w czasie, zarówno pod względem ilości jak i składu morfologicznego. Również na skład morfologiczny powstających odpadów wpływ ma postawa proekologiczna ludności czyli świadomy stosunek do problematyki środowiska i odpadów.

Uwzględniając powyższe prognozy oraz wskaźniki zmian poszczególnych frakcji w odpadach komunalnych w latach 2004-2011 oszacowano ilości powstających odpadów komunalnych do 2011 r. Ilość prognozowanych odpadów komunalnych w gminie Brudzeń Duży w 2007  i 2011 roku z podziałem na poszczególne frakcje przedstawiona została w tabeli 6-12.

Tabela 6-12

Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych dla gminy Brudzeń Duży [Mg]

| Nazwa strumienia | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 212,04 | 222,84 |
| Odpady zielone | 41,16 | 43,25 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 79,08 | 81,48 |
| Opakowania z papieru i tektury | 79,48 | 86,03 |
| Opakowania wielomateriałowe | 17,89 | 19,37 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 119,99 | 119,36 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 53,24 | 56,51 |
| Tekstylia | 39,37 | 40,97 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 16,28 | 17,45 |
| Opakowania ze szkła | 93,76 | 101,48 |
| Metale | 36,03 | 36,03 |
| Opakowania z blachy stalowej | 10,51 | 10,94 |
| Opakowania z aluminium | 5,35 | 5,67 |
| Odpady mineralne | 133,84 | 144,87 |
| Odpady niebezpieczne | 16,30 | 16,96 |
| Ogółem | 954,33 | 1003,22 |

Prognozę ilości wytwarzania odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego oraz drobnej frakcji popiołowej w latach 2004-2011 dla gminy Brudzeń Duży przedstawiono w tabeli 6-13.

Tabela 6-13

Prognoza ilości wytworzonych odpadów dla gminy Brudzeń Duży [Mg]

| Nazwa strumienia | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Odpady wielkogabarytowe | 129,67 | 134,93 |
| Odpady budowlane | 264,49 | 286,30 |
| Drobna frakcja popiołowa | 364,87 | 323,02 |
| Ogółem | 759,03 | 744,25 |

#### 6.1.1.3 Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Brudzeń Duży

Wytyczając cele w gospodarce odpadami  kierowano się strategią wyznaczoną w Polityce ekologicznej Państwa, a także wytycznymi zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego oraz planie gospodarki odpadami dla Powiatu Płockiego.

Cele krótkookresowe 2004-2007

- objęcie zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych 95% mieszkańców gminy,

- minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkło, tworzywa sztuczne, złom, makulatura,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie jednorodzinnym pod kątem kompostowania w ogródkach przydomowych,

- wprowadzenie  selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie wielorodzinnym,

- edukacja ekologiczna mieszkańców z uwzględnieniem specyfiki zbieranych selektywnie odpadów,

- skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (w stosunku do roku 1995),

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- odpady wielkogabarytowe					-	20%

- odpady budowlane						-	15%

- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	15%

- likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne deponowanie odpadów w środowisku

Cele długookresowe 2008-2011

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej,

- kontynuacja edukacji ekologicznej,

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- odpady wielkogabarytowe					-	55%

- odpady budowlane						-	45%

- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	57%

- minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów,

- likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne deponowanie odpadów w środowisku.

#### 6.1.1.4	Propozycja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Brudzeń Duży

Koncepcję systemu gospodarki odpadami powstającymi w gminie Brudzeń Duży opracowano w oparciu o następujące założenia zawarte w:

- krajowym planie gospodarki odpadami w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego,

- planie gospodarki odpadami dla powiatu płockiego,

- obowiązujących uregulowaniach prawnych (w tym w rozporządzeniu w sprawie opracowywania planów gospodarki odpadami) oraz dokumentach planistycznych, przedstawionych w punkcie 4 niniejszego opracowania.

Proponowany system zbiórki odpadów od mieszkańców będzie obejmował wdrożenie i rozwój:

- selektywnej zbiórki odpadów użytecznych - frakcje: szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę, metale (w tym puszki aluminiowe) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w systemie wielopojemnikowym/workowym (wariant I),

- zbiórka odpadów w systemie dwupojemnikowym (wariant II),

- kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej

- zbiórki odpadów:

- wielkogabarytowych,

- budowlanych i poremontowych,

- elektrycznych i elektronicznych,

- niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

Ponadto system będzie obejmował gospodarkę odpadami zawierającymi azbest powstającymi na terenie gminy Brudzeń Duży, a także rozwiązania w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi oraz weterynaryjnymi, w tym zwłokami zwierzęcymi, zużytymi olejami, wyeksploatowanymi pojazdami w tym zużytymi oponami.

Do systemu tego proponuje się włączyć odpady powstające w obiektach infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo, i inne.

Podstawowym założeniem proponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zarówno dla wariantu I jak i II,  jest prowadzenie selektywnej zbiórki surowców „u źródła”. Proponowany system gromadzenia odpadów od mieszkańców zakłada zróżnicowane wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem charakterystyki zabudowy.  Na terenie gminy w przeważającej większości występuje zabudowa zagrodowa (69,5%). Zabudowa jednorodzinna stanowi 30%, zabudowa wielorodzinna – 0,5%. Docelowo selektywną zbiórką odpadów użytecznych objęty będzie cały teren gminy Brudzeń Duży.

W celu zapewnienia skuteczności realizacji przedsięwzięcia należy z wyprzedzeniem przeprowadzić akcję edukacyjną w zakresie selektywnej zbiórki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Przy opracowaniu systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Brudzeń Duży brano pod uwagę w szczególności rozwiązania techniczne wynikające z zapisów Planu Gospodarki odpadami dla powiatu płockiego.

Rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania odpadów wg wariantu I

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej proponuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie workowym. Każda posesja powinna zostać wyposażona w zestaw kolorowych worków polietylenowych PE-HD o pojemności np. 120 litrów do zbiórki surowców odpadowych z następującym przeznaczeniem docelowo na: szkło, tworzywa sztuczne, makulatura oraz metale W zakresie odpadów ulegających biodegradacji, w zabudowie jednorodzinnej proponuje się mieszkańcom dwie możliwości: kompostowanie w ogródkach przydomowych lub gromadzenie w specjalistycznych pojemnikach.- w kolorze brązowym z napisem „BIO”. Natomiast w zabudowie zagrodowej proponuje się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie.

Ponadto proponuje się pozostawić obecnie rozstawione pojemniki do selektywnej zbiórki na terenie gminy.

Zarówno worki jak i pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać odpowiednią kolorystykę i oznakowanie.

- Rozwiązania w zakresie  zbierania odpadów wg wariantu II

Proponowany w niniejszym opracowaniu system gospodarki odpadami wg wariantu II polega na wprowadzeniu zbiórki w systemie dwupojemnikowym (frakcja „sucha” i „mokra”).

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej proponuje się zbierać tylko frakcję „suchą” w systemie pojemnikowym lub workowym. Zasady postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej, proponuje się utrzymać tak  jak w wariancie I.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych

Szacuje się, że ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnym strumieniu odpadów wynosi około  16 Mg. Odpady ze względu na duże zagrożenie jaki stwarzają dla środowiska powinny być zbierane oddzielenie i poddawane procesom unieszkodliwiania.

W strumieniu odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych (wg obowiązującej klasyfikacji) znajdują się następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych: lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki ochrony roślin i opakowania po nich, baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie, kwasy i alkalia, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne i opakowania po nich, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz drewno zawierające substancje niebezpieczne (np. impregnaty).

Proponuje się realizację zbiórki odpadów niebezpiecznych  występujących w strumieniu odpadów niebezpiecznych poprzez:

- odbiór z wyznaczonych punktów zbiórki, do których mieszkańcy donoszą odpady,

- odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańców specjalistycznym samochodem w ustalonych terminach,

- odbiór w GPZON bezpośrednio dostarczanych odpadów przez mieszkańców.

Wybór właściwego rozwiązania systemowego uzależniony jest od decyzji władz lokalnych i konsultacji społecznych.

Odbiór z wyznaczonych punktów zbiórki, do których mieszkańcy donoszą odpady

Poddanie odpadów niebezpiecznych tradycyjnej selektywnej zbiórce do pojemników mogłoby stworzyć zagrożenie dla środowiska a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. W związku z powyższym pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych powinny być zamykane, oznakowane oraz nadzorowane (aby nie zostały uszkodzone a  odpady zgromadzone w nich nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska). Ponadto proponuje się przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla mieszkańców oraz informowania społeczeństwa o miejscach lokalizacji pojemników i częstotliwości wywozu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w pojemnikach.

Odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańców specjalistycznym samochodem w ustalonych terminach

Mieszkańcy powinni zostać poinformowani jakie rodzaje odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć do samochodu oraz o miejscu i czasie postoju specjalistycznego samochodu. Informacje takie mogą być przekazywane przez firmy wywozowe lub spółdzielnie np. w formie harmonogramu, kalendarza, a także powinny się znajdować na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Odbiór w GPZON bezpośrednio dostarczanych odpadów przez mieszkańców

Proponuje się, aby mieszkańcy mogli również dostarczać odpady bezpośrednio do GPZON. Lokalizacja punktu uzależniona jest od decyzji władz lokalnych.

Wg informacji z Urzędu Gminy, gmina planuje współpracę z ZUOK Kobierniki w tym zakresie.

Odpady dostarczane do GPZON przez mieszkańców będą odbierane bezpłatnie, natomiast proponuje się również odbiór odpadów od małych i średnich przedsiębiorców, którzy wytwarzają niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych. Zazwyczaj odpady te trafiają do strumienia odpadów komunalnych i deponowane są w środowisku. Odpady dostarczane przez MSP powinny być odbierane odpłatnie. Zaletą takiego systemu jest ograniczenia skażenia środowiska, a także profity finansowe, które mogą wspomagać funkcjonowanie takiego punktu.

Jednakże zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U Nr 62/2001, poz. 628 z późniejszymi zmianami), art. 7 i 9, posiadacz odpadów powinien przede wszystkim poddać odpady odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Aby zbiórka odniosła pożądany rezultat, proponuje się przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla mieszkańców.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe należą do specyficznych odpadów, których wymiary nie pozwalają na umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne.

Proponuje się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych prowadzić poprzez następujące systemy:

- akcyjnie, tj. okresowy odbiór bezpośrednio od mieszkańców,  Akcje najlepiej przeprowadzać dwa razy w roku (wiosna, jesień).  W przypadku zaobserwowania większego zapotrzebowania na odbiór tego typu odpadów proponuje się zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów np. raz na kwartał. Mieszkańcy powinni zostać poinformowani o formie, miejscu i terminie zbiórki tego rodzaju odpadów.

- odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym, za opłatą pokrywającą koszty transportu,

- bezpośredni odbiór przez producentów na zasadzie zakupu nowego urządzenia i oddania starego (dotyczy głównie sprzętu elektronicznego oraz sprzętu AGD),

- system wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

Wybór właściwego rozwiązania systemowego uzależniony jest od decyzji władz lokalnych

Zbiórka gruzu budowlanego

- Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań powinny być usuwane na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. Proponowane rozwiązanie jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”.

- Obecnie gmina sugeruje mieszkańcom, aby powstały odpad wywożony był na drogi gminne nieutwrdzone.

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych może być realizowana akcyjnie. Odpady te mogą być również zbierane razem z odpadami niebezpiecznymi np. do kontenerów lub pojemników ustawionych na terenie gmin, lub akcyjnie np. raz na kwartał, jak również dopuszcza się metodę bezpośredniego donoszenia do GPZON. Mieszkańcy powinni być poinformowani o miejscu zbiórki i czasie trwania akcji.

Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest powstają głównie w budownictwie, w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych lub remontowych w budownictwie komunalnym oraz przemysłowym. Szczegółowe informacje dotyczące stanu aktualnego w zakresie inwentaryzacji znajdują się w rozdziale 6.4.

Obecnie jedyną metoda unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich deponowanie na składowiskach odpadów. Proponuje się, aby odpady powstające na terenie gminy były unieszkodliwiane poprzez składowanie na projektowanym na terenie gminy Drobin składowisku odpadów zawierających azbest. Do momentu uruchomienia, proponuje się deponowanie odpadów zawierających azbest na już funkcjonujących na terenie kraju składowiskach przystosowanych do deponowania tego rodzaju odpadów.

Wyeksploatowane pojazdy

Dla gminy Brudzeń Duży, podobnie jak dla pozostałych gmin należących do ZGRP, proponuje się wdrożenie systemu recyklingu pojazdów w oparciu o stację demontażu na terenie gmin należących do ZGRP, posiadające nadane przez wojewodę mazowieckiego uprawnienia do wydawania zaświadczeń o złomowaniu samochodu.

Zużyte opony

W zakresie gospodarki zużytymi oponami, na terenie gmin należących do ZGRP, proponuje się aby odpady te, powstające u indywidualnych użytkowników były dostarczane np. do zakładów wulkanizacyjnych lub stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów, a także do ZUOK w Starej Białej lub do Zakładu w Nowym Miszewie.

Zużyte oleje

Proponuje się aby zużyte oleje od mieszkańców były gromadzone w Gminnym Punkcie  Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na zasadzie bezpośredniego dostarczenia lub np. po uzgodnieniu do stacji benzynowych, które będą prowadziły zbiórkę od mieszkańców z terenu gminy.

Proponowany system zbiórki odpadów z innych źródeł

Aby system zbiórki odpadów przyniósł efekt w postaci zmniejszenia odpadów kierowanych na składowisko, system ten powinien również obejmować obiekty infrastruktury, a także cmentarze i tereny zielone: skwery i parki.

Szkoły i przedszkola

Wdrażanie zasad selektywnej zbiórki u dzieci i młodzieży przyczynia się do kształtowania postaw proekologicznych. Ustawienie pojemników do segregacji poszczególnych frakcji w szkołach powinno zostać poprzedzone akcją edukacyjną. Proponuje się rozstawienie pojemników do  selektywnej zbiórki w placówkach – wariant I. W przypadku wariantu II proponuje się rozstawienie dwóch pojemników do gromadzenia frakcji „suchej” i „mokrej”.

Tereny zielone

W parkach i na skwerach proponuje się ustawić przy wejściu pojemniki do selektywnej zbiórki: szkła i tworzyw sztucznych, natomiast na terenie parków i skwerów pozostawić kosze uliczne. W przypadku wariantu II proponuje się postawić pojemnik na odpady „suche”.

Miejsca o natężonym ruchu turystycznym

W miejscach o natężonym ruchu turystycznym (np. parkingi leśne, obiekty wypoczynkowe, agroturystyczne) proponuje się umieścić na stelażu worki o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu do selektywnej zbiórki: szkła i tworzyw sztucznych. Dodatkowo powinien znajdować się pojemnik na odpady zmieszane. W wariancie II proponuje się ustawić pojemnik na odpady „suche”.

Proponowane rozwiązania techniczne dla projektowanego systemu gospodarki odpadami

Proponuje się realizację zaproponowanego w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Kobiernikach, gmina Stara Biała oraz o zakłady odzysku odpadów budowlanych obecnie funkcjonujące w gminie Stara Biała, które wykorzystują odpady budowlane do produkcji kruszywa sztucznego, a niewielką część nie nadającą się do przeróbki – do rekultywacji wyrobisk.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowany w gminie Stara Biała, 
w odległości ok. 10 km od Płocka, jest obiektem pozwalającym na prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Odpady zawierające azbest powinny być deponowane na składowiskach znajdujących się na terenie kraju przystosowanych do deponowania tego rodzaju odpadów, a po uruchomieniu kwatery na składowisku odpadów w Cieszewie, gmina Drobin odpady będą tam deponowane.

Rys. 6-4 Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży – wariant I

Rys. 6-5 Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży – wariant II

#### 6.1.1.5 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

##### 6.1.1.5.1 Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarowania odpadami jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich odzysk lub unieszkodliwianie.  Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy o odpadach powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczone przez wytwarzających odpady niezależnie od stopnia uciążliwości bądź zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także niezależnie od ich ilości lub miejsca powstawania.  Do podstawowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami należą: minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów oraz składowanie odpadów, których ze względów ekonomicznych lub technologicznych nie da się przetworzyć.

##### 6.1.1.5.2 Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pierwszoplanowym działaniem zmierzającym do poprawy sytuacji jest minimalizacja powstawania odpadów. Działania mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów prowadzi się poprzez:

- podnoszenie świadomości społecznej, w wyniku prowadzenia akcji edukacyjno – informacyjnych,

- utrwalanie nabytych postaw,

- stosowanie instrumentów ekonomicznych (uzależnienie kosztów usuwania odpadów od ich ilości).

Kolejnym działaniem jest uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu w zakresie odpadów komunalnych, zgodnych z planem gospodarki odpadami dla woj. mazowieckiego. Poziomy te dotyczą redukcji ilości odpadów:

- ulegających biodegradacji,

- wielkogabarytowych

- budowlano-remontowych z sektora komunalnego,

##### 6.1.1.5.3	Działania wspomaganie prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Odpady wielkogabarytowe

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz w obiektach infrastruktury, które ze względu na duże wymiary wymagają odrębnego systemu magazynowania, odbioru i transportu.	Zgodnie z PGO dla województwa mazowieckiego, przewiduje się wdrożenie i dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W celu realizacji selektywnej zbiórki zakłada się następujące poziomy odzysku na terenie gminy Brudzeń Duży:

2007 rok	-	20%	-	25,93Mg

2011 rok	-	55%.	-	74,21Mg

Rys. 6-6	Założone poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

Odpady budowlane

Do tej grupy zaliczane są odpady powstające w wyniku prac rozbiórkowych i remontowych w gospodarce komunalnej. Są to najczęściej odpady gruzu betonowego i ceglanego, odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych oraz  złom.

Zgodnie z założeniami PGO dla województwa mazowieckiego, zakłada się rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych oraz przewiduje się następujące poziomy odzysku dla gminy Brudzeń Duży:

2007 rok	-	15%	-	39,67Mg

2010 rok	-	45%	-	128,83Mg

Rys. 6-7 Założone poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów budowlanych powstających na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

Transport odpadów

Transport odpadów z miejsc zbiórki do miejsc utylizacji jest ważnym ogniwem gospodarki odpadami. Aby zbiórka odpadów była  bezpieczna i efektywna, transport ten musi odbywać się według ustalonych zasad (w celu optymalizacji systemu transportowego wskazana jest współpraca firm już funkcjonujących na analizowanym terenie).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy prowadzące działalność w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania powinny posiadać stosowne zezwolenia, co przyczyni się do sprawdzenia przepływu strumieni odpadów od wytwórcy do miejsca odzysku/unieszkodliwiania.

Transport odpadów niebezpiecznych powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi: Ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986).

##### 6.1.1.5.4 Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów

Dyrektywa Rady 1999/31/EC w art. 5 określa wymagania w zakresie deponowania na składowiskach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Biorąc pod uwagę powyższe wymagania (określone również w KPGO oraz PGO dla województwa mazowieckiego), należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku w gminie Brudzeń Duży wyznaczono na poziomie  ok. 401 Mg.

Prognozę ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji dla gminy Brudzeń Duży przedstawiono w tabeli 6-14.

Tabela 6-14

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

w latach 2007-2011 dla gminy Brudzeń Duży [Mg]

| Wyszczególnienie/Lata | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 212,04 | 222,84 |
| Odpady zielone | 41,16 | 43,25 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 79,08 | 81,48 |
| Opakowania papierowe | 79,48 | 86,03 |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji | 411,76 | 433,59 |
| Obowiązkowy recykling opakowań papierowych | 38,15 | 43,01 |
| Pozostałe odpady ulegające biodegradacji | 373,61 | 390,58 |
| Dopuszczalne składowanie | 361,26 | 252,88 |
| Dodatkowy konieczny recykling | 12,35 | 137,70 |

Rys. 6-8 Prognoza ilości oraz niezbędny recykling odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

### 6.1.2	Odpady opakowaniowe

#### 6.1.2.1	Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi

Masę odpadów opakowaniowych wytworzoną w gminie Brudzeń Duży w 2003 r. oszacowano na poziomie ok. 238 Mg (przyjmując za PGO dla woj. mazowieckiego odpowiednie współczynniki wytwarzania przypadające na 1 mieszkańca). Ilości poszczególnych strumieni odpadów opakowaniowych wynoszą odpowiednio:

| * | opakowania z papieru i tektury | 73,05 | Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| * | opakowania wielomateriałowe | 16,21 | Mg |
| * | opakowania z tworzyw sztucznych | 48,70 | Mg |
| * | opakowania ze szkła | 84,92 | Mg |
| * | opakowania z blachy | 10,00 | Mg |
| * | opakowania z aluminium | 4,96 | Mg |

Na terenie gminy Brudzeń Duży odpady opakowaniowe od mieszkańców zbierane są w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

#### 6.1.2.2	Prognozy powstawania odpadów opakowaniowych

Oszacowano, że prognozowana ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Brudzeń Duży w 2007 roku będzie kształtować się na poziomie 260 Mg, w 2011 roku – 280 Mg Szczegółowe prognozy dla poszczególnych rodzajów opakowań dla gminy Brudzeń Duży przedstawiono w tabeli  6-15.

Tabela 6-15

Prognozy powstawania w latach 2007 –2011 poszczególnych rodzajów opakowań

dla gminy Brudzeń Duży [Mg]

| Nazwa strumienia | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 79,48 | 86,03 |
| Opakowania wielomateriałowe | 17,89 | 19,37 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 53,24 | 56,51 |
| Opakowania ze szkła | 93,76 | 101,48 |
| Opakowania z blachy stalowej | 10,51 | 10,94 |
| Opakowania z aluminium | 5,35 | 5,67 |
| Ogółem | 260,23 | 280,01 |

#### 6.1.2.3	Cele i działania w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Określając cele w gospodarce odpadami  opakowaniowymi kierowano się strategią wyznaczoną w Polityce ekologicznej Państwa, wytycznymi zawartymi w Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu Płockiego, a także obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Cele krótkookresowe 2004-2007

- wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkło, tworzywa sztuczne, złom, makulatura,

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych,

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

- opakowania z tworzyw sztucznych 			- 	25%

- opakowania z papieru i tektury			-	48%

- opakowania ze szkła 					-	40%

- opakowania z aluminium				-	40%

- opakowania z blachy stalowej			-	20%

- opakowania wielomateriałowe			-	25%

Cele długookresowe 2008-2011

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z uwzględnieniem przede wszystkim odpadów opakowaniowych,

- kontynuacja edukacji ekologicznej,

- osiągnięcie poziomów odzysku 50% i recyklingu – 25% odpadów opakowaniowych do2007 r.

- w latach 2008-2011 osiągnięcie poziomów recyklingu i odzysku zgodnie zobowiązującym prawodawstwem,

- osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

- opakowania z tworzyw sztucznych 			- 	25%

- opakowania z papieru i tektury			-	50%

- opakowania ze szkła 					-	50%

- opakowania z aluminium				-	48%

- opakowania z blachy stalowej			-	35%

- opakowania wielomateriałowe			-	25%

#### 6.1.2.4	Plan działań w gospodarce odpadami opakowaniowymi

W gospodarce odpadami opakowaniowymi kierunki działań wytycza obowiązujące prawodawstwo w tym zakresie tj. ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.). Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, niezbędne jest osiągnięcie do końca 2007 roku następujących poziomów odzysku i recyklingu:

- odzysku – 50%,

- recyklingu – 25%.

W okresie po 2007 roku, przewiduje się dalszy wzrost poziomów odzysku i recyklingu, zgodnie z zapisami projektu dyrektywy opakowaniowej, tj. odzysk na poziomie: 60-75%, a recykling – 55-70%.

Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych na lata 2004-2007 dla przedsiębiorców wg rozporządzenia w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.) przedstawiono w tabeli 6-16.

Tabela 6-16

Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych na lata 2004-2007

dla przedsiębiorców wg rozporządzenia w [%].

| Rodzaj/Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Tworzywa sztuczne | 14 | 18 | 22 | 25 |
| Szkło | 22 | 29 | 35 | 40 |
| Aluminium | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Blacha stalowa | 11 | 14 | 18 | 20 |
| Wielomateriałowe | 12 | 16 | 20 | 25 |

Biorąc pod uwagę zawarty w załączniku nr 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  i opłacie depozytowej poziom odzysku (50%) i recyklingu (25%), można oszacować masę odpadów odpowiadającą tym poziomom. Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych, które powinny być poddane procesom odzysku i recyklingu na terenie gminy Brudzeń Duży przedstawiono w tabeli 6-17.

Tabela 6-17

Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych, które powinny być poddane

procesom odzysku i recyklingu na terenie gminy Brudzeń Duży [Mg]

| Rodzaj/Lata | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 38,15 | 43,01 |
| Wielomateriałowe | 4,47 | 4,84 |
| Tworzywa sztuczne | 13,31 | 14,13 |
| Szkło | 37,50 | 45,67 |
| Blacha stalowa | 2,10 | 3,28 |
| Aluminium | 2,14 | 2,55 |
| Ogółem | 97,68 | 113,49 |

Rys. 6-9 Zakładane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstających na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

### 6.1.3	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych

#### 6.1.3.1	Stan aktualny

Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych oszacowano na podstawie wskaźników, zastosowanych w projekcie planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Oszacowana ilość odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych z gospodarstw domowych oraz z obiektów infrastruktury na terenie gminy Brudzeń Duży w 2003 r., przy zastosowanym wskaźniku 2,0 kg/M·a. wynosi ok. 15,5 Mg/rok. Oszacowane ilości dla poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych dla gminy Brudzeń Duży zestawiono w tabeli 6-18.

Tabela	 6-18

Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych dla gminy Brudzeń Duży

| Kod | Rodzaj odpadów | Udział w masie odpadów niebezpiecznych [%] | Ilości wytworzone w 2003 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12 | 1,86 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0,78 |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne | 2 | 0,31 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35 | 5,43 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1 | 0,16 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5 | 0,78 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 0,62 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10 | 1,55 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy) | 5 | 0,78 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 10 | 1,55 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0,78 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3 | 0,47 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3 | 0,47 |
| Razem |  | 100 | 15,51 |

#### 6.1.3.2	Prognozy powstawania

Oszacowano, że prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w gminie Brudzeń Duży kształtować się będzie w 2007 r. na poziomie 16,3 Mg oraz w 2011 r. na poziomie 17,0 Mg.

#### 6.1.3.3	Cele w gospodarce odpadami niebezpiecznymi występującymi w strumieniu odpadów komunalnych

Cele krótkookresowe 2004-2007

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie zagrożeń jakie stwarza niekontrolowane przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska,

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	15%

Cele długookresowe 2008-2015

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia komunalnych,

- kontynuacja edukacji ekologicznej,

- osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	57%

#### 6.1.3.4	Plan działań

W strumieniu odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych (wg obowiązującej klasyfikacji) znajdują się następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- środki ochrony roślin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy),

- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

- kwasy i alkalia,

- rozpuszczalniki,

- odczynniki fotograficzne,

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

- urządzenia zawierające freony,

- oleje i tłuszcze inne  niż jadalne,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Zgodnie ze strategią PGO dla województwa mazowieckiego, przewiduje się systematyczny rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz zakłada się następujące poziomy odzysku:

2007 rok	-	15%	-	2,5 Mg

2011 rok	-	57%	-	9,7 Mg.

Rys. 6-10 Założone poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

### 6.1.4	Osady ściekowe

#### 6.1.4.1	Stan aktualny

Osady ściekowe to odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków komunalnych (miejskich, gminnych, przydomowych). Ścieki komunalne wytwarzane w gminie Brudzeń Duży oczyszczane są w 2 oczyszczalniach ścieków.

Gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bądkowo Kościelne

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Jej właścicielem jest Gmina Brudzeń Duży, a eksploatatorem Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji. Oczyszczalnię uruchomiono 30.08.1998r. W jej skład wchodzą:

1. stanowisko zlewne ścieków dowożonych,

2. zbiornik retencyjny  ścieków dowożonych,

3. Krata koszowa

4. Pompownia ścieków surowych ogólnych,

5. Stanowisko pomiarowe ścieków ogólnych

6. Reaktor mechaniczno-biologiczny

- Krata łukowa

- Piaskownik pionowy

- Komora predenitryfikacji

- Komora defosfatacji

- Komora denitryfikacji

- Komora nitryfikacji

- Komora odgazowania

- Osadniki wtórne

- Pomieszczenie dmuchaw

7. zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego,

8. pompownia osadu nadmiernego,

9. stanowisko mechaniczne odwadniania osadu nadmiernego

10. budynek socjalno – techniczny,

11. wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika,

12. płyta odkładcza osadów odwodnionych,

13. separator piasku

Metoda oczyszczania ścieków mechaniczno-biologiczna z podwyższoną redukcją związków biogennych oraz tlenową stabilizacją osadu nadmiernego w komorach tlenowych.

Projektowane obciążenie oczyszczalni wynosi 1625 RLM, a faktyczna liczba osób obsługiwanych przez oczyszczalnię wynosi 600. Oczyszczalnia pracuje przez 365 dni w roku. Średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 30m3/d, a maksymalna: 90 m3/d. Do oczyszczalni nie są doprowadzane ścieki przemysłowe.

Oczyszczalnia posiada Pozwolenie wodnoprawne Numer OŚ.II.6223-2/38/03  ważne do 31.12.2013 roku wydane przez Starostę Płockiego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków typu BIO C 150. W 2002 roku stale lub okresowo warunki pozwolenia wodnoprawnego były przekraczane przez azot ogólny oraz CHZT.

Na oczyszczalni powstają następujące odpady: skratki (19 08 01) - 4,9 Mg, zawartość piaskowników (19 08 02) - 109 Mg oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) -  44 Mg. Osady ściekowe są zagęszczane. Skratki, piasek, tłuszcze oraz osady ściekowe są składowanie na terenie oczyszczalni. Zgodnie z decyzją Starosty Płockiego osad i skratki powinny być wywożone do ZUOK Kobierniki.

Oczyszczalnia nie posiada zezwolenia na zastosowanie w celach nawozowych oraz do rekultywacji.

Ładunek substancji oznaczanych w ściekach dopływających do oczyszczalni w kg/rok wynosi: BZT 5 - 15 425, ChZT-Cr - 30 918, zawiesina og. - 11 280. Ładunek substancji oznaczanych w ściekach oczyszczonych w kg/rok wynosi: BZT 5 – 176, ChZT-Cr – 616, zawiesina og. – 242.

Ścieki są odprowadzane do rzeka Skrwy Prawej w zlewni  rzeki Wisły.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rokicie.

Właścicielem oczyszczalni jest Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Warszawie, Filia w Łodzi. Użytkownikiem oczyszczalni jest Gospodarstwo Mieszkaniowe ZWRSP w Cieślinie.

Projektowane obciążenie oczyszczalni wynosi 152 RLM, a faktyczna liczba obsługiwanych przez oczyszczalnię osób wynosi 117. Oczyszczalnia pracuje przez 365 dni w roku, średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 4,36 m3/d. Do oczyszczalni nie są doprowadzane ścieki przemysłowe. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr OS.II.6223-2/4/02 na odprowadzanie ścieków oczyszczonych – bytowych, udzielone do 31.3.2012 r. W 2002 r. warunki pozwolenia były przekraczane przez ChZT i azot.

W oczyszczalni powstały osady ściekowe w ilości 8m3 o uwodnieniu 98%, które zostały przekazane do oczyszczalni ścieków Maszewo oraz skratki w ilości 0,6 Mg, które są składowane na składowisku odpadów komunalnych.

Ładunek substancji oznaczanych w ściekach dopływających do oczyszczalni w kg/rok wynosi: BZT 5 – 41,34, ChZT-Cr – 173,31, zawiesina og. 62,39, azot org. 5,4, fosfor org. 3,5

Ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego połączonego z rzeką Wisłą.

#### 6.1.4.2	Prognozy powstawania osadów ściekowych

Określenie prognozy ilości powstających osadów ściekowych, jest utrudnione. Jednakże biorąc pod uwagę rozbudowę sieci kanalizacyjnej, stwierdza  się, że ilość osadów ściekowych wytwarzanych w latach 2004-2011 wzrośnie.

#### 6.1.4.3	Cele i zadania przewidziane do realizacji w gospodarce osadami ściekowymi

Wytyczając cele w gospodarce odpadami  kierowano się strategią wyznaczoną w Polityce Ekologicznej Państwa, a także wytycznymi zawartymi w Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego i Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu płockiego.

Cele krótko  i długookresowe 2004-2011

- zwiększenie stopnia kontroli  obrotu komunalnymi osadami ściekowymi

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych.

Zadania

- ograniczenie ilości osadów ściekowych deponowanych na terenie oczyszczalni,

- objęcie monitoringiem oczyszczalni ścieków w zakresie realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych osadów i wynikających z  badań sposobów postępowania z osadami,

- zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych innymi metodami przeróbki niż składowanie.

## 6.2	Odpady powstające w sektorze gospodarczym z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

### 6.2.1 Aktualny stan gospodarki odpadami z sektora gospodarczego

W celu określenia stanu gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym przeprowadzono akcję ankietyzacji przedsiębiorstw z terenu gminy oraz wykorzystano informacje z bazy danych SIGOP udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Przeprowadzono także analizę wskaźnikową, mającą na celu oszacowanie ilości odpadów powstających w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Ta sfera powstawania odpadów nie była do tej pory przedmiotem szerszych badań i nie uwzględniano jej w statystykach.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadów (głównie odpady niebezpieczne) i trudności z kontrolowaniem gospodarki odpadami w tym sektorze, mali i średni producenci powinni zostać bezwzględnie objęci projektowanym systemem gospodarki odpadami w gminie Brudzeń Duży.

#### 6.2.1.1. Źródła powstawania odpadów z sektora gospodarczego na terenie gminy Brudzeń Duży

Na terenie gminy Brudzeń Duży odpady inne niż komunalne wytwarzane są przez różne źródła: zakłady przemysłowe, usługowe, rzemieślnicze. Wykaz potencjalnych wytwórców odpadów zamieszczono w załączniku nr 2, w załączniku nr 3 zawarto wykaz przedsiębiorstw z terenu gminy, dla których Starostwo Powiatowe wydało decyzje na wytwarzanie odpadów, a w załączniku nr 4 wykaz przedsiębiorstw spoza terenu gminy, posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów na terenie całego powiatu płockiego, w tym gminy Brudzeń Duży.

W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji otrzymano w odpowiedzi 3 wypełnione ankiety, w tym w tylko jednej zostały zamieszczone informacje o ilości powstających odpadów. Informacja ta pochodzi od Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „KOW-ROL”, w którym powstało łącznie 6207 Mg wytłoków (02 07 80). Z WIOŚ otrzymano dodatkowo informację o odpadach z Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Cierszewie (odchody zwierzęce 02 01 06).

Ze względu na niekompletność informacji, w celu oszacowania ilości odpadów powstających w sektorze gospodarczym w małych i średnich przedsiębiorstwach, posłużono się analizą wskaźnikową na podstawie danych ilościowych dot. sytuacji gospodarczej gminy, struktury zatrudnienia oraz wskaźników ilościowych powstawania odpadów dla poszczególnych branż. Ilość ta wynosi ok. 27 Mg. Wielkość tę należy traktować jako przybliżenie ilości odpadów powstających w zakładach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W rzeczywistości może przyjmować ona inne wartości w zależności m.in. od szczegółowych profili działalności zakładów, stosowanych technologii i stopnia wykorzystania mocy przerobowych.

### 6.2.2 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego

Odpady powstające w Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym „KOW-ROL” są w całości poddawane procesom odzysku - wytłoki są przekazywane odbiorcom indywidualnym na cele paszowe. Również odpady z Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego są w całości poddawane odzyskowi w celach nawozowych.

Na terenie gminy Brudzeń Duży nie występują czynne składowiska odpadów przemysłowych ani inne obiekty lub instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego. W miejscowości Karwosieki Cholewice znajduje się wyrobisko pożwirowe o pow. 0,77 ha, w którym składowano odpady bitumiczno-filcowe poprodukcyjne z Zakładu Wykładczin Samochodowych „POLMO” w Płocku. Pomimo nie wypełnienia w 100 % (wykorzystano ok. 1% z 20000 m3 chłonności wyrobiska) w 1991 r. został wstrzymany wywóz odpadów oraz została wykonana częściowa rekultywacja.

Mają tu siedziby dwie firmy, posiadające zezwolenia na transport odpadów: ZBM „BUDOMONT” na transport odpadów niebezpiecznych z grupy 17 oraz PZHiT „TRAMP”, które zarządza składowiskiem w Chełstowie w gminie Radzanowo oraz transportuje na nie odpady od wytwórcy.

### 6.2.3 Ocena stanu aktualnego w gospodarce odpadami przemysłowymi

Odpady powstające w Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym „KOW-ROL” oraz z Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego są w całości poddawane procesom odzysku na cele paszowe lub nawozowe nawozowych.

W pozostałych zakładach, należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak wynika z doświadczeń, odpady mające charakter surowców wtórnych są najczęściej przekazywane do punktów skupu. Pozostałe odpady są prawdopodobnie usuwane do strumienia odpadów komunalnych, ewentualnie poddawane różnym procesom odzysku i unieszkodliwiania we własnym zakresie, nie zawsze zgodnymi z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

### 6.2.3 Prognozy ilości powstających odpadów

Prognozowanie ilości odpadów powstających w sektorze gospodarczym jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na wielką liczbę wpływających czynników. Wpływ mają m.in. czynniki demograficzne, gospodarcze i technologiczne.

Ze względu na brak informacji o szczegółowych branżach funkcjonujących na terenie gminy pozostałych zakładów, można przedstawić jedynie bardzo ogólną prognozę, zakładającą wzrost gospodarczy, zwiększenie produkcji i idący za tym wzrost ilości powstających odpadów w stosunku 2% wzrostu ilości odpadów na 1% wzrostu PKB. Ze względu na przeważający udział małych i średnich przedsiębiorstw należy przypuszczać, że wdrażanie w nich nowoczesnych, małoodpadowych technologii może być utrudnione ze względów finansowych.

W szczególności, za planami wyższego rzędu (krajowym i wojewódzkim), można założyć wzrost ilości odpadów z przemysłu rolno-spożywczego oraz z sektora budowlanego.

### 6.2.4 Cele w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego

- zapobieganie i minimalizacja ilości, a także ograniczenie toksyczności odpadów,

- wdrażanie technologii BAT oraz zarządzania środowiskowego,

- zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem,

- osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym,

- organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- zapewnienie odzysku 50% (do 2007) oraz 70% (do 2011) odpadów budowlanych, w tym 70% (2007) i 90% (2011) gruzu budowlanego oraz zmniejszenie ilości tych odpadów deponowanych na składowiskach,

- edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych

### 6.2.4	Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie Miasta i Gminy Drobin proponuje się przyjąć następujące sposoby postępowania dla poszczególnych rodzajów odpadów:

- dążenie do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych,

- uzyskanie przez przedsiębiorców niezbędnych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym - prowadzenie bazy danych o gospodarce odpadami; w tym celu należy uzyskać od wytwórców dane:

- pełny wykaz odpadów wytwarzanych przez podmiot,

- informacje o sposobach gospodarki wytworzonymi odpadami,

- informacje o firmach obsługujących podmiot w zakresie gospodarki odpadami,

- informacje o posiadaniu odpowiednich zezwoleń.

- opracowanie zakładowych instrukcji gospodarki odpadami, która określi szczegółowe zasady zbiórki odpadów na stanowiskach pracy, sposób gromadzenia i przekazywania odpadów do dalszego przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania,

- w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania składu poszczególnych odpadów celem potwierdzenia ich przydatności do odzysku lub unieszkodliwienia,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- prowadzenie działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000),

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania,

Aby działania te odniosły pożądany skutek, należy przeprowadzić akcje informacyjno-edukacyjne dla wytwórców odpadów oraz mieszkańców mające na celu uświadomienie
o zagrożeniach płynących z nieprawidłowych praktyk postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Organizację systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw proponuje się prowadzić w oparciu o zaproponowany system zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców poprzez Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), których podstawowym zadaniem GPZON jest odbieranie odpadów problemowych od mieszkańców z określonego terenu.

## 6.3	Szczególne rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne

### 6.3.1	Zużyte opony

Na terenie gminy  nie funkcjonuje zbiórka zużytych opon. Dlatego też określenie ilości zużytych opon jest utrudnione. Ilość zużytych opon oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów, przyjmując wymianę opon średnio co 3-4 lata. W związku z takimi założeniami ilość zużytych opon w 2003 r. kształtuje się na poziomie ok. 44 Mg.

Cele

Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu docelowo w 2007 roku na poziomie 75% (odzysk) i 15% (recykling) wg zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz. U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.), w latach 2008-2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadania

Organizacja systemu zbiórki i gromadzenia zużytych opon od mieszkańców oraz od małych i średnich przedsiębiorstw

### 6.3.2	Wyeksploatowane pojazdy

Wycofane z eksploatacji samochody ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych takich jak: oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, odpady paliw ciekłych, filtry olejowe stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Większość elementów wycofanych z eksploatacji pojazdów ma wartość surowcową. Przyjmując, za Planem Gospodarki Odpadami dla woj. Mazowieckiego, średnią masę samochodu 940 kg, uzyskuje się roczną masę złomu samochodowego na poziomie ok. 133 Mg. Z ogólnej ilości masy wraku samochodowego ok. 85,3% (tj. 121 Mg) stanowią materiały przeznaczone do recyklingu materiałowego (np. złom, akumulatory, oleje, opony, szkło, guma bez zanieczyszczeń) i energetycznego (np. płyny chłodnicze i hamulcowe, guma zanieczyszczona, tworzywa sztuczne, zużyte opony). Ilość nieużytecznych odpadów kierowanych na składowiska stanowi 14,7% (tj. 12 Mg) masy ogółem.

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego, na terenie gminy nie funkcjonują  stacji demontażu posiadające pozwolenie Wojewody na złomowanie pojazdów.

Cele

Odzysk i recykling zgodnie z projektem Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego  użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980r. osiągnięty poziom ponownego  użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75% a  poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

Zadania

- organizowanie systemu zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców poprzez stacje demontażu na terenie gmin ościennych.

### 6.3.3	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sposób postępowania ze zużytymi urządzeniami w zakładach przemysłowych i instytucjach użyteczności publicznej jest regulowany przez Ustawę o odpadach, która nakłada szereg obowiązków na podmioty gospodarcze w tym zakresie. Problem stanowi brak zorganizowanej zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych. Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony, odbiorniki radiowe) od mieszkańców. Dlatego też określenie ilości powstających odpadów jest bardzo utrudnione. W związku z powyższym ilość tą określono w oparciu o wskaźniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oszacowana ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych  kształtuje się na poziomie ok. 20 Mg w skali roku.

Cele

Osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu substancji zubożających warstwę ozonową do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,  (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.), w latach 2008-2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prognozy

Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. W oparciu o badania prowadzone w UE zakłada się, że ilość tych odpadów będzie wzrastać w skali roku  o 3-5% w skali roku. W związku z powyższym prognozy powstawania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego kształtują się w poszczególnych latach następująco: 2007 – 23 Mg, 2011 – 26 Mg.

Zadania

- organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów demontażu) oraz od użytkowników indywidualnych – poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych,

- organizacja wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

## 6.4	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

Odpady zawierające substancje stwarzające szczególne zagrożenia dla środowiska zostały omówione oddzielnie. Do odpadów tych zaliczamy: odpady zawierające PCB, odpady zawierające azbest, baterie i akumulatory, oleje odpadowe, odpady medyczne, odpady weterynaryjne. Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę  poszczególnych grup odpadów z uwzględnieniem stanu aktualnego oraz możliwości odzysku/ unieszkodliwienia.

### 6.4.1	Odpady zawierające PCB

Wg informacji uzyskanych z ankietyzacji gminy na jej obszarze nie znajdują się urządzenia zawierające PCB.

### 6.4.2	Odpady zawierające azbest

Specyficzne własności azbestu (odporność na: wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność itp.),  spowodowały, że stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych, w szczególności wyrobów budowlanych, które stanowią około 85% całości wytworzonych wyrobów. W związku z tym, najwięcej odpadów zawierających azbest powstanie w trakcie prac remontowo-budowlanych – wymiany pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów azbestowo-cementowych.

Według informacji uzyskanych z gminy, w tabeli 6-19 przedstawiono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży.

Tabela 6-19

Powierzchnia dachowa pokryta eternitem- płyty azbestowe

na  podstawie danych od sołtysów z marca 2003r.

| Lp. | Nazwa miejscowości | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Turza Wielka | 18 369 |
| 2. | Rokicie | 6 600 |
| 3. | Brudzeń Mały | 2 138 |
| 4. | Zdziembórz | 6 228 |
| 5. | Kłobukowo Patrze | 1 920 |
| 6. | Żerniki | 15 240 |
| 7. | Suchodół | 8 000 |
| 8. | Uniejewo | 9 480 |
| 9. | Parzeń | 10 000 |
| 10. | Sikórz | 21 003 |
| 11. | Sobowo | 11 681 |
| 12. | Turza Mała | 8 000 |
| 13. | Brudzeń Duży | 50 000 |
| 14. | Główina | 17 666 |
| 15. | Rembielin | 9 000 |
| 16. | Myśliborzyce | 10 505 |
| 17. | Bądkowo Rochny | 6 500 |
| 18. | Rokicie II | - |
| 19. | Gorzechowo | 35 000 |
| 20. | Murzynowo | 11 900 |
| 21. | Karwosieki Noskowice | 8 805 |
| 22. | Karwosieki Cholewice | 16 360 |
| 23. | Karwosieki Nowe | 7 740 |
| 24. | Lasotki | 12 740 |
| 25. | Siecień | 6 500 |
| 26. | Bądkowo Rumunki | 3 280 |
| 27. | Bądkowo Kościelne | 12 396 |
| 28. | Strupczewo | 12 650 |
| 29. | Siecień Rumunki | 6 400 |
| 30. | Więcławice | 9 182 |
| 31. | Cegielnia | 5 286 |
| 32. | Krzyżanowo | 9 560 |
| x Razem |  | 369 829 |

Cele

Bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienie poprzez deponowanie na wyznaczonych do tego celu składowiskach

Prognozy

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr.101, poz.628 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) w Polsce zakończył się okres stosowania wyrobów zawierających azbest. Dlatego też źródłem powstawania odpadów będą prace rozbiórkowe. Ilość powstających odpadów w latach 2004-2011 uzależniona będzie od intensyfikacji tych prac.

Zadania

- opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest

### 6.4.3	Baterie i akumulatory

Wśród baterii funkcjonujących w życiu codziennym możemy wyróżnić baterie kwasowe i alkaliczne oraz guzikowe. Jeszcze do niedawna bardzo rozpowszechnione były baterie kwasowe i alkaliczne zawierające rtęć i kadm. Obecnie obowiązujące uregulowania prawne spowodowały, że produkuje się baterie nie zawierające tych pierwiastków.

Baterie guzikowe występują najczęściej jako elementy zasilania zegarków, aparatów słuchowych, drobnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

- Akumulatory kwasowo-ołowiowe, używane są głównie jako źródło energii elektrycznej do rozruchu pojazdów samochodowych oraz znajdują również zastosowanie w kolejnictwie, jako trakcyjne i wagonowe, a także jako akumulatory stacjonarne służące do zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej urządzeń. Akumulatory te zawierają ołowiane elektrody: dodatnią z dwutlenku ołowiu i ujemną ołowianą. Jako elektrolit stosowany jest roztwór kwasu siarkowego. Skład chemiczny akumulatorów (zawartość ołowiu i kwasu siarkowego) powoduje, że po zużyciu stanowią one potencjalne zagrożenie dla środowiska. Przyjmuje się, że 90% zużytych akumulatorów powstaje w transporcie, natomiast pozostałą ilość stanowią akumulatory używane jako stacjonarne źródło prądu.

- Akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe używane są głównie przez podmioty gospodarcze w telekomunikacji i komunikacji (kolejnictwo, lotnictwo itp.). Składają się z anody zbudowanej z tlenku kadmu i katody zbudowanej z wodorotlenku niklawego, natomiast elektrolitem jest wodorotlenek potasu.

- Akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe stanowią najczęstsze źródło zasilania sprzętu elektronicznego i elektrycznego, urządzeń AGD, telefonów przenośnych i komórkowych, zabawek dziecięcych, itd. Obecnie do strumienia odpadów przechodzą najstarsze akumulatory małogabarytowe niklowo-kadmowe.

Baterie powstają w dużym rozproszeniu, co powoduje, że oszacowanie ich ilości jest niemożliwe. Powszechną praktyką usuwania zużytych baterii zarówno z gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych jest pozbywanie się ich do strumienia odpadów komunalnych.

Natomiast ilość zużytych akumulatorów ołowiowych oszacowano na podstawie wskaźników przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami dla woj. Mazowieckiego (ilość zarejestrowanych pojazdów, średni okres użytkowania akumulatora oraz średnia masa akumulatora). Ilość ta w 2003 r. kształtowała się na poziomie ok. 110 Mg, w tym ok. 28 Mg zużytych akumulatorów z samochodów osobowych. Natomiast ilość akumulatorów używanych jako stacjonarne źródło prądu oszacowano na poziomie ok. 11 Mg (przyjęto, że z ich wymiany powstaje około 10% złomu ze środków transportu).  Ogółem szacuje się, że na terenie miasta i gminy powstało ok. 121 Mg zużytych akumulatorów ołowiowymi.

Zbiórka zużytych akumulatorów regulowana jest poprzez nałożenie na producentów i importerów obowiązku odzysku z rynku. Ponadto wprowadzono opłatę depozytową w postaci kaucji przy zakupie akumulatorów ołowiowych, która podlega zwrotowi podczas dostarczenia zużytego akumulatora. Aktualnie funkcjonujące na terenie kraju instalacje w zakresie unieszkodliwiania akumulatorów posiadają moce przerobowe do przerobienia złomu akumulatorowego.

Na terenie gminy Brudzeń Duży prowadzona jest zbiórka zużytych baterii.

Cele

Odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii 
i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,  (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r .) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r, 70% - 2007 r.;

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% -2007 r.;

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) – 30% w 2006 r, 50% - 2007 r..

- w latach 2008-2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prognozy

Baterie i akumulatory powstają w dużym rozproszeniu, co utrudnia oszacowanie powstających ilości i uniemożliwia opracowanie prognoz wytwarzania tych odpadów do 2011 roku.

Zadania

- organizacja zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych,

### 6.4.4	Oleje odpadowe

Zużyte oleje odpadowe powstają w motoryzacji (oleje silnikowe oraz oleje przekładniowe), a także w przemyśle. Zużyte oleje powstające na terenie Gminy Brudzeń Duży oszacowano na poziomie ok. 25 Mg. Aktualnie nie funkcjonuje system zbiórki odpadów od mieszkańców na terenie gminy.

Cele

Uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek i recyklingu w wysokości 35% (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.), w latach 2008-2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prognozy

Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, prognozuje się spadek zapotrzebowania na oleje świeże oraz zwiększenie czasu eksploatacji olejów, co spowoduje również spadek wytwarzanych odpadowych olejów.

Zadania

- organizacja zbiórki odpadowych olejów ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze)

### 6.4.5	Odpady medyczne

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) odpady medyczne definiuje się jako: „odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”.

Głównym źródłem powstawania odpadów medycznych na terenie gminy są trzy przychodnie lekarskie, trzy gabinety lekarskie oraz dwa gabinety stomatologiczne. Zasadniczym problemem są odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska.

W celu określenia ilości odpadów medycznych powstających na terenie gminy skierowano ankiety do gminy oraz do jednostek służby zdrowia. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na podstawie ankiet ustalono, że w jednostkach służby zdrowia wytwarzanych jest ok. 0,098 Mg odpadów medycznych specyficznych

Gospodarka odpadami specyficznymi w placówkach służby zdrowia, które odpowiedziały na ankietę przebiega następująco: odpady segregowane są „u źródła” ich powstawania, a następnie gromadzone są w pojemnikach jednorazowych i przekazywane do unieszkodliwienia w spalarni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Cele

Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych na środowisko poprzez stosowanie właściwych praktyk postępowania z odpadami.

Prognozy

Prognozy wytwarzania odpadów medycznych specyficznych odpadów medycznych uzależnione jest od wielu czynników, m.in.: prognozy demograficznej, zmiany struktury ludności,  wzrostu PKB. Uwzględniając powyższe czynniki oraz założenia przedstawione 
w Planie Gospodarki Odpadami  dla województwa mazowieckiego przedstawiono prognozę powstawania odpadów medycznych w latach 2007 - ok. 0,11 Mg, 2011 – ok. 0,12 Mg.

Zadania

- organizacja zbiórki odpadów medycznych z indywidualnych praktyk lekarskich,

- podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w służbie zdrowia.

### 6.4.6	Odpady weterynaryjne

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) odpady weterynaryjne definiuje się jako: „odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Jak wynika z informacji podanych przez Urząd Gminy, na terenie gminy funkcjonuje jedna praktyka weterynaryjna. Z powyższych informacji wynika również, że w 2003 r. w placówce powstało 0,045 Mg odpadów weterynaryjnych.

Cele

Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów weterynaryjnych na środowisko poprzez stosowanie prawidłowych sposobów postępowania z wytwarzanymi odpadami

Prognozy

Określając prognozy wytwarzania odpadów weterynaryjnych przyjęto za krajowym planem gospodarki odpadami, średni, roczny wzrost powstających odpadów na poziomie 1%. prognozę powstawania odpadów oszacowano w 2007 roku na poziomie –  ok. 0,047 Mg, w 2011 – ok. 0,05 Mg.

Zadania

- organizacja zbiórki odpadów medycznych w gabinetach weterynaryjnych,

- podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami weterynaryjnymi w gabinetach weterynaryjnych.

### 6.4.7	Zwłoki zwierzęce

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 z późniejszymi zmianami) zwłoki zwierzęce definiuje się jako zwierzęta padłe lub zabite nie w celu spożycia przez ludzi.

W zakresie gospodarki padłymi zwierzętami gmina ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Sp. z o.o. na                                  odbiór padliny (aneks z dnia 01 kwietnia  2004 r.). Odbiorca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów /kod 02 01 81, 02 01 82, 19 01 12/ na teren Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31.12.2006 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WSiR.II.6622-3/04 z dn. 20.04.2004 r. - Firma ta nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydanego przez Starostę Płockiego).

W 2003r  odebrano 30 sztuk  padłych zwierząt, w tym: 1 locha, 1 struś, 1 wąż - pyton. Bydło starsze  powyżej 24 m-cy jest badane histopatologicznie na obecność BSE. Odpad  jest transportowany do Zakładu Utylizacji w Olszówce gm. Golub Dobrzyń.

Zasady postępowania w przypadku epidemii zwierząt powinny być określone w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, opracowanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. 1999 r. Nr 66 poz. 75 z poźn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2003 r. w sprawie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 188, poz. 1845). Rozporządzenie to określa zakres współpracy organów administracji rządowej i samorządowej oraz poszczególnych podmiotów w tworzeniu i wykonywaniu planów gotowości oraz zakres udziału organów administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów w strukturach organizacyjnych zespołów kryzysowych. Plany takie powinny zostać opracowane na poziomie powiatu, województwa i kraju oraz podlegać stałej aktualizacji. Plan dla powiatu jest przygotowywany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ponadto lista zakładów unieszkodliwiających odpady HRM/SRM jest prowadzona przez Główny Inspektorat Weterynarii i jest ogólnodostępna (publikowana na jego stronie internetowej) – załącznik 3.

Cele

Eliminacja nieprawidłowych praktyk postępowania ze zwłokami zwierzęcymi

Zadania

- organizacja systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi

- organizacja akcji propagandowej na terenie gminy.

### 6.4.8	Przeterminowane środki ochrony roślin

Aktualnie racjonalną gospodarkę środkami ochrony roślin (ś.o.r.) tj. nabywanie w ilościach niezbędnych dla bieżących potrzeb, wymusiły wysokie ceny środków. W efekcie przeterminowaniu ulegają nieznaczne ilości środków ochrony roślin. Powstają natomiast odpady opakowaniowe po ś.o.r. Odpady te trafiają głównie do strumienia odpadów komunalnych. Zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych producenci i importerzy są zobowiązani do odbierania na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku, w tym opakowań po wykorzystanych ś.o.r.

# 7.Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne w gospodarce odpadami dla gminy Brudzeń Duży w latach 2004-2011 wraz z harmonogramem

Realizacja zamierzonych celów, określonych w niniejszym planie dla sektora komunalnego i gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wymaga szeregu działań zarówno pozainwestycyjnych jak i inwestycyjnych. Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim:

- intensyfikacji działań organizacyjnych umożliwiających rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie workowym lub dwupojemnikowym,

- organizacji zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, oraz odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, elektrycznych i elektronicznych,

- organizacja zbiórki zużytych olejów, zużytych opon i wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców,

- organizacji systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- monitoringu posiadaczy niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych  w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki tymi odpadami,

- stosowania nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów w sektorze gospodarczym,

- opracowanie harmonogramu usuwania azbestu wraz ze wskazaniem możliwości finansowania usuwania odpadów w szczególności dla budownictwa,

- edukacji ekologicznej mieszkańców miasta w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami,

- edukacji ekologicznej wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.

Do zadań inwestycyjnych należy:

- budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,

- likwidacja nielegalnych składowisk odpadów (tzw. „dzikich wysypisk”).

Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć w gospodarce odpadami dla gminy Brudzeń Duży w latach 2004 –2011 z uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za realizację zadania przedstawiono w tabeli 7-1.

Tabela 7-1

Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami dla gminy BrudzeńDuży

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy | 2004-2006 | Wójt przedsiębiorstwa wywozowe |
| 2. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie workowym lub systemu dwupojemnikowym | 2004-2011 | ZGRP we współpracy z Wójtem przedsiębiorstwa wywozowe |
| 3. | Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2006-2011 | Wójt przedsiębiorstwa wywozowe |
| 4. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | 2004-2011 | Wójt przedsiębiorstwa wywozowe |
| 5. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2004 – 2011 | ZGRP we współpracy z Wojtem |
| 6. | Organizacja zbiórki zużytych opon i wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców | 2004-2011 | Burmistrz, stacje demontażu |
| 7. | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od użytkowników indywidualnych – poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych, | 2004-2011 | Wójt, placówki handlowe |
| 8. | Organizacja zbiórki zużytych olejów od mieszkańców | 2004-2011 | Wójt |
| 9. | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki odpadów Niebezpiecznych | 2004-2007 | Wójt |
| 10. | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 2004-2011 | Wójt |
| 11. | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami | 2004-2011 | Wójt, placówki oświatowe |
| sektor gospodarczy |  |  |  |
| 1. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, | 2004-2007 | Wójt, Przedsiębiorcy |
| 2. | Wdrażanie technologii BAT oraz zarządzania środowiskowego | 2004 –2011 | Przedsiębiorcy |
| 3. | Zwiększenie kontroli nad odpadami powstającymi w zakładach przemysłu rolno-spożywczego i objęcie ich ewidencją; stworzenie szczelnego system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz wysokiego ryzyka (HRM) | 2004-2007 | Przedsiębiorcy Powiatowy Lekarz Weterynarii |
| 4. | Organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych; osiągnięcie poziomu 90% odzysku gruzu budowlanego; zmniejszenie ilości odpadów remontowo-budowlanych unieszkodliwianych poprzez składowanie | 2004-2007 | Przedsiębiorcy |
| 5. | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów demontażu lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych | 2004-2007 | Przedsiębiorcy |
| 6. | Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych | 2004-2011 | Przedsiębiorcy |
| 7. | Monitoring gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 2004-2011 | WIOŚ Starosta |
| odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw | 2004-2011 | Koordynowane przez Wójta Przedsiębiorcy |
| 2. | Organizacja zbiórki odpadów medycznych z indywidualnych praktyk lekarskich, | 2004-2011 | Koordynowane przez Wójta Gabinety weterynaryjne |
| 3. | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w służbie zdrowia. | 2004-2007 | Gabinety lekarskie |
| 4. | Organizacja zbiórki odpadów medycznych w gabinetach weterynaryjnych, | 2004-2007 | Gabinety lekarskie |
| 5. | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami weterynaryjnymi w gabinetach weterynaryjnych | 2004-2007 | Gabinety weterynaryjne |
| 6. | Organizacja zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych | 2004-2007 | Wójt |
| 7. | Organizacja zbiórki odpadowych olejów ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze) | 2004-2007 | Przedsiębiorstwa, Wójt |
| 8. | Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu | 2004-2011 | Nadzór Budowlany |
| 9. | Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest | 2004-2011 | Starostwo, Wójt |
| 10. | Organizacja systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi | 2004-2011 | Wójt, Powiatowy Lekarz Weterynarii |
| 11. | Organizacja akcji informacyjnej w zakresie właściwego postępowania z padłymi zwierzętami | 2004 - 2006 | Wójt |
| 12. | Organizacja zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2004-2011 | Wójt |
| 13. | Edukacji ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami | 2004-2011 | Przedsiębiorcy |

# 8.	Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami

Realizacja celów i zadań zamierzonych w planie gospodarki odpadami, szczególnie 
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, wymaga zaangażowania i świadomego podejścia  mieszkańców (zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych), a także działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów. W tym celu przedstawiono  program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami, który proponuje metody kształtowania społecznej świadomości ekologicznej.

## 8.1	Cele i założenia programu promocji i edukacji

Celem nadrzędnym programu jest zwiększenie ilości pozyskiwanych z odpadów surowców wtórnych oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

- kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa miasta w odniesieniu do gospodarki odpadami,

- podniesienie wśród mieszkańców miasta świadomości i wrażliwości na sprawy związane z ochroną środowiska,

- upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat możliwości odzysku odpadów i płynących z tego korzyści ekologicznych 
i ekonomicznych (np. strona internetowa Urzędów, ZGRP),

- kontynuacja edukacji na temat gospodarki odpadami w przedszkolach i szkolnictwie wszystkich szczebli,

- włączenie tematyki gospodarowania odpadami do działań i projektów realizowanych przez różnego rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze,

- włączenie tematyki gospodarowania odpadami do artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych.

## 8.2	Adresaci programu promocji i edukacji

Głównym adresatem programu promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest społeczeństwo gmin należących do ZGRP, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów wiejskich. Kluczową grupą jest młodzież szkolna i dzieci, gdyż wykazują się oni największą percepcją na edukację ekologiczną, a ponadto stanowią ważną grupę konsumencką. Proponuje się także objęcie akcją informacyjną szerokiego kręgu osób zajmujących się obecnie sprawami gospodarki odpadami w urzędach, instytucjach 
i zakładach, a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: pozarządowych organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, nauczycieli, radnych i członków zarządu różnych szczebli administracji samorządowej.

## 8.3	Działania edukacyjne na terenie ZGRP w latach 2000 – 2004

W latach 2000-2004 prowadzono na terenie gmin należących do ZGRP szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Poniżej przedstawiono szczegółową informację o prowadzonych działaniach:

- Współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich powiatu płockiego w zakresie gospodarki odpadami (2000 rok), wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Płocku i Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, którego celem było ukształtowanie nowego zgodnego z duchem rozwoju zrównoważonego zespołu nawyków dotyczącego racjonalnego gospodarowania odpadami. Konkurs przebiegał w III etapach: I etap – szkolny, II etap – gminny, III etap – powiatowy. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt szkół z terenu powiatu płockiego. Zwycięzcy etapu gminnego opracowywali folder propagujący racjonalną gospodarkę odpadami. Do finału powiatowego zakwalifikowali się uczniowie z gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Słubice, Wyszogród, Czerwińsk n/Wisłą.

- Współorganizacja konkursu „Ekologiczna szkoła w powiecie płockim” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Płocku i Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku (2001 rok).  Konkurs zmobilizował społeczności szkolne do działań na rzecz ochrony środowiska w szkole i otoczeniu szkoły.  Nagrodzone zostały między innymi:

I miejsce:

- Zespół Szkół w Gąbinie

- Zespół Szkół w Łącku

- Szkoła Podstawowa w Podgórzu (gm. Mała Wieś)

II miejsce:

- Zespół Szkół Rolniczych w Trzepowie

- Gimnazjum w Gąbinie

- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku (gm. Drobin)

III miejsce:

- Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie

- Zespół Szkół w Maszewie

- Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim (gm. Bielsk).

- Opracowanie i rozprowadzenie na terenie gmin ZGRP kalendarzy planszowych na 2002 rok o tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (2001 rok)

KONKURS SEGREGUJ ODPADY – edycja I, II, III (wrzesień 2002- czerwiec 2004)

Cel konkursu:

- uświadomienie uczniom rangi problemu, jakim są odpady w skali domu, szkoły, miasta

- budzenie postawy protestu przeciw zaśmiecaniu środowiska i marnotrawstwu materiałów

- przygotowanie do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia masy odpadów

- ukształtowanie nowego, zgodnego z duchem ekorozwoju zespołu nawyków dotyczącego racjonalnego gospodarowania odpadami

- zbiórka surowców wtórnych

Organizatorzy:

- Prezydent Miasta Płocka

- Związek Gmin Regionu Płockiego

- SITA Płocka Gospodarka Komunalna

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

- Eko-Maz Sp. z o.o. w Płocku (w III edycji)

I edycja (01.09.2002 - 31.01.2003) skierowana do szkół podstawowych miasta Płocka (razem 17 jednostek), zbiórka puszek aluminiowych i opakowań plastikowych typu PET

W I edycji Konkursu „Segreguj odpady” zebrano ogółem 7,238 Mg puszek i plastików.

W ramach konkursu przeprowadzono warsztaty dla szkolnych koordynatorów konkursu, wydrukowano materiały promocyjne w postaci planów lekcji i ulotek informacyjnych, które trafiły do szkół biorących udział w konkursie.

II edycja (01.03.2003-13.06.2003) skierowana do szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Płocka (razem – 25 jednostek), zbiórka opakowań typu PET, puszek aluminiowych, papieru i pudełek po napojach, baterii.

W II edycji Konkursu „Segreguj odpady” zebrano ogółem 82,196 Mg surowców wtórnych.

W ramach konkursu przeprowadzono szkolenie dla szkolnych koordynatorów konkursu, wydrukowano zakładki, plakaty informacyjne o konkursie oraz plansze z tabelą zbiórki surowców, które przekazano do szkół. Plakaty zostały również rozwieszone w autobusach komunikacji miejskiej.

W obu edycjach konkursu aktywnie uczestniczyło około 16 tysięcy uczniów, angażujących w zbiórkę również swoje rodziny i znajomych.

III edycja (wrzesień 2003-czerwiec 2004) skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli miasta Płocka (razem 58 jednostek), zbiórka opakowań typu PET, puszek aluminiowych, papieru i pudełek po napojach, baterii.

Do chwili obecnej do końca lutego 2004r., w III edycji zebrano 21,18 Mg opakowań papierowych, 4,28 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 314 kg aluminium. W ramach konkursu przeprowadzono szkolenia dla szkolnych koordynatorów konkursu oraz spotkania w szkołach dla komitetów rodzicielskich oraz rad pedagogicznych dot. konkursu.

- PROGRAM ZBIÓRKI I GROMADZENIA BATERII NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO oraz  GMIN OŚCIENNYCH (wrzesień 2003 – czerwiec 2004)

Cel programu:

- uświadomienie uczniom rangi problemu, jakim są odpady niebezpieczne, w skali domu, szkoły, miasta,

- ukształtowanie zespołu nawyków oddzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- zbiórka i gromadzenie odpadów niebezpiecznych – baterii.

Organizatorzy programu:

- Związek Gmin Regionu Płockiego, zwany dalej ZGRP – koordynator Programu

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, zwany dalej ZUOK – operator Programu (odbiorca baterii bezpośrednio ze szkół, tymczasowo magazynujący baterie),

- REBA Organizacja Odzysku S.A., zwana dalej REBA – odbiorca baterii z ZUOK w Kobiernikach.

Czas trwania programu: 19 września 2003 – 31 grudnia 2003 (organizatorzy przewidują przedłużenie programu zbiórki baterii do 4 czerwca 2004r. na zasadach ustalonych w terminie późniejszym).

Przebieg Programu:

W szkołach zgłoszonych do udziału w programie została przeprowadzona akcja zbierania i gromadzenia baterii:

- cynkowo-węglowych, cynkowo-powietrznych (oznaczonych literą „R”)

- litowych i zestawów akumulatorowych (wtórnych baterii niklowo-kadmowych, niklowo-wodorkowych) wszystkich rodzajów, będących w stanie zupełnego rozładowania.

W celu przeprowadzenia zbiórki baterii każda szkoła otrzymała od ZGRP po 2 oznakowane pojemniki tekturowe na baterie.

Pojemniki na baterie umieszczono w ogólnie dostępnym miejscu w budynku szkoły.

Opróżnianie pojemników na baterie prowadzone było przez Operatora Programu, ZUOK w Kobiernikach (telefon zgłoszeniowy: 367-53-57), który odbierał zgromadzone baterie w 3 wyznaczonych terminach:

I odbiór baterii ze szkół – 3 listopada 2003r.

II odbiór baterii ze szkół – 1 grudnia 2003 r.

III odbiór baterii ze szkół – 22 grudnia 2003r.

Procedura odbioru baterii:

Operator Programu nieodpłatnie odbiera baterie ze szkoły umieszcza je w oznakowanych pieczęcią szkoły workach i plombuje je w obecności Szkolnego Koordynatora Programu. Ważenie zebranego opieczętowanego asortymentu odbywa się komisyjnie w ZUOK (przedstawiciele ZGRP i ZUOK) po odbiorze baterii ze wszystkich szkół. Waga zebranego asortymentu wpisana jest w zbiorczą kartę zbiórki baterii, obejmującą każdą z  uczestniczących w programie szkołę.

W ciągu siedmiu dni po odbiorze baterii Operator Programu przekazuje każdej szkole aktualny (z danego miesiąca) ranking szkół z ilościami zebranych baterii.

Powyższe informacje w tym samym terminie Operator Programu przekazuje do ZGRP oraz  organizacji REBA, która prowadzi ogólnopolski Konkurs Zbiórki Baterii.

W ramach Konkursu prowadzonego przez „Organizację Odzysku Reba” na koniec każdego miesiąca wyłoniona zostaje zwycięska szkoła, która w nagrodę otrzymuje komputer wraz z sześciomiesięcznym abonamentem internetowym.

Dyrektor szkoły, który zgłosił swoją placówkę do udziału w Programie wyznacza Szkolnego Koordynatora Programu, odpowiedzialnego ze realizację akcji zbierania baterii na terenie szkoły.

Do zadań Szkolnego Koordynatora Programu należy: aktywne uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych dotyczących zbiórki baterii, propagowanie i zachęcanie społeczności szkolnej do czynnego udziału w Programie poprzez przygotowanie tablicy informacyjnej, gazetek ściennych, apeli szkolnych, pogadanek i spotkań z uczniami, nauczycielami i rodzicami nt. odpadów niebezpiecznych (baterii). Na zakończenie Programu Szkolni Koordynatorzy otrzymają z rąk Koordynatora Programu zaświadczenia potwierdzające aktywny udział w prowadzeniu edukacji ekologicznej.

W I części programu (wrzesień – grudzień 2003) wzięły udział szkoły z gmin Bielsk, Brudzień Duży, Bulkowo, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Nowy Duninów, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród. Łącznie zebrano 2596 kg baterii, w tym w gminie Brudzeń Duży – 455 kg. Przeprowadzono szkolenie dla szkolnych koordynatorów zbiórki baterii.

- Współorganizacja Programu Małych Grantów (2003/2004) dla środowisk lokalnych z terenu ZGRP. Celem programu była pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspóllnie definiują własne problemy i szukają sposobów ich rozwiazania. Program był skierowany do organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, placówek oświatowych, domów kultury i oferował im fiansowe wsparcie projektów, które dotyczyły m.in. działań społecznych zmierzających do zidentyfikowania i rozwiazywania problemów, wzmacniania i rozwoju samoorganizacji obywatelskiej, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, budowania tożsamości lokalnej mieszkańców.  W ramach programu dofinansowanie do własnych projektów otrzymały organizacje i instytucje z terenu gmin: Gąbin, Staroźreby, Słupno, Radzanowo.

- Współorganizacja warsztatów edukacyjnych nt.: „Wprowadzenie do zintegrowanej turystyki wiejskiej” (styczeń 2004), dla zainteresowanych tych tematem gmin: Brudzeń Duży, Słupno, Wyszogród, Czerwińsk n/Wisłą, Nowy Duninów, Gąbin, Łąck, Słubice. Celem warsztatów było przedstawienie amerykańskiego podejścia do rozwoju turystyki wiejskiej, pokazanie przykładów działań, które odniosły sukces, wypracowywanie produktu turystycznego dla każdej z gmin, pokazanie źródeł finansowania działań z zakresu turystyki, strategie marketingowe.

Ponadto na terenie gminy Brudzeń Duży zorganizowano następujące akcje, skierowane do dzieci i młodzieży: obchody „Dnia Ziemi”; prelekcje; wyjazdy na ścieżkę edukacyjną do „Rezerwatu Sikórz” i na wysypisko w Kobiernikach.

## 8.4	Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

W celu wspomagania prowadzonych działań na terenie ZGRP w zakresie edukacji ekologicznej proponuje się działania uzupełniające w zakresie gospodarki odpadami.

Jako ogólne założenia akcji zaplanowano koordynację działań przez RCEE przy zachowaniu pewnej niezależności podmiotów biorących udział w promocji, które w oparciu 
o przygotowane materiały reklamowo  - informacyjne powinny występować z propozycjami oryginalnych działań według swoich najlepszych intencji i środowiskowego rozpoznania. Zakłada się, że dzięki kulturotwórczemu i organizacyjnemu potencjałowi podmiotów wykonawczych (np. przedszkola, szkoły, organizacje młodzieżowe) pojawi się szereg ciekawych propozycji szczegółowych.

Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych będą następujące:

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku :

- koordynacja programu promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami,

- inicjowanie, przygotowanie konkursów ekologicznych,

- organizacja szkoleń, sympozjów i konferencji,

- projekty prac plastycznych (plakaty, ulotki, naklejki, itp.),

- organizacja ogólnomiejskich imprez: wystawy, spektakle, koncerty, akcje uliczne,

- scenariusze reklam telewizyjnych, dźwiękowych, itp.,

- inserty prasowe.

Związek Regionalny Gmin Płockich:

- pomoc w organizacji zaplanowanych akcji,

- nadzór nad przebiegiem akcji,

- informacja o skali usług, o stanie oczyszczania miasta i gmin,

- techniczne przygotowanie nowego rodzaju usług,

- finansowanie akcji,

Wydziały Ochrony Środowiska Urzędów Miast i Gmin oraz Urzędów Gmin należących do ZGRP:

- inspiracja działań,

- dostarczanie informacji o stanie gospodarki odpadami w mieście,

- nadzór nad przebiegiem akcji,

- pomoc w organizacji zaplanowanych akcji,

- finansowanie akcji.

Placówki oświatowe:

- formy oświatowe (lekcje, wycieczki, "Zielone Szkoły", itp.),

- formy kulturalne (konkursy, akcje uliczne itp.).

Promocja ma być zorganizowana przy zastosowaniu form oświatowych, kulturalnych 
i reklamowych.

Formy oświatowe to:

Prowadzenie działań oświatowo-informacyjnych w formie lekcji, gawęd, prelekcji ekologicznych według przyjętego uprzednio standardu dydaktycznego uwzględniającego lokalny wymiar problemu segregacji odpadów i zróżnicowanie wiekowo-edukacyjne odbiorców.

Konkurs wiedzy ekologicznej na temat segregacji odpadów.

Wycieczki obrazujące w sposób bezpośredni potrzebę selekcji odpadów: składowiska odpadów komunalnych na terenie ZGRP, ZUOK w Kobiernikach

Spotkanie z profesjonalnymi ekologami zajmującymi się tematem segregacji odpadów.

Formy kulturalne to m.in.:

- Konkursy plastyczne dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej 
z wystawami prac w poszczególnych przedszkolach i szkołach.

- Plenerowa akcja plastyczna z udziałem przedszkolaków  lub uczniów zorganizowana  oddzielnie lub połączona z obchodami np. Dnia Ziemi czy akcji „Sprzątanie Świata”

- Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich z finałem w RCEE (np. konkurs na plakat zachęcający do selekcjonowania odpadów).

- Projekcje filmów fabularnych (tzw. kulturowych) lub dokumentalnych mówiących
 o potrzebie ochrony środowiska i segregacji odpadów. Szkoły podstawowe i średnie.

Formy reklamowe:

Działania reklamowe będą miały na celu zwiększenie znajomości nowego sposobu postępowania z odpadami, a zarazem zaznajomienie z nowymi pojemnikami na odpady. Działania te polegać będą na nakłanianiu mieszkańców do wypróbowania nowego rodzaju segregacji odpadów. Działania reklamowe muszą przenikać wspomniane wcześniej formy oddziaływań kulturalnych i oświatowych.

Akcja promocji powinna się rozpocząć od opracowania strategii reklamowej podporządkowującej pozostałe podmioty zaangażowane w oddziaływania społeczne tj. przedszkola, szkoły, placówki kulturalne. Należy zatem opracować odpowiednie materiały 
i formy reklamowe wykorzystywane następnie w działaniach oświatowo-kulturalnych. Są to:

- broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie,

- artykuły i reklamy w prasie lokalnej.

- kalendarze z informacją np. o terminie odbioru zebranych selektywnie odpadów oraz innych treściach w zakresie prawidłowych sposobów gospodarowania odpadami,

- Spoty w telewizji lokalnej np. pt.: "Jak segregujemy śmieci" z reklamą np.  nowych pojemników na odpady

- Logo, hasła reklamowe promocji.

- Reklama nowych usług na i w środkach komunikacji i transportu.

- Spotkania publiczne dla ogółu mieszkańców, prezentujące nowe formy działania
 w zakresie gospodarki odpadami,

## 8.5	Planowane działania edukacyjne na terenie ZGRP w latach 2004 – 2005

Poniżej przedstawiono planowane działania edukacyjne w latach 2004-2005 skierowane do społeczności lokalnej  na terenie gmin należących do ZGRP:

- Organizacja programu „Sięgnij po słońce – program wykorzystania energii odnawialnej metodą zrób to sam” (2004) we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Celem programu jest upowszechnienie w społecznościach lokalnych gmin działań związanych z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, budowa kolektorów słonecznych i zainstalowanie ich na obiektach użyteczności publicznej w wybranych gminach (Mała Wieś, Gąbin, Nowy Duninów, Drobin, Brudzeń, Słupno, Bielsk). Kolektory zostaną zbudowane podczas warsztatów edukacyjnych, podczas których wytypowane przez uczestniczące gminy osoby będą nabywać wiedzę i umiejętności i staną się animatorami społecznymi w swoich środowiskach. Związek Gmin Regionu Płockiego przewiduje kontynuację programu w roku kolejnym, rozwijając program w nowych społecznościach ZGRP.

- „Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” dla członków ZGRP (2004).

Celem programu jest:

- podniesienie świadomości społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami w skali domu, szkoły, wsi, miasta

- ukształtowanie nowego zespołu nawyków służącemu racjonalnemu gospodarowaniu odpadami prowadzącemu do zmniejszenia ilości odpadów trafiajacych na składowiska,

- przygotowanie sołtysów, przedstawicieli rad osiedlowych, nauczycieli, instruktorów gminnych ośrodków kultury (tzw. GOK-ów), organizacji pozarządowych do podejmowania działań zmierzających do promowania i upowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i  ograniczania masy odpadów skierowanych na lokalne składowiska

- wdrożenie społeczności gminnych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym wskazaniem odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, zbiórki „u źródła”

- stworzenie lokalnej sieci edukatorów środowiskowych wyspecjalizowanych w zakresie prowadzenia edukacji formalnej i nieformalnej dotyczącej odpadów.

Elementy programu:

- Przygotowanie i przeprowadzenie 6 spotkań warsztatowych pt.:„Aktywizacja społeczna w zakresie racjonalnego gosdpodarowania odpadami” (po 2 spotkania dla tej samej grupy uczestników), skierowanych do wyselekcjonowanych grup odbiorców reprezentujących środowisko nauczycieli różnych specjalności i różnych poziomów nauczania, instruktorów gminnych ośrodków kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych (około 7 osób z jednej gminy – razem = 98 osób).

- Spotkania 1-2 godzinne dla rad osiedlowych i sołectw w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:

- 5 spotkań szkoleniowych dla rad osiedlowych

- 100 spotkań szkoleniowych dla sołectw z terenu ZGRP

Spotkania zostaną przeprowadzone przez wybranych uczestników spotkań warsztatowych z zakresy aktywizacji społecznej w zakresie racjonalnego gosdpodarowania odpadami, którzy pełnić będą rolę edukatorów środowiskowych w zakresie aktywnej edukacji odpadowej.

- Organizacja zajęć aktywnych dla dzieci i młodzieży z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami przeprowadzonych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach oraz w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego z wykorzystaniem metod pracy: prezentacja, pokaz slajdów, pokaz foliogramów, prezentacja multimedialnych programów edukacyjnych i gier dydaktycznych, pogadanka, dyskusja, inne.

- konkurs „segreguj odpady” dla 13 gmin ZGRP (wrzesień 2004-grudzień 2004)

Celem konkursu jest:

- ukształtowanie u uczniów i społeczności szkolnych zespołu nawyków służącemu racjonalnemu gospodarowaniu odpadami, skutkiem czego zmniejszeniu ulegnie ilość odpadów trafiająca na lokalne składowiska odpadów.

- uświadomienie uczniom rangi problemu jakim są odpady w szkole, w domu, w mieście, gminie

- zbiórka surowców wtórnych – opakowania typu PET, metale, makulatura, szkło oraz odpadów niebezpiecznych typu baterie.

Do udziału w konkursie każda gmina wytypowała 3 szkoły, w których konkurs będzie wdrażany  (13 gmin x 3 szkoły =  39 szkół). Konkurs będzie realizowany według regulaminu konkursu (w załączeniu). Szkoły otrzymają w użyczenie zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na papier, plastiki i metale, szkło oraz pojemnik na baterie. Odpady będą odbierane ze szkół na zgłoszenie, raz na dwa tygodnie i przewożone do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka. Zadaniem całej społeczności szkolnej jest zbieranie surowców wtórnych z podziałem na w/w kategorie oraz aktywność edukacyjna skierowana na zaangażowanie wszystkich uczniów w szkole i nauczycieli w akcję selektywnej zbiórki odpadów. Równocześnie obok akcji zbiórki szkoła jest zobowiązana do zaangażowania się w konkurs pod kątem edukacji odpadowej: poprzez organizację konkursów wewnętrznych, happeningów, przedstawień, wdrażąnia autorskich programów, ścieżek międzyprzedmiotowych oraz wychodzenie z inicjatywą do społeczności szkolnej i angażowanie jej we wspólną pracę nad zmniejszeniem ilości odpadów w swojej gminie – dokumentacja z tych działań będzie stanowić podstawę do wyboru spośród 39 szkół najaktywniejszej placówki oświatowej.

- Druk folderu informacyjnego nt. programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów prowadzonego przez ZGRP

- Organizacja Akcji „Dni Recyklingu Szkła” dla miasta Płocka i pozostałych gmin (od jesieni 2004 roku)

Akcja polegać będzie na zbiórce szkła i skierowana jest do całej społeczności lokalnej ZGRP.

## 8.6	Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne

Ze względu na odmienną (niż w przypadku odpadów komunalnych) specyfikę odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy, program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami należy dostosować do tej grupy wytwórców.

Gospodarka odpadami innymi niż komunalne jest specjalistyczną dziedziną działalności, będącą dotychczas sferą zainteresowania wąskiej grupy fachowców. Zaniedbania poczynione w tej kwestii są jednakże odczuwane przez dużą część społeczeństwa - odpady, szczególnie niebezpieczne, stanowią zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska naturalnego.

Akcja promocyjna i edukacyjno – informacyjna przyczyni się do podniesienia stanu świadomości ekologicznej osób związanych z gospodarką odpadami – przede wszystkim kadry technicznej i nadzoru urzędów i instytucji wszystkich szczebli oraz w zakładach generujących odpady. Akcja informacyjna powinna być skierowana przede wszystkim do wytwórców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ze względu na stwierdzoną w tej grupie niższą świadomość ekologiczną.

Formy edukacji mogą być bardzo różnorodne tj.: konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty tematyczne w zakresie m.in.: obowiązujących uregulowań prawnych, zasad prawidłowej gospodarki odpadami, obowiązków posiadaczy odpadów, a także informatory zawierające oprócz w/w zagadnień informacje na temat możliwości odzysku/unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych przez podmioty gospodarcze.

# 9.	Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami

## 9.1 Źródła pozyskiwania funduszy

Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami mogą być finansowane za pomocą środków pochodzących ze źródeł prywatnych, które stanowią środki własne inwestorów, powiększone o komercyjne kredyty bankowe oraz ze źródeł publicznych. Do źródeł publicznych należą: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto inwestycje w tej dziedzinie mogą wspierane być przez niezależne instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe, fundacje czy towarzystwa leasingowe. Możliwe jest łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prawne.

W Polsce w zakresie gospodarki odpadami występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji:

- Fundusze własne inwestorów,

- Pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- Zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ)

- Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- Kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- Leasing.

Funkcjonujący w Polsce system funduszy ekologicznych obejmuje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).

Fundusze ekologiczne służą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z celami wskazanymi w cytowanej wyżej ustawie. Podstawowymi źródłami zasilania wymienionych funduszy są środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy są też dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną. Fundusze gminne i powiatowe są funduszami celowymi pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

Inną formą finansowania  inwestycji w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jest zagraniczna pomoc finansowa udzielana z fundacji i programów pomocowych takich jak:

- fundacja EkoFundusz

- fundusze Strukturalne i fundusz spójności

- fundacja ISPA

oraz  banki wspierające inwestycje ekologiczne.

## 9.2 Zasady oraz sposób finansowania przedsięwzięć priorytetowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz  lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska federacji rosyjskiej, wojsko polskie i przemysł,

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

W Narodowym Funduszu obowiązują następujące formy dofinansowania:

- pożyczki

- pożyczki płatnicze

- kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu

- dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek

- dotacje

- umorzenia

Wysokość dofinansowania udzielonego przez Narodowy Fundusz jest uzależniona od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek i kredytów generalnie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

- administracja państwowa

- przedsiębiorcy

- jednostki szkolnictwa wyższego

- jednostki organizacyjne ochrony środowiska

- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)

- osoby fizyczne

Warunki udzielenia dofinansowania:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcia spełnia kryteria wyboru przedsięwzięć ustalonych przez Narodowy Fundusz

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- wniosek spełnia wymagania formalne

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia,

- zostało zapewnione zabezpieczenie zwrotu udzielonego dofinansowania

- została zawarta umowa cywilno-prawna określająca warunki dofinansowania zgodnie z wzorem stosowanym w Narodowym Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

W Funduszu obowiązują następujące formy finansowania:

- pożyczki

- dotacje

- dopłaty do kredytów bankowych

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego umorzenia pożyczek. Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

Pomoc ze środków Funduszu może być udzielona wszelkim podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć na wniosek spełniający wymagania formalne.

Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych i powiatowych.

Środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 ww. ustawy przeznaczone są na:

- Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- Wspieranie ekologicznych form transportu,

- Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

- Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

Zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

Do 2003 roku EkoFundusz udzielał wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Od 2004 roku nastąpi zdecydowana koncentracja środków na projektach niekomercyjnych. Oznacza to całkowite wycofanie się z udziału w inwestycjach charakteryzujących się wysoką opłacalnością. Zmiana ta wynika z konieczności pomocy inwestorom, dla których dotacja częstokroć stanowi o powodzeniu planowanego przedsięwzięcia niekomercyjnego, mającego na celu jedynie względy ochrony środowiska. Drugą istotną zmianą w porównaniu z latami poprzednimi będzie zmniejszenie udziału dotacji EkoFunduszu w całkowitych kosztach projektów. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 50% kosztów, a dla przedsiębiorców dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 30% kosztów. EkoFundusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

Z dotacji EkoFunduszu nie mogą korzystać te przedsięwzięcia, które kwalifikują się do otrzymania dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Natomiast z  pomocy EkoFunduszu mogą korzystać:

- przedsiębiorcy,

- samorządy,

- inne podmioty (instytucje charytatywne, wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne itp. podmioty, nie będące przedsiębiorcami w myśl ustawy Prawo działalności gospodarczej, (Dz. U. Nr 101, poz. 1178).

Warunki udzielenia dotacji zależą od charakteru projektu oraz rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Warunki przyjęte na rok 2004 przedstawiono w tabeli 9-1.

Tabela 9-1

Warunki otrzymania dotacji z EkoFunduszu

| Podmiot | Wysokość dotacji |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projekty innowacyjne | projekty techniczne niekomercyjne |
| Przedsiębiorcy | do 30% | do 40% |
| Samorządy - Grupa I (x≤1170) - Grupa II (1170<x≤1330) - Grupa III (1330<x≤1700) - Grupa IV (x>1700) | do 50 % | do 45% do 30% do 15% do 5 % |
| Inne podmioty | do 50% | 50% |

X   –	dochód ogółem na mieszkańca liczony jako średnia arytmetyczna tego wskaźnika z lat 2000, 2001 i 2002

W ujęciu rzeczowym z dotacji EkoFunduszu finansowane są jedynie koszty budowy i wyposażania podstawowych obiektów technologicznych inwestycji oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania obiektów podstawowych (np. zasilanie energetyczne). Środki Ekofunduszu maja charakter bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w związku z tym w przypadku finansowania zakupów z dotacji ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonywania zapisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (dz. U. Nr 27, poz. 268), stanowiące o prawie do zwrotu podatku VAT naliczonego od zakupów zrealizowanych ze środków Fundacji.

Procedura rozpatrywania wniosków

Pierwszym etapem jest przesłanie na adres Fundacji „Ankiety projektu”, która stanowi źródło podstawowych informacji o projekcie. W przypadku gdy projekt mieści się w obrębie pól priorytetowych EkoFunduszu, Zarząd przesyła Wnioskodawcy zaproszenie do złożenia „Wniosku o udzielenie dotacji”. Wniosek jest oceniany przez specjalistów pod kątem technologicznym, ekologicznym i ekonomiczno-finansowym. Zarówno ankiety projektów, jak i wnioski rozpatrywane są przez EkoFundusz w ciągu całego roku, sukcesywnie, w miarę ich napływania.

Poza rozpatrywaniem wniosków indywidualnych, napływających do EkoFunduszu, Fundacja organizuje szereg konkursów, których laureaci otrzymują nagrody w formie znaczącej dotacji. Warunki konkursowe, ogłaszane w prasie oraz dostępne w Biurze Fundacji i na stronie internetowej, precyzują sposób i termin zgłaszania projektów na dany konkurs. Projekty konkursowe nie wymagają złożenia ankiety, a jedynie Wniosku.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Gmina jako podmiot prawny ma możliwość zaciągania zobowiązań finansowych, w celu sfinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury i usług publicznych. Zdolność ta jest jednak ograniczona.

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są oprocentowane w wysokości od 1%. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok. BOŚ udziela również kredytów ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie gospodarki odpadami to:

- Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

- Polski Bank Rozwoju S.A.,

- Bank Światowy,

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powstanie możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej). Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w przyszłości ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006).

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i  unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. 
W ramach tego nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą uczestniczyły także środki prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji.

Fundusz Spójności w sektorze ochrony środowiska na poziomie krajowym będzie zarządzany przez następujące ministerstwa z udziałem Komitetu Monitorującego:

1. Koordynator Funduszu Spójności - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS).

- Przygotowywanie strategii wykorzystania F.S.

- Opracowanie systemu zarządzania F.S.

- Koordynacja przygotowywania projektów F.S.

- Sprawowanie nadzoru nad systemem wsparcia z F.S.

- Przewodniczenie Komitetowi Monitorującemu Fundusz Spójności.

2. Instytucja Płatnicza (IP) - Ministerstwo Finansów (MF).

- Certyfikacja wniosków o płatność.

- Wewnętrzna kontrola finansowa.

- Audyt systemu przez komórkę audytu wewnętrznego.

3. Sektorowa instytucja zarządzająca - Ministerstwo Środowiska (SIZ - MS)

- Potwierdzenie deklaracji wydatków

- Wewnętrzna kontrola finansowa

- Audyt systemu.

4. Instytucja pośrednicząca - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (I szczebla) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (II szczebla)

- Opiniowanie i weryfikacja wniosków zgłoszonych do F.S.

- Weryfikacja wydatków

- Wewnętrzna kontrola finansowa

- Audyt systemu.

5. Beneficjent końcowy — wnioskodawca - jednostka samorządu terytorialnego, lub inny podmiot publiczny (stowarzyszenie, związek gmin, spółka komunalna).

- Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami

- Kontrola realizacji projektu „na miejscu”.

- Wewnętrzna kontrola finansowa

- Audyt systemu

W sprawowanie niezależnej kontroli prawidłowości działań finansowanych z Funduszu Spójności zaangażowana będzie kontrola skarbowa. W kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych bierze brał udział także Urząd Zamówień Publicznych.

Procedura przygotowywania projektów

Propozycje projektów przygotowywane w postaci Kart Potencjalnych Przedsięwzięć do Funduszu Spójności, należy składać do właściwego WFOŚiGW, który zapewnia podmiotom na obszarze województwa informacje dotyczące zasad działania Funduszu Spójności, w tym między innymi formularze dokumentów.

- WFOSiGW dokonują wstępnej oceny zebranych wniosków.

- WFOŚiGW przygotowują wojewódzkie listy potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania z Funduszu Spójności, które następnie są przekazywane do NFOSiGW. Powyższe listy sporządzane są raz na kwartał,

- NFOSiGW przygotowuje dla Ministra Środowiska listy potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

- Minister Środowiska wspierany przez Komitet Sterujący wskazuje projekty, które będą przygotowywane do Funduszu Spójności. (Komitet powołany w Ministerstwie Środowiska opiniuje oraz doradza Ministrowi Środowiska w zakresie określeniu szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz wstępnej selekcji przygotowywanych przez potencjalnych odbiorców wsparcia projektów inwestycyjnych. Członkami Komitetu są przedstawiciele: MS, NFOSiGW, instytucji finansowych, ogólnopolskich organizacji samorządowych oraz pozarządowych organizacji ekologicznych).

- Aplikacje wraz z załącznikami m.in. studium wykonalności, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, analizy ekonomiczne i finansowe i inne będą przygotowywane przez beneficjentów końcowych (wraz Instytucjami Pośredniczącymi).

- Gotowe aplikacje zostaną wysłane do Komisji Europejskiej.

Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności

Kluczowe kryteria wyboru priorytetowych inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie ze środków Funduszu Spójności są następujące:

I. Kryteria ogólne:

- Zgodność z celami polityki ekologicznej UE: ochrona, zachowanie i poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczędne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

- Zgodność z zasadami polityki ekologicznej UE: zasadą przezorności, zasadą prewencji, zasadą likwidacji zanieczyszczeń u źródła, zasadą „zanieczyszczający płaci”

- Przedsięwzięcia będące kontynuacją programu ISPA,

- Odbiorcą wsparcia winien być w pierwszej kolejności samorząd terytorialny, związek gmin, przedsiębiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny,

- Osiągnięcie przez przedsięwzięcie / grupę przedsięwzięć kosztorysowej wartości progowej 10 mln EURO.

- Przyczynianie się do redukcji zanieczyszczeń oddziałujących na znaczną liczbę ludzi przy najniższych kosztach tej redukcji (efektywność ekologiczna i ekonomiczna przedsięwzięć).

- Projekty potencjalnie przynoszące najwyższe korzyści ekonomiczne i społeczne - osiąganie spójności gospodarczej i społecznej Polski i UE.

- Oddziaływanie transgraniczne.

II. Kryteria szczegółowe:

Przedsięwzięcia, które spełniają kryteria podstawowe, są uporządkowane na podstawie kryteriów szczegółowych. Są to następujące kryteria:

l) Kryterium osiągnięcia standardów UE,

Gospodarka odpadami

- I priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach powyżej 200 000 mieszkańców lub w innych rejonach służące powyżej 200 000 grupie użytkowników.

- II priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 150 000 do 200 000 mieszkańców lub w innych rejonach służące od 150 000 do 200 000 grupieużytkowników.

- III priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 100 000 do 150 000 mieszkańców lub w innych rejonach służące od 100 000 do 150 000 grupie użytkowników.

- (UWAGA! inwestycje w największych aglomeracjach, na terenach gdzie istniejące składowiska stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych, gdzie wyczerpuje się pojemność składowiska).

- Inwestycje ochronne w strefach, gdzie występują okresowe przekroczenia stężenia zanieczyszczeń (redukcja niskiej emisji).

- Krajowe/regionalne sieci monitoringu elementów środowiska.

- Przedsięwzięcia ochronne o charakterze ponadregionalnym.

- Przedsięwzięcia związane z ochroną, przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska.

III. Kryterium stanu przygotowania przedsięwzięcia

Dla wszystkich projektów: zakres przedsięwzięcia przewidziany do finansowania w ramach FS jest w fazie przed przetargiem oraz istnieje wstępne studium wykonalności lub jest przygotowywane.

Gospodarka odpadami (wg hierarchii priorytetów)

- Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uregulowane prawo do terenu dla składowiska i/lub zakładu gospodarki odpadami.

Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla składowiska i/lub zakładu gospodarki odpadami.

IV. Uwarunkowania finansowe i ekonomiczne wyboru projektów ekologicznych dla FS

Przedsięwzięcia wspierane przez FS powinny być efektywne ekonomicznie. Analiza społecznych kosztów i korzyści powinna wykazać korzyść netto dla społeczeństwa wynikającą z realizacji inwestycji. Należy wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji albo udokumentować, że inwestor będzie w stanie sfinansować deficyty przepływów pieniężnych, jeśli się pojawią. Zbyt wysoka rentowność finansową przedsięwzięcia z punktu widzenia inwestora może spowodować odmowę lub zmniejszenie subwencji, gdyż będzie oznaczała, że projekt może być sfinansowany ze źródeł komercyjnych. W każdym przypadku będzie analizowana zdolność przedsięwzięcia do generowania przychodów.

Kwalifikowalność kosztów:

Kwalifikowalność (uznawanie) wydatków jest uregulowana w Rozporządzeniu Komisji 16/2003/WE w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w kontekście przedsięwzięć współfmansowanych z Funduszu Spójności z 6 stycznia 2003 r. Wydatki kwalifikowane obejmują wydatki ze środków UE oraz środków stanowiących współfinansowanie krajowe, przewidziane w Decyzji KE. W odniesieniu do kwalifikowalności wydatków należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Kwalifikowanymi są wydatki rzeczywiście poniesione, w oparciu o zawarte ważne umowy, udokumentowane otrzymanymi fakturami lub dokumentami księgowymi (rozliczeniowymi).

- Podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest instytucja beneficjenta, która jest wskazana we wniosku aplikacyjnym, a następnie Decyzji KE.

- Wydatki kwalifikowane będą ponoszone w ściśle określonym okresie:

a. Od daty otrzymania przez KE kompletnego wniosku aplikacyjnego (potwierdzenie tej daty będzie zapisane w Decyzji KE). Zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu Polski do UE, Polska będzie mogła ponosić wydatki kwalifikowane już od l stycznia 2004 r.

b. Do daty końcowej określonej w Decyzji KE.

Wydatki kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem

Wydatki kwalifikowane będą mieściły się w określonych kategoriach. Rozporządzenie nr 16/2003 przewiduje następujące kategorie wydatków kwalifikowanych:

- planowanie i projektowanie;

- zakup terenu;

- przygotowanie terenu budowy;

- budowa;

- sprzęt;

- zarządzanie projektem;

- wydatkami na środki reklamy i działania informacyjnymi podjęte na mocy decyzji Komisji 96/455/WE4.

Dodatkowo pod określonymi warunkami kwalifikowanym może być VAT, jak i inne podatki i opłaty. Decyzja Komisji może wskazywać także na inne kategorie wydatków kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowane muszą być poniesione zgodnie ze sposobem wynikającym z pozostałych warunków realizacji przedsięwzięć jak np. zamówienia publiczne.

W przypadku Funduszy Strukturalnych, Komisja Europejska zatwierdza jedynie dokumenty programowe (w szczególności programy operacyjne). Projekty zatwierdzane są na poziomie krajowym i akceptowane przez KE pod warunkiem zachowania spójności z głównymi celami każdego z programów operacyjnych oraz zgodności z warunkami wybieralności projektów każdego z funduszy strukturalnych. Istnieją co najmniej dwa sposoby sięgania po pomoc w ramach funduszy strukturalnych:

1. Ogłaszany jest termin nadsyłania wniosków.

Instytucja zarządzająca lub wdrażająca każdego programu operacyjnego jest odpowiedzialna za obsługę zgłaszanych przez potencjalnych odbiorców pomocy wniosków. Wyraźnie wskazane „kryteria wyboru”, pozwalają na jasny i obiektywny wybór projektów, a z drugiej strony pozwalają projektodawcom (instytucjom lub firmom), na określenie jaki rodzaj projektów może być dofinansowany oraz jakie z nich zostaną uznane za priorytetowe. Po zatwierdzeniu do dofinansowania projektu ogłaszany jest w oparciu o zasadę wolnej konkurencji, publiczny konkurs, na bezpośredniego realizatora (firma), prac objętych projektem.

2. Administracja wdraża pomoc pochodzącą z funduszy strukturalnych poprzez otwarte linie subwencji publicznych i udziela jej małym i średnim przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, instytucjom publicznym itd.

W ramach każdego programu zostaną ustalone warunki, jakie muszą spełniać podmioty chcące uzyskać pomoc, terminy składania wniosków oraz kryteria przyznania pomocy. Podmioty zainteresowane otrzymaniem wsparcia, spełniające warunki pomocy, będą musiały czekać na otwarcie programu pomocy i składać wnioski.

Pomoc finansowana ze środków funduszy strukturalnych w okresie 2004-2006 będzie zachowywać czasową ważność w okresie pomiędzy 2004 a 2008 r. Wymieniony okres 2004-2006 wskazuje jedynie taką przestrzeń czasową, podczas której będzie można zawierać zobowiązania lub podpisywać kontrakty. Po 31 grudnia 2006 dalej będzie można wykonywać działania, realizować projekty czy dokonywać płatności, jednak nie później niż do 31 grudnia 2008, zawsze w oparciu o kontrakty czy zobowiązania zawarte legalnie do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004 – 2006 r.

Celem programu jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Pomoc skierowana jest dla samorządów województw, powiatów i gmin, stowarzyszeń oraz związków gmin i powiatów, instytucji naukowych, instytucji rynku pracy, agencji rozwoju regionalnego i instytucji wspierania przedsiębiorczości.

Fundusze strukturalne w przeciwieństwie do Funduszu Spójności, który obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, obejmują pomoc kierowaną do wybranych regionów, w których poziom PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 75 proc. średniej unijnej. Wszystkie regiony Polski spełniają to kryterium kwalifikowania i mogą otrzymać dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych. Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 –2006:

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

- Sektorowego programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 438/2001).

Ogółem dla Polski na program operacyjny w latach 2004 – 2006 przeznaczone będzie ponad 4 miliardy EURO. Źródła finansowania programu:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF – 2 539 mln EURO,

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego ESF – 438 mln EURO,

- budżet państwa – 346 mln EURO,

- JST – 769 mln EURO,

- środki prywatne – 146 mln EURO.

Z uwzględnieniem przepisów dotyczących wykorzystywania funduszy strukturalnych oraz pomocy publicznej.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego przewiduje możliwość realizacji szerokiego zakresu zadań w ramach następujących priorytetów:

- I Priorytet – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów (59,38 % całości środków)

- II  Priorytet  – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

- III Priorytet  – Rozwój lokalny

- IV Priorytet  – Pomoc techniczna

Wsparcie w ramach poszczególnych działań dotyczy projektów, których całkowity koszt wynosi od 1 mln euro do 10 mln euro. Projekty o wartości poniżej 1 mln euro będą wspierane w ramach Priorytetu III.

W ramach Priorytetu I zdefiniowano 6 działań, których realizacja determinuje konkurencyjność regionów:

Działanie 1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,

Działanie 2 - Infrastruktura ochrony środowiska,

Działanie 3 - Regionalna infrastruktura społeczna,

Działanie 4 - Rozwój turystyki i kultury,

Działanie 5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

Działanie 6 - Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach.

Spośród wyżej wymienionych działań dla miasta Krosna najistotniejsze jest działanie 2 dotyczące infrastruktury ochrony środowiska. Realizacja działania przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie sektora usług (turystyka) i środowiskowo przyjaznego sektora przemysłu.

w zakresie ochrony wód powierzchniowych:

budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

w zakresie gospodarki odpadami:

- budowy i modernizacji istniejących oraz rekultywacji nieczynnych składowisk i likwidacji dzikich składowisk;

- wprowadzenia na szeroką skalę sortowania, recyklingu i kompostowania odpadów w celu minimalizacji ilości odpadów składowanych;

###### Kwalifikacja wydatków

Kategorie wydatków kwalifikujących się do finansowania przy inwestycjach infrastrukturalnych:

- przygotowanie dokumentacji technicznej

- wykup gruntów

- uzbrojenie terenu

- prace budowlano – montażowe

- prace wykończeniowe

- zakup wyposażenia

- nadzór inżynierski

Przy inwestycjach w infrastrukturę ochrony środowiska maksymalny udział środków ERDF w kosztach kwalifikowanych wynosi 75 proc, a w przypadku inwestycji infrastrukturalnych generujących znaczący zysk netto udział ten wyniesie 50 proc.

###### Beneficjenci programu

- jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne)

- związki,  porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- inne jednostki publiczne

###### Procedura składania i oceny wniosków

- Samorządy i inne podmioty publiczne starające się o dofinansowanie w ramach ZPORR powinny skontaktować się z właściwą jednostką organizacyjną w Urzędzie Marszałkowskim w celu przygotowania wniosku do ERDF (wnioski w języku polskim).

- Urząd Marszałkowski dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom do poprawy.

- Ocena merytoryczna projektów dokonywana jest przez panel ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. Panel ekspertów dokonuje oceny projektów zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR.

- Zarząd Województwa, na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego, podejmuje decyzję o wyborze projektów z określoną kwotą dofinansowania. Umowy finansowe z beneficjentami pomocy podpisuje Wojewoda.

- Przed złożeniem wniosku należy zarejestrować swój wniosek w bazie danych – Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) pod adresem http://isekp.mg.gov.pl. Baza danych o potencjalnych projektach pełni  rolę informacyjną na temat liczby i jakości projektów. Rejestracja w bazie umożliwia ubieganie się o pomoc techniczną na przygotowanie dokumentacji do projektu.

Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców

Podstawowym instrumentem finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w grupie przedsiębiorców jest

„Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006”.

Priorytet 2: Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działającym na jednolitym Rynku Europejskim,

Działanie 2.4: Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Opracowanie na podstawie wstępnych propozycji szczegółowych rozwiązań w zakresie działania 2.4. Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Odbiorcy (projektodawcy):

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru:

Ze względu na ograniczoną wielkość funduszy przeznaczonych na realizację powyższych działań, przyznawanie środków odbywać się będzie według rankingu opartego o jednolite kryteria oceny wniosków. Pozwolą one na jasny i obiektywny wybór projektów, a z drugiej strony wskażą przedsiębiorcom jaki rodzaj projektów może być przedstawiony oraz jakie z nich zostaną uznane za priorytetowe-

Rodzaj działań finansowanych w ramach programu:

Poddziałanie 2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie uzyskania pozwoleń zintegrowanych.

Celem wsparcia jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) (art. 3 POS). Dotyczy to w szczególności wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych, mało lub bezodpadowych technologii, z priorytetem dla działań realizujących zasadę zapobiegania zanieczyszczeniom „u źródła”, które przyczynią się do powstawania warunków sprzyjających restrukturyzacji procesów przemysłowych, systemu wytwarzania i konsumpcji w sposób zapewniający osiągnięcie wysokiej opłacalności ekonomicznej przy bardziej efektywnym wykorzystaniu energii, materiałów i surowców.

Rodzaje wspieranych projektów:

Projekty ukierunkowane na dostosowanie się do wymagań najlepszych Dostępnych Technik (BAT) i warunkujących uzyskanie pozwolenie zintegrowane.

- zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska;

- zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów;

- zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT;

- inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla dotrzymania zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących Najlepsze Dostępne Techniki, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające.

Poddziałanie 2.4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi:

Celem jest wsparcie działań inwestycyjnych, a także operacyjnych służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne, czy też zmiany technik operacyjnych.

Rodzaje wspieranych projektów:

- budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z Krajowym i wojewódzkimi, a także lokalnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów;

- rozbudowa i modernizacje urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania opakowań po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw;

- tworzenie technicznych możliwości wstępnego przekształcania odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych w formy   (np. poprzez ich odwadnianie, zagęszczanie, segregację, neutralizację itp.), ułatwiające ich magazynowanie oraz transport, a następnie odzysk lub unieszkodliwianie w instalacjach do tego przeznaczonych;

- tworzenie technicznych możliwości bezpiecznego tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych w celu optymalizacji ich strumieni kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania;

- tworzenie możliwości technicznych i operacyjnych w zakresie minimalizowania wytwarzania oraz segregacji i ewidencjonowania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych;

Poziom wsparcia finansowego:

Wsparcie ze środków publicznych UE (EFRR) ma charakter dotacji (refundacji) wspieranych preferencyjnymi pożyczkami (ze środków NFOSiGW). Pomoc publiczna głównie inwestycyjna wynosi w zależności od podziałania, wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji od 30 do 65% kosztów kwalifikowanych projektu.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane w ramach działania obejmują:

1. Koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń dostarczonych przez zewnętrznych dostawców.

2. Koszty budowy i modernizacji budynków wykonane przez zewnętrznych wykonawców.

###### 3. Koszty innych robót budowlanych wykonanych przez zewnętrznych wykonawców-

4. Koszty oprogramowania dostarczonego przez zewnętrznych dostawców.

5. Koszty zakupu praw własności przemysłowej dostarczonych przez zewnętrznych dostawców.

6. Koszty związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem dostarczonego w ramach projektu sprzętu.

7. Koszty usług pod warunkiem, że są niezbędne dla realizacji projektu i odpowiadają cenom rynkowym.

8. Studia i ekspertyzy konieczne do opracowania dokumentacji projektowej (Oceny Oddziaływania na Środowisko, Studia Wykonalności itp.).

9. Koszty działalności operacyjnej związane z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi zgodnego z wymogami Dyrektyw UE.

Fundusze Unii Europejskiej będą odgrywać marginalną rolę w finansowaniu gminnych inwestycji, ze względu na małą skalę tych przedsięwzięć i konieczność zagwarantowania (średnio) 25% udziału własnego. Możliwe jest natomiast pozyskiwanie funduszy na projekty tzw. miękkie, związane ze szkoleniami, organizacją i promocją w zakresie poszczególnych działań gospodarki odpadami.

9.3	Dotychczasowe nakłady poniesione na gospodarkę odpadami na terenie miasta i gminy Brudzeń Duży

Nakłady finansowe w zakresie gospodarki odpadami poniesione w 2003 przedstawiono w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Gminy Brudzeń Duży przedstawiają się następująco:

- selektywna zbiórka – 1 152,23 zł,

- unieszkodliwianie padłych zwierząt- 8 617,22 zł.

Za opróżnianie koszy na posesjach opłat ponoszą właściciele nieruchomości wg stawek ustalonych z firmami wywozowymi.

## 9.4 Oszacowanie kosztów przedsięwzięć przewidzianych w planie gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży

Oszacowania kosztów realizacji niniejszego planu dokonano w oparciu o założenia wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu płockiego do roku 2010” w dwóch aspektach: koszty funkcjonowania systemu gospodarki oraz koszty przedsięwzięć inwestycyjnych.  Zakres analizy w przypadku kosztów funkcjonowania systemu dotyczył kosztów: zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania.  Koszty inwestycyjne wynikają z zapisanych zadań i dotyczą m. in:

- przedsięwzięć z sektora komunalnego i gospodarczego,

- wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów,

- przeprowadzeniem edukacji ekologicznej.

Realizacja zaproponowanego systemu docelowo oparta będzie o Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach gmina Stara Biała. Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Brudzeń Duży przedstawiono w tabelach 9-2 i 9-3, natomiast szacunkowe koszty inwestycyjne w tabeli 9-4.

Tabela 9-2

- Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

- w latach 2004-2011 na terenie gminy Brudzeń Duży

| Proces | Szacunkowy koszt ogółem [tys. PLN] |
| --- | --- |
| zbieranie | 92,8 |
| transport | 37,1 |
| sortowanie | 129,9 |
| kompostowanie | 43,9 |
| składowanie | 404,2 |
| Razem | 707,9 |

Tabela 9-3

- Szacunkowe koszty gospodarki pozostałymi odpadami

- w latach 2004-2011 na terenie gminy Brudzeń Duży

| Rodzaj procesu | Szacunkowy koszt ogółem [tys. PLN]] |
| --- | --- |
| Odzysk i unieszkodliwienie odpadów budowlanych | 85,8 |
| Odzysk i unieszkodliwienie odpadów wielkogabarytowych | 74,4 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych | 28,6 |
| Razem | 188,8 |

Koszty  w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przedstawiono w tabeli 9-4.

- Tabela 9-4

Koszty  zadań przewidzianych do realizacji w latach 2004-2011

na terenie gminy Brudzeń Duży

| Lp. | Zadanie | Koszt zadania [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania inwestycyjne |  |  |  |
| 1. | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 3-10/rok | GFOŚiGW, |
| 2. | Budowa GPZON | 70,0 | GFOŚiGW, WFOŚiGW, NFOŚiGW |
| Zadania pozainwestycyjne |  |  |  |
| 1. | Opracowanie systemu nadzoru nad gospodarką odpadami weterynaryjnymi (w tym zwłokami zwierzęcymi) | 45,0 | budżet gminy, PFOŚiGW |
| 2. | Opracowanie planu inwentaryzacji odpadów zawierających azbest | 55,0 | Nadzór Budowlany, PFOŚiGW |
| 3. | Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem | 35,0 | PFOŚiGW |
| 4. | Inwentaryzacja zużytych opon | 35,0 | budżet gminy, GFOŚiGW, |
| 5. | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami | 64,0 | GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW, NFOŚiGW |

Ogółem szacunkowe nakłady finansowe na realizacje Planu gospodarki odpadami dla Gminy Brudzeń Duży w latach 2004-2011 wynoszą ok. 1 231 tys. PLN.

# 10. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami na środowiska

Opracowany projekt planu gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży obejmuje rozwiązania zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych, odpadów budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych i wdrożenie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców, odpadów wielkogabarytowych, a także rozwiązania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania pozyskanych frakcji.

W projekcie planu zaproponowano wariantowe rozwiązania systemu gospodarki odpadami uwzględniające charakterystykę zabudowy gminy Brudzeń Duży. Wariant I obejmuje rozwiązanie w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, natomiast wariant II dotyczy utrzymania na dotychczasowym poziomie selektywnej zbiórki odpadów oraz wprowadzeniu zbiórki odpadów w systemie dwupojemnikowym (frakcja "sucha" i "mokra"). Zaproponowane warianty obejmują zbiórkę odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i infrastruktury, a także uwzględniają selektywne zbieranie gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zielonych. Ponadto projekt Planu obejmuje rozwiązania w zakresie osadów ściekowych i  szczególnych odpadów:

- niebezpiecznych tj.: odpadów zawierających PCB i azbest, zużytych olejów, odpadów medycznych i weterynaryjnych, baterii i akumulatorów,

- innych niż niebezpieczne: wyeksploatowane pojazdy, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Jak wspominano, projekt planu skupia się  na rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów. Eliminacja ze strumienia odpadów komunalnych frakcji użytecznej, odpadów ulegających biodegradacji, niebezpiecznych i innych problemowych, przyczyni się do znacznego obniżenia ładunku zanieczyszczeń, który do tej pory był kierowany do środowiska (np. w postaci „dzikich wysypisk”). Realizacja zadań i celów wytyczonych w projekcie Planu przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Brudzeń Duży. Jako ważny element należy uznać cel objęcia zorganizowanym wywozem odpadów wszystkich mieszkańców gminy, co powinno zapobiec niekontrolowanemu deponowaniu odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

W zakresie osadów ściekowych projekt planu wskazuje na eliminację nieprawidłowych sposobów postępowania z osadami, które ograniczą potencjalne zanieczyszczenie gleb m.in. metalami ciężkimi.

Należy nadmienić, że zawarte w opracowaniu cele i zadania zmierzające do uzyskania obowiązujących poziomów odzysku dla poszczególnych grup i rodzajów odpadów oraz zaproponowane rozwiązania zmierzające do ograniczania ilości deponowanych odpadów w środowisku są zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego, Planem gospodarki odpadami dla powiatu płockiego oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Aktualnie system gospodarki odpadami na terenie gminy oparty jest o ZUOK w Kobiernikach, gmina Stara Biała. Proponuje się realizację zaproponowanego systemu w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Kobiernikach, gmina Stara Biała, oraz o zakłady odzysku odpadów budowlanych obecnie funkcjonujące w gminie Stara Białą.

Przy analizie ryzyka związanego z niewłaściwym przebiegiem realizacji działań objętych planem mogą pojawić się niekorzystne warianty gospodarowania odpadami polegające na poprzestaniu na wstępnym etapie postępowania z odpadami np. magazynowaniu w punktach przeładunkowych. Dotyczy to sytuacji, gdy zawiedzie któreś ogniwo procesu np. transport, przeładunek lub technologia unieszkodliwiania. Taki wariant może wywołać niekorzystne skutki w środowisku spowodowane przekroczeniem przepustowości miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów.

W zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym, stwierdzono, że problemem jest gospodarka odpadami prowadzona przez małych i średnich wytwórców. Wytwarzają oni głównie odpady niebezpieczne, które są w przeważającej większości przypadków usuwane do strumienia odpadów komunalnych. Ponadto, odpady te powstają w dużym rozproszeniu, co wymusza konieczność ich gromadzenia, a następnie transportu do zakładów przeróbki. Korzystnym rozwiązaniem jest zasada przyjmowania odpadów niebezpiecznych od małych i średnich podmiotów gospodarczych w GPZON.

Generalnie projekt planu nakreśla ogólne zasady postępowania w zakresie sektora gospodarczego, gdyż zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi każdy wytwórca jest obowiązany prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami we własnym zakresie. Dlatego też w przypadku tego sektora ważna jest organizacyjno – inspekcyjna rola samorządu, w tym również prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych.

Stwierdza się, że w przypadku konsekwentnej realizacji zadań i celów przedstawionych w projekcie Planu Gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży nastąpi poprawa stanu środowiska. Niepodjęcie działań wytyczonych przez Plan może spowodować znaczące oddziaływanie odpadów na środowisko, szczególnie w okresie późniejszym, gdyż zgodnie z prognozami ilość niektórych rodzajów odpadów problemowych będzie wzrastać.

# 11.	System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Za wdrożenie systemu opracowanego w gminnych planach gospodarki odpadami odpowiadają burmistrzowie i wójtowie, którzy są również zobowiązani do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie realizacji planu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany. Monitoring gospodarki odpadami polegał będzie na działaniach organizacyjno – kontrolnych.

System monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w planie gospodarki odpadami dla Związku Gmin  Regionu Płockiego obejmuje: obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych, system sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych wraz ze wskaźnikami realizacyjnymi zamierzonych działań oraz system nadzoru i kontroli.

Opiniowanie projektu planu

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 r. o odpadach, gminne plany gospodarki odpadami powinny zostać uchwalone przez rady gmin w terminie do 30 czerwca 2004 r. Proces ten poprzedzony jest etapem opinowania. Zgodnie z ustawą o odpadach projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu. Organy te udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Raport z postępów we wdrażaniu planu

Wójt ma obowiązek składania co 2 lata Radzie Gminy sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami. Pierwszy termin złożenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami upływa 30 czerwca 2006 roku.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno obejmować:

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

- sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zawierać także informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

Weryfikacja i aktualizacja planu

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Oznacza to, że następne gminne plany gospodarki odpadami powinny zostać uchwalone przed 30 czerwca 2008 r. Jeżeli zmiany w gospodarce odpadami w gminie będą znaczące, lub będzie wymagała tego sytuacja lokalna, gminny plan gospodarki odpadami powinien być zaktualizowany przed tym terminem.

Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, wytyczone cele i działania, program krótko i długoterminowy, określone zadania i harmonogram ich realizacji.

Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, stan środowiska i presję na środowisko.

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego planu, przyjęto za planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Wskaźniki te przedstawiają stan aktualny oraz planowaną wartość do uzyskania w procesie wdrażania założonych w planie celów i działań:

Analiza wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w gminnych planach gospodarki odpadami.

Monitoring wdrażania gospodarki odpadami na terenie gmin należących do ZGRP wspierany będzie poprze system kontroli i nadzoru nad prawidłowymi procesami gospodarowania odpadami. Zgodnie z zapisami wojewódzkiego jak i powiatowego planu gospodarki odpadami, system nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki odpadami, na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego prowadzą:

- Marszałek Województwa Mazowieckiego,

- Wojewoda Mazowiecki,

- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

- Starosta Płocki.

Do najważniejszych zadań w zakresie monitoringu gospodarki odpadami należą:

- kontrola przestrzegania przepisów z dziedziny gospodarki odpadami,

- kontrola przestrzegania warunków zawartych w pozwoleniach i decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,

- kontrola eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń gospodarki odpadami,

- udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji,

- kontrola przemieszczania odpadów, w tym również transgranicznego,

- prowadzenie nadzoru nad planami i zamierzeniami w zakresie gospodarki odpadami.

Podmioty i obiekty objęte nadzorem i kontrolą to:

- posiadacze odpadów,

- podmioty zajmujące się zbiórką i transportem odpadów,

- podmioty zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,

- instalacje, urządzenia  i obiekty służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- jednostki samorządowe szczebla powiatowego i gminnego.

System nadzoru i kontroli odbywać się będzie zgodnie z ustawowymi zadaniami
 i kompetencjami odpowiednich służb. Oprócz tego, proponuje się rozszerzenie zakresu ustawowego kontroli nad sektorem gospodarki odpadami, poprzez cykliczną ankietyzację poszczególnych podmiotów i obiektów. Cykl kontrolny przeprowadzony zostanie według jednolitego programu, mającego na celu kompleksowe ujęcie zagadnienia ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami  na wielu poziomach. Zakres zebranych informacji dotyczyć będzie:

- ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów,

- sposobów postępowania z odpadami (odzysk, unieszkodliwienie w tym składowanie),

- rodzaju i charakterystyki technicznej i ekologicznej obiektów, urządzeń i instalacji służących do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów, w tym istniejących składowisk,

- sposobów minimalizacji powstawania odpadów (istniejących i planowanych),

- kosztów gospodarowania odpadami.

Wskaźniki monitorowania efektywności planu

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Stan aktualny na koniec 2003 roku |  | Wartość planowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sektor komunalny |  |  |  |  |  |
| 1. | Mieszkańcy gminy objęci zorganizowaną zbiórką odpadów | % mieszkańców | 45% |  | 100 % mieszkańców w 2007 r. |
| 2. | Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów | % | b.d. |  | 100% w 2007 r. |
| 3. | Odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | % | 0 |  | 75% odpadów wytworzonych w 1995 roku – 2010 r. 50% odpadów wytworzonych w 1995 roku – 2013 r. |
| 4. | Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych | Mg |  |  | poziom odzysku 50%, poziom recyklingu25% w 2007 r. |
| 5. | Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | % | 0 |  | 20% ilości wytworzonej w 2007 r. 55% - w 2011 r. |
| 6. | Odpady budowlane wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | % | 0 |  | 15% ilości wytworzonej w roku 2007 r., 45% - w 2011 r. |
| 7. | Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | Mg | 0,455 |  | 15% ilości wytworzonej w 2007r., 57% - w 2011r. |
| sektor gospodarczy, osady ściekowe i odpady niebezpieczne |  |  |  |  |  |
| 1. | Ilość odpadów innych niż niebezpieczne poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | % | b.d. | 75% w 2011 |  |
| 2. | Liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami | % | b.d. | 95% w 2007 r. |  |
| 3. | Likwidacja odpadów PCB oraz dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB | % | b.d. | 100% w 2010 r. |  |
| Podnoszenie stanu świadomości społecznej, edukacja ekologiczna |  |  |  |  |  |
| 1. | Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami | % | b.d. | 100% w 2007 r. |  |
| 2. | Regionalne ośrodki edukacji ekologicznej | ilość | 1 (ZGRP) | 1 |  |

# Literatura

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. Nr 132/96, poz. 622 z późniejszymi zmianami),

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z późniejszymi zmianami) ,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U Nr 62/2001,  poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań (Dz.U. Nr 105, poz. 994)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620)

- Uchwała nr 76/VII/99 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29.04.1999 wraz z regulaminem w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska, 2002,

- Plan Gospodarki Odpadami dla woj. Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski, 2003

- Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w powiecie płockim do 2010 r., Starostwo Powiatowe w Płocku, 2003

- Program Zrównoważonego Rozwoju oraz Ochrony Środowiska w powiecie płockim 1999-2002, Rada i Zarząd Powiatu w Płocku, Płock, 2000

- Stan środowiska w województwie mazowieckim, Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa, 2001

- Informacje uzyskane ze Związku Gmin Regionu Płockiego

- Informacje uzyskane z Urzędów Miast i Gmin gmin należących do ZGRP

- Informacje uzyskane od firm wywozowych oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gmin - członków ZGRP

- Poradnik gospodarowania odpadami, pod red. K. Skalmowskiego, wyd. Verlag Dashofer,

- Praca zbiorowa pod redakcją Żygadło M., Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, Wyd.: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2000

- Jurasz F., Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie, Wyd. ARP Poligrafia, 1998

- Maksymowicz B.: Zbiór zaleceń dla działań umożliwiających efektywną realizację obowiązków nałożonych na gminę przez nowe przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi – w aspektach integracji z Unią Europejską, OBREM, 2002

- Rocznik Statystyczny GUS, 2001

- Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego, GUS, 2002

- www.wfosigw.pl

- www.nfosigw.pl

- www.ekofundusz.org.pl

# Spis tabel

Tabela 5-1	Zestawienie zasobów wód  głównego użytkowego poziomu wodonośnego w gminie Brudzeń Duży

Tabela 5-2	Struktura, liczba, ruch naturalny oraz migracje ludności w gminie Brudzeń Duży

Tabela 6-1	Ilości odpadów komunalnych wytworzonych powstające na terenie  gminy Brudzeń Duży.

Tabela 6-2	Wykaz sołectw na terenie gminy Brudzeń Duży z uwzględnieniem ilości pojemników

Tabela 6-3	Wskaźniki „emisji” odpadów komunalnych dla jednostek o charakterze wiejskim

Tabela 6-4	Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Brudzeń Duży w 2003 r.

Tabela 6-5	Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych

Tabela 6-6	Wykaz nieruchomości objętych wywozem odpadów  przez   firmę  „RETHMANN”

Tabela 6-7	Wykaz nieruchomości objętych wywozem odpadów  przez   firmę  „SITA” PGK (wg informacji z Urzędu Gminy)

Tabela 6-8	Wykaz nieruchomości objętych wywozem odpadów  przez   firmę  „SITA” PGK (wg informacji z firmy SITA PGK)

Tabela 6-9	Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 6-10	Ilości surowców wtórnych zebranych w 2003 r z terenu gminy Brudzeń Duży

Tabela 6-11	Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla obszarów wiejskich w latach 2004 –2011

Tabela 6-12	Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych dla gminy Brudzeń Duży [Mg]

Tabela 6-13	Prognoza ilości wytworzonych odpadów dla gminy Brudzeń Duży [Mg]

Tabela 6-14	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w latach 2007-2011 dla gminy Brudzeń Duży [Mg]

Tabela 6-15	Prognozy powstawania w latach 2007 –2011 poszczególnych rodzajów opakowań dla gminy Brudzeń Duży [Mg]

Tabela 6-16	Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych na lata 2004-2007

Tabela 6-17	Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych, które powinny być poddane procesom odzysku i recyklingu na terenie gminy Brudzeń Duży [Mg]

Tabela 6-18	Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych dla gminy Brudzeń Duży

Tabela 6-19	Powierzchnia dachowa pokryta eternitem- płyty azbestowe na  podstawie danych od sołtysów z marca 2003r.

Tabela 7-1	Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami dla gminy Brudzeń Duży

Tabela 9-1	Warunki otrzymania dotacji z EkoFunduszu

Tabela 9-2	Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2004-2011 na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 9-3	Szacunkowe koszty gospodarki pozostałymi odpadami w latach 2004-2011 na terenie gminy Brudzeń Duży

- Tabela 9-4	Koszty  zadań przewidzianych do realizacji w latach 2004-2011 na terenie gminy Brudzeń Duży

# Spis rysunków

Rys. 6-1 Ilości pojemników do gromadzenia odpadów na terenie sołectw gminy Brudzeń Duży

Rys. 6-2 Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami na terenie gminy Brudzeń Duży

Rys. 6-3	Schemat stanu aktualnego gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brudzeń Duży

Rys. 6-4	Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brudzeń Duży – wariant I

Rys. 6-5	Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brudzeń Duży – wariant II

Rys. 6-6	Założone poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie  gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

Rys. 6-7	Założone poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów budowlanych powstających na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

Rys. 6-8	Prognoza ilości oraz niezbędny recykling odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

Rys. 6-9	Zakładane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstających na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

Rys. 6-10	Założone poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Brudzeń Duży w latach 2007 i 2011 [Mg]

# Spis załączników

Załącznik 1	Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia Starostwa Powiatowego na zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu  gminy Brudzeń Duży

Załącznik 2	Wykaz firm posiadających zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest na terenie gmin powiatu płockiego

Załącznik 3	Wykaz zakładów unieszkodliwiających odpady HRM/SRM na terenie kraju 
na 12.02.2004 r.

Załączniki

Załącznik 1

Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia Starostwa Powiatowego na zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Brudzeń Duży

| Lp | Nazwa przedsiębiorstwa | Zakres działalności |
| --- | --- | --- |
| 1. | SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o | zbiórka odpadów niesegregowanych zbiórka selektywna |
| 2. | Rethmann Recycling Płock | zbiórka odpadów niesegregowanych zbiórka odpadów niebezpiecznych |
| 3. | EKO-MAZ Sp. z o.o Płock | zbiórka odpadów niesegregowanych zbiórka selektywna |
| 4. | PU-H „SO” Józef Sobiesiak | zbiórka selektywna składowanie odpadów |

Załącznik 2

Wykaz zakładów przemysłowych, potencjalnych wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

- Bogucki Maciej ,  Sikórz – Stacja Paliw

- „TRANS-KOP”, Siecień 136 – Stacja Paliw

- „ELK-TANK”, Brudzeń Duży-Bądkowo Kościelne- Stacja Paliw

- „AGROMAR”, Parzeń  62 – Usługi transportowe , produkcja

- „EURO-TRANS”, Sikórz 97 - Usługi transportowe

- „PE-FOL”, Brudzeń Duży 126 – Produkcja foli

- Sulkowski Sylwester , Siecień 136 – Usługi transportowe

- „MARPOL” Brudzeń Duży – Usługi transportowe

- „TRAMP”, Brudzeń Duży 93 – Transport ciężki

- Wrześniewski Jacek , Brudzeń Duży 67 _ Usługi transportowe

- „POLIMER”, Karwosieki Noskowice - Produkcja folii

Załącznik 3

Wykaz decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe firmom z terenu gminy Brudzeń Duży

| Lp. | Nazwa zakładu Decyzja /nr, z dnia/ | Zezwolenia |  | Rodzaj wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (*) i innych niż niebezpieczne kod | Ilość Mg/rok | Rodzaj usuwanych odpadów niebezpiecznych (*) oraz innych niż niebezpieczne kod | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Płocku ul. 1-go Maja 7 09-402 Płock 28 obiektów na terenie powiatu płockiego: Bielsk, Radzanowo, Stara Biała, Brudzeń, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Nowy Duninów, Staroźreby, Łąck, Gąbin, Drobin, Wyszogród OŚ.I.7626/13/99 z 10.06.1999 r. termin ważności: 31.12.2004 r. | Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne |  | 16 06 05 inne baterie i akumulatory 13 02 03- oleje smarowe* 16 06 01- zużyte akumulatory ołowiowe* 16 08 21- zużyte lampy fluorescencyjne* | 1,0 0,073 0,2 0,04 |  |  |
| 2. | PUP "KOW-ROL" w Srebrnej 09-411 Stara Biała Gorzelnia w Siecieniu gm. Brudzeń Duży OŚ.I.7626/40/99 z 21.09.1999 r. termin ważności: 31.12.2004 r. | Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne |  | 02 07 06-wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywar - wywar żytni - wywar melasowy - wywar ziemniaczany 16 08 21-zużyte lampy fluorescencyjne* | 2000 6000 0,5 0,002 | - |  |
| 3. | Stacja Sprzedaży Paliw w Sikorzu, gm. Brudzeń Duży Transport Krajowy i Zagraniczny Stanisław Bogucki w Kobiernikach OŚ.I.7644-3/24/2002 Z 29.04 2002 r. Termin ważności: 31.12.2011 r. | Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 –(zużyte lampy fluorescencyjne) |  | 0,05 |  |  |
| 4. | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SŁAW-TOM” w Brudzeniu Dużym OŚ.I.7644-3/29/2002 Z 12.04.2002 r. Termin ważności: 31.12.2011 r. | Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 02 02 81 – odpady tkanki zwierzęcej stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka 16 02 15 – niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń -(zużyte lampy fluorescencyjne) |  | 0,3 0,02 |  |  |
| 5. | Krystyna i Jan Wrona Brudzeń Duży 93 OŚ.I.7644-3/14/2003 z dn. 1 kwietnia 2003 r. Termin ważności: 31 grudnia 2008 r. | - transport i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne |  |  |  | 04 02 09 – odpady materiałów złożonych (odpady warstwowe z obrzeży impregnowane) 07 02 99 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych. | 30 270 |

Załącznik 4

Wykaz firm posiadających zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest na terenie gmin powiatu płockiego

| Lp | Firma | kod odpadu | ilość [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FUH „WOD-PRZEM” w Toruniu | 17 06 01 | 150 |
| 2. | Zakład Budowlano-Montażowy BUDOMONT w Brudzeniu Dużym | 17 06 01 17 06 05 17 01 06 17 02 04 17 03 01 17 03 03 17 04 09 17 04 10 17 05 03 17 05 07 17 08 01 17 09 02 17 09 03 | 20 20 20 5 1 1 1 0,5 15 40 10 10 10 |
| 3. | ALFIX J. Kostecki, Białystok | 17 06 01 17 06 05 | 6 3 |
| 4. | HYDROPOL Sp. z o.o. Gostynin | 17 06 01 17 06 03 17 06 05 | 30 30 100 |
| 5. | GRAMA P. Grabowski Łańcut | 08 01 11 08 01 17 08 01 21 08 04 09 08 04 11 14 06 03 15 02 02 16 07 09 17 01 06 17 02 04 17 03 03 17 04 09 17 04 10 17 06 01 17 06 05 17 08 01 17 09 02 17 09 03 | 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 15 1 0,5 1 0,1 100 200 100 0,5 3 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT” w Warszawie | 17 06 01 17 06 05 | 50 50 |
| 7. | AWAS-SERWIS Sp. z o.o. w Warszawie | 13 05 01 13 05 02 13 05 03 13 05 06 13 05 07 13 05 08 13 05 99 19 08 10 | 70 50 60 15 60 200 30 20 |
| 8. | AWAS-POLSKA Sp. z o.o. Warszawa | 13 05 01 13 05 02 13 05 03 13 05 06 13 05 07 13 05 08 13 05 99 19 08 10 | 35 35 7 0,7 35 67 4 4 |
| 9. | PW „BUD-GOST” Sp. z o.o. w Gostyninie | 17 06 01 17 0605 | 100 100 |
| 10. | ALGADER HOFMAN Sp. z o.o. w Warszawie | 17 06 01 17 06 05 | 50 50 |
| 11. | ORLEN Wod-Kan Sp. z o.o. | 05 01 05 05 01 07 05 01 08 05 01 15 13 05 03 13 07 01 17 01 06 17 05 03 17 05 07 17 06 05 19 08 10 | 15 5 10 10 5 7 100 20 35 10 5 |

Załącznik 5

Wykaz zakładów unieszkodliwiających odpady HRM/SRM na terenie kraju 
na 12.02.2004 r.

| Lp. | Nazwa i adres zakładu |  | Zakres produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Województwo kujawsko-pomorskie |  |  |  |
| 1 | Struga S. A. Jezuicka Struga 3 88 – 111 Rojewo | tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-kostna, kostna do spalenia |  |
| 2 | Z. U. „Hetman” Sp. z o. o. Olszówka, 87-400 Golub-Dobrzyń | tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-kostna, kostna do spalenia |  |
| Województwo lubelskie |  |  |  |
| 1 | Z. U. “Bacutil” Zastaw, 24-170 Kurów | tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-kostna, kostna do spalenia |  |
| Województwo mazowieckie |  |  |  |
| 1 | Z. U. „Elkur” 06-212 Krasnosielc | tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-kostna, kostna do spalenia |  |
| Województwo opolskie |  |  |  |
| 1 | „Profet” Sp. z o.o. ul. Pustkowska 18, Węgry, 46 – 023 Osowiec | tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-kostna, kostna do spalenia |  |
| Województwo podkarpackie |  |  |  |
| 1 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Utires” Leżachów 133, 37 – 530 Sieniawa | tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-kostna, kostna do spalenia |  |
| Województwo wielkopolskie |  |  |  |
| 1 | Zakład Utylizacyjny Tarnowo Stare, 62 – 055 Czempiń | tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-kostna, kostna do spalenia |  |
| 2 | „Gerex” Janków Drugi 106, 62- 814 Blizanów | tłuszcz, mączka mięsna, mięsno-kostna, kostna do spalenia |  |
| Województwo małopolskie |  |  |  |
| 1 | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów | Spalarnia odpadów HRM/SRM |  |